	[image: image10.png]3ABO[M 3A
JABHO 3[0PABJbE
NMAHUYERO



[image: image11.jpg]e
ATC
01-229

JIABOPATOPUIA
3A UCMTUTUBAHE
ISO/IEC 17025





	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО

26000 Панчево, Пастерова 2, 

Тел.Фаx.013/312-725
	ОБР-213

	ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ МЕРЕЊИМА 

ПОВРШИНСКИХ ВОДА
	Број извештаја: 01-322/7-2023  
Датум извештаја: 20.07.2023.


Завод за јавно здравље Панчево      OБР-213: Извештај о извршеним мерењима површинских вода бр. 01-322/7-2023  од   20.07.2023.


ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ

ОДЕЉЕЊЕ ХИГИЈЕНЕ

И З В Е Ш Т А Ј

О ИЗВРШЕНИМ МЕРЕЊИМА ПОВРШИНСКИХ ВОДА

ТАМИШ, ДУНАВ, ПОЊАВИЦА И ЈЕЗЕРО У КАЧАРЕВУ

II КАМПАЊА 2023. ГОДИНЕ

14.07.2023. ГОДИНЕ

САДРЖАЈ: 
31.
УВОД


42.
ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ КОЈА ВРШИ МЕРЕЊА И                   О КОРИСНИЦИМА УСЛУГA


42.1 Подаци о овлашћеној лабораторији која врши мерења


42.2 Подаци о кориснику услуга


42.3 Сертификати и овлашћења


53.
МЕТОДОЛОГИЈА


84.
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА


94.1 Река Тамиш


124.2 Река Дунав


144. 3 Поњавица


164. 4 Купалиште У Иванову


184. 5 Језеро У Качареву


205.
ОЦЕНА ЕКОЛОШКОГ СТАТУСА И КВАЛИТЕТА ВОДЕ (SWQI)


216.
ЗАКЉУЧАК И ПРЕПОРУКЕ


237.
ПРИЛОГ




	· Извештај о испитивању број 1461/1 од 20.07.2023. (број страна  5)

· Извештај о испитивању број 1461/2 од 20.07.2023. (број страна  5)

· Извештај о испитивању број 1461/3 од 20.07.2023. (број страна  5)

· Извештај о испитивању број 1462/1 од 20.07.2023. (број страна  5)

· Извештај о испитивању број 1462/2 од 20.07.2023. (број страна  5)

· Извештај о испитивању број 1462/3 од 20.07.2023. (број страна  5)

· Извештај о испитивању број 1463/1 од 20.07.2023. (број страна  5)

· Извештај о испитивању број 1463/2 од 20.07.2023. (број страна  5)

· Извештај о испитивању број 1463/3 од 20.07.2023. (број страна  5)

· КРАЈ ИЗВЕШТАЈА  –


1. УВОД

Под праћењем здравствене исправности воде за купање која је део водног тела површинске воде, на којој се очекује велики број купача, а која није решењем санитарне испекције под трајном забраном купања подразумева се њено узорковање, лабораторијско испитивање (физичко-хемијско, микробиолошко и биолошко), као и оцена њене здравствене исправности током трајања сезоне купања. Сезона је календарски период године када се може очекивати велики број купача, а у складу са локалним временским условима и локалним обичајима.

У току сезоне купања препоручује се да се редовно обавештава јавност о здравственој исправности воде за купање, а посебно у случајевима када је дошло до загађења воде које може угрозити здравље купача или проглашавања забране купања од стране санитарног инспектора. Обавештавање се врши путем средстава јавног информисања. 

Испитивање квалитета површинских вода које се користе за купање и рекреацију становништва на територији града Панчева у 2023. години врши се по захтеву и за рачун Града Панчева, на основу Уговора о набавци услуге испитивања квалитета површинских вода (Тамиш, Дунав, Поњавица, језеро у Качареву, Иваново) број XI-13-404-106/2023, наш број 01-322/4-2023 од 22.05.2023. године. Уговором су дефинисане тачке узорковања (купалишта) на којима ће се вршити испитивање квалитета површинских вода, обим и динамика испитивања. 

Дефинисане тачке узорковања (купалишта) за испитивање квалитета површинских вода: 

1. Река Тамиш – купалиште у Панчеву

2. Река Тамиш – купалиште у Глогоњу

3. Река Тамиш – купалиште у Јабуци

4. Река Дунав – купалиште Бела Стена лево од шпица

5. Река Дунав – купалиште Бела Стена десно од шпица

6. Река Поњавица – купалиште у Омољици

7. Река Поњавица – купалиште у Банатском Брестовцу

8. Купалиште у Иванову

9. Језеро у Качареву
Дефинисан обим микробиолошких анализа: фекалне колиформне бактерије, укупне колиформне бактерије, цревне ентерококе и број аеробних хетеротрофа (одређивање броја културабилних микроорганизама). 

Дефинисан обим физичко-хемијских анализа: температура воде, pH, суспендоване материје, растворени кисеоник, засићеност кисеоником, BPK5, HPK (бихроматна метода), ХПК (перманганатна метода), нитрати, нитрити, амонијум јон, укупан азот, ортофосфати, укупан фосфор, сулфати, хлориди, одређивање укупног остатка после испарења на 105º C (укупна минерализација), електропроводљивост на 20ºC, арсен, укупни хром, бакар, гвожђе, цинк, олово, кадмијум, жива и никл, површински активне материје / анјонски детерџенти. 

Уговором је дефинисана динамика испитивањa квалитета површинских вода на подручју града Панчева у шест кампања, у равномерним временским размацима у зависности од метеоролошких услова, а према договору са управом Града Панчева од дана закључења уговора до 15. септембра 2023. године.

2. ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ КОЈА ВРШИ МЕРЕЊА И                   О КОРИСНИЦИМА УСЛУГA
2.1 Подаци о овлашћеној лабораторији која врши мерења
	Подаци о овлашћеној лабораторији

	Назив
	Завод за јавно здравље Панчево

	Адреса
	Пастерова 2

	Седиште
	26000 Панчево

	Тел/факс
	013 312 725

	Е-mail
	higijena@zjzpa.org.rs

	Лица за контакт
	Дубравка Николовски, 062 886 97 15

Снежана Ђурић, 066 866 68 35


2.2 Подаци о кориснику услуга
	Подаци о кориснику услуга

	Назив
	Градска управа града Панчево

	Адреса
	Трг краља Петра I 2-4

	Седиште
	Панчево

	Тел/факс
	013 308 842, 013 351 298

	Е-mail
	ekologija@pancevo.rs; ljiljana.drazilov@pancevo.rs; vesna.jerkov@pancevo.rs

	Лица за контакт
	Љиљана Дражилов, 013 308 842

Весна Јерков, 064 866 22 48


2.3 Сертификати и овлашћења
Сертификатом о акредитацији (акредитациони број 01-229) потврђено је да Завод за јавно здравље Панчево задовољава захтеве стандарда SRPS ISО/IEC 17025:2017 те је компетентан за обављање послова узорковања и испитивања који су специфицирани у Решењу о утврђивању обима акредитације. 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије је издало овлашћење под бројем 325-00-600/2020-07 од 16.06.2020. године којим је овластио Завод за јавно здравље Панчево за узорковање и микробиолошка и физичко-хемијска испитивања површинских, подземних и отпадних вода. 

3. МЕТОДОЛОГИЈА
Узорковање и руковање узорцима вршено је у складу са стандардима који дефинишу узорковање:

· SRPS ISO 5667-1:2022 Квалитет воде - Узимање узорака Део 1: Упутство за израду програма узимања узорака и технике узимања узорака;
· SRPS ISO 5667-3:2018 Квалитет воде - Узимање узорака Део 3: Презервација узорака и руковање узорцима воде; 

· SRPS ISO 5667-4:2019 Квалитет воде - Узимање узорака Део 4: Упутство за узимање узорака из природних и вештачких језера; 
· SRPS ISO 5667-6:2017/А11:2020 (en) Квалитет воде - Узимање узорака Део 6: Упутство за узимање узорака река и текућих вода - Измена 11
· SRPS EN ISO 19458:2009 Квалитет воде – Узимање узорака за микробиолошке анализе.
Током испитивања коришћене су валидоване и акредитоване методе према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017, а методе микробиолошких и физичко-хемијских испитивања приказане су у извештајима о испитивању воде.
Примењено је бинарно правило одлучивања "једноставног прихватања" дефинисано у процедури ПР-12.

Примењена законска регулатива:

· Закон о водама ((Сл.гласник РС(, број 30/2010, 93/2012,  101/2016 и  95/2018)
· Уредба о категоризацији водотока (Сл. гласник СРС” број 5/68), 
· Уредбa о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ((Сл. гласник РС(, број 50/2012), 

· Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање ((Сл. гласник РС(, број 24/2014),

· Правилник о опасним материјама у водама (Сл. гласник СРС број 31/82)

· Правилник о условима које морају да испуњавају предузећа и друга правна лица која врше одређену врсту испитивања квалитета површинских и подземних вода, као и испитивање квалитета отпадних вода ((Сл. гласник РС(, број 41/1994 и 47/1994),
· Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине („Сл. гласник РС“ број 37/2011), (Serbian Water Quality Index (SWQI)),
· Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода ((Сл.гласник РС(, број 74/2011),
· Стручно методолошко упутство за праћење здравствене исправности површинских вода које се користе за рекреацију у Републици Србији (Институт за јавно здравље Србије (Др Милан Јовановић Батут(, Центар за хигијену и хуману екологију, Одсек за безбедност воде за пиће и купалишта, мај 2013. године)

Према граничним вредностима параметара загађујућих материја у површинским водама Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ((Сл.гласник РС(, број 50/2012) одређене су границе између класа еколошког статуса и класа еколошког потенцијала на следећи начин:
Класа I: Одговара одличном еколошком статусу. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (салмонида и ципринида) и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз предходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде). 

Класа II: Одговара добром еколошком статусу. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (ципринида) и могу се користити у исте сврхе и под истим условима као и површинске воде које припадају класи I. 

Класа III: Опис класе одговара умереном еколошком статусу. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за живот и заштиту ципринида и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз предходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде). 

Класа IV: Одговара слабом еколошком статусу. Површинске воде које припадају овој класи на основу граничних вредности елемената квалитета могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз примену комбинације предходно наведених третмана и унапређених метода третмана, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде). 

Класа V: Одговара лошем еколошком статусу. Површинске воде које припадају овој класи не могу се користити ни у једну сврху.

Оцена еколошког статуса водних тела површинских вода је приказана на следећи начин (табела 1).

Табела 1. Оцена еколошког статуса

	оцена еколошког статуса
	боја

	одличан
	плава

	добар
	зелена

	умерен
	жута

	слаб
	наранџаста

	лош
	црвена


За процену квалитета површинске воде коришћен је Српски индекс квалитета воде (Serbian Water Quality Index - SWQI) који је наведен у Правилнику о националној листи индикатора заштите животне средине („Сл. гласник РС“ број 37/2011). Десет параметара физичко-хемијског и микробиолошког квалитета (засићеност кисеоником, БПК5, амонијум јон, pH вредност, укупни оксиди азота (збир нитрата и нитрита), ортофосфати, суспендовне материје, температура, електропроводљивост и колиформне бактерије) су агрегирани у један индексни број на основу кога је дат описни композитни индикатор квалитета површинских вода. За израчунавање индекса квалитета вода је коришћена апликација на сајту Агенције за заштиту животне средине. 

Методом SWQI дефинисано је пет описних индикатора површинских вода према њиховој намени и степену чистоће:

а) Одличан - воде које се у природном стању уз филтрацију и дезинфекцију, могу употребљавати за снабдевање насеља водом и у прехрамбеној индустрији, а површинске воде и за гајење племенитих врста риба (salmonidae);

б) Веома добар и Добар - воде које се у природном стању могу употребљавати за купање и рекреацију грађана, за спортове на води, за гајење других врста риба (cyprinidae), или које се уз савремене методе пречишћавања могу употребљавати за снабдевање насеља водом за пиће и у прехрамбеној индустрији;

ц) Лош - воде које се могу употребљавати за наводњавање, а после савремених метода пречишћавања и у индустрији, осим прехрамбеној;

д) Веома лош - воде које својим квалитетом неповољно делују на животну средину, и могу се употребљавати само после примене посебних метода пречишћавања.

Српски индекс квалитета воде (SWQI) је приказан на следећи начин (табела 2).

Табела 2. Српски индекс квалитета воде

	SWQI
	Нумерички индикатор
	100-90
	84-89
	72-83
	39-71
	0-38
	Нема података*

	
	Описни индикатор
	Одличан
	Веома добар
	Добар
	Лош
	Веома лош
	


*није било мерења или је недовољан број параметара за израчунавање SWQI

4. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА

Стручне екипе Завода за јавно здравље Панчево извршиле су 14.07.2023. године обилазак и узорковање површинских вода које се користе за купање и рекреацију на територији Града Панчева.
На терену је извршен обилазак терена, процењена уређеност обале и присуство видљивих отпадних материја, одређена је замућеност и мирис воде. Извршена су мерења: температуре ваздуха и воде. Узорковање је обављено у периоду од 09:40h до 11:21h, по прописаној методологији, са конзервацијом потребних параметара. Резултати мерења на терену приказани су у табелама од 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13 и 15. 
Транспорт узорака до лабораторија Завода за јавно здравље Панчево је извршен у прописаном времену након узорковања, у преносним возилима са расхладним коморама или акумулаторским фрижидерима на прописаној температури у циљу заштите узорка.

Према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС“, број 50/2012), као и Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл.гласник РС“, број 74/2011) врши се разврставање у класе. Резултати испитивања према наведној Уредби приказани су табелама 6, 9, 12, 14 и 16.  
Резултати параметара који се налазе ван класе која одговара води за купање и рекреацију су осенчени. Вода која припада класи I, II или III може се користити за купање и рекреацију.
4.1  РЕКА ТАМИШ

Табела 3-5. Извештаји о извршеном хигијенском надзору и резултати мерења на терену

	Табела 3.   РЕКА ТАМИШ - КУПАЛИШТЕ У ПАНЧЕВУ

	ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ   V3849
Време узорковања (h)
9:40
Температура ваздуха (0C)

30,8
Температура воде (0C)

26,8
Барометарски притисак (hPa)
1014
pH

7403
Електропроводљивост (µS/cm)
319
Растворени кисеоник (mg/L)

1,65
Засићеност кисеоника (%)

20,3
ГПС кординате

N 44º52'13''

Е 20º37'59''

Локални налаз

Обала уређена,  нису присутне видљиве отпадне материје; 

Вода жуте боје, бистра,  без мириса, отпадних материја и видљивог талога; 
Време сунчано, без ветра.

	[image: image1.jpg]2023/07/14 09:35
8m 1014hPa

NE  44°52.43%







	Табела 4.  РЕКА ТАМИШ - КУПАЛИШТЕ У ЈАБУЦИ

	[image: image2.jpg]12023/07/14 11:21 b o s
'21m 1012hPa s S e
144058 557N 020°3105"E =




	ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ    V3855
Време узорковања (h)
11:21
Температура ваздуха (0C)

35,1
Температура воде (0C)

28,5
Барометарски притисак (hPa)
1012
pH
7,44
Електропроводљивост (µS/cm)
452,7
Растворени кисеоник (mg/L)
2,2
Засићеност кисеоника (%)

27,2
ГПС кординате

N 44º58'55''

 Е 20º31'05''

Локални налаз

Обала неуређена,  присутне видљиве отпадне материје; 

Вода жуто-зелене боје, јако замућена,  без мириса, присутне отпадне материје и видљиви талог; 

Време сунчано, без ветра.




	Табела 5. РЕКА ТАМИШ - КУПАЛИШТЕ У ГЛОГОЊУ

	ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ    V3854
Време узорковања (h)
10:45
Температура ваздуха (0C)

34,4
Температура воде (0C)

28,2
Барометарски притисак (hPa)
1011
pH
7,22
Електропроводљивост (µS/cm)
346,0
Растворени кисеоник (mg/L)
2,33
Засићеност кисеоника (%)

29,0
ГПС кординате

N 44º57'35''

Е 20º42'51''

Локални налаз

Обала неуређена,  присутне видљиве отпадне материје; 

Вода жуто-зелене боје, јако замућена,  без мириса, присутне отпадне материје и видљиви талог; 

Време сунчано, без ветра.


	
	[image: image3.jpg]ki
2023/07/14 10:45
23m 1011hPa

. 144°57735”N 020°42' 517E






Табела 6. Резултати испитивања узорака на купалиштима реке Тамиш 
	
	НАЗИВ УЗОРКА
	ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ КЛАСЕ*

	
	РЕКА ТАМИШ
	

	ПОКАЗАТЕЉ
	ПАНЧЕВО
	ЈАБУКА
	ГЛОГОЊ
	I
	II
	III
	IV
	V

	РЕЗУЛТАТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА

	Општи
	
	
	
	
	
	
	
	

	Температура воде (0C)
	26,8
	28,5
	28,2
	
	
	
	
	

	pH
	7,40
	7,44
	7,22
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	<6,5 или >8,5

	Суспендоване материје (mg/L)
	5,4
	9,8
	15,6
	25
	25
	-
	-
	-

	Кисеонични режим
	
	
	
	
	
	
	
	

	Растворени кисеоник            (mgО2/L)
	1,65
	2,2
	2,33
	- (или ПН)
	-
	5
	4
	<4

	Засићеност кисеоником (%)
	20,3
	27,2
	29,0
	-
	-
	-
	-
	-

	BPK5 (mgО2/L)
	<3
	<3
	<3
	- (или ПН)
	-
	7
	25
	>25

	HPK– бихроматна метода (mgО2/L)
	15
	<10
	<10
	10 

(или ПН)
	15
	30
	125
	>125

	HPK– перманганатна метода (mgО2/L)
	3,5
	4,2
	3,0
	5

(или ПН)
	10
	20
	50
	>50

	Нутријенти
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укупан азот (mgN/L)
	3,1
	5,1
	4,3
	1 (или ПН)
	2
	8
	15
	>15

	Нитрати (mgN/L)
	1,6
	1,7
	1,5
	- (или ПН)
	-
	6
	15
	>15

	Нитрити (mgN/L)
	0,009
	0,007
	0,007
	0,01 (или ПН)
	0,03
	0,12
	0,30
	>0,30

	Амонијум јон (mgN/L)
	0,17
	0,09
	0,12
	- (или ПН)
	-
	0,6
	1,5
	>1,5

	Укупан фосфор (mgP/L)
	0,18
	0,19
	0,23
	- (или ПН)
	-
	0,4
	1
	>1

	Ортофосфати (mgP/L)
	0,08
	0,10
	0,09
	- (или ПН)
	-
	0,2
	0,5
	>0,5

	Салинитет
	
	
	
	
	
	
	
	

	Хлориди ( mg/L)
	18,1
	19,4
	18,8
	50 

(или ПН)
	-
	150
	250
	>250

	Сулфати (mg/L)
	36,5
	42,2
	37,1
	50

 (или ПН)
	100
	200
	300
	>300

	Укупна 
минерализација (mg/L)
	206
	233
	224
	<1000

(или ПН)
	1000
	1300
	1500
	>1500

	Електропроводљивост на 20º (µS/cm)
	319,0
	452,7
	346,0
	<1000

(или ПН)
	1000
	1500
	3000
	>3000

	Метали
	
	
	
	
	
	
	
	

	Арсен 
	1,8
	1,8
	1,6
	<5 

(или ПН) 
	10
	50
	100
	>100

	Бакар 
	<0,5
	0,64
	0,69
	112 (T=300)
	112 (T=300)
	500
	1000
	>1000

	Укупни хром
	<0,5
	<0,5
	<0,5
	25 

(или ПН)
	50
	100
	250
	>250

	Цинк 
	<1,0
	<1,0
	<1,0
	500 (T=500)
	2000 (T=500)
	2000
	5000
	>5000

	Гвожђе – укупно (µg/L)
	471
	742
	965
	200
	500
	1000
	2000
	>2000

	Олово (µg/L)
	0,5
	<0,5
	<0,5
	-
	-
	-
	-
	-

	Кадмијум (µg/L)
	<0,5
	<0,5
	<0,5
	-
	-
	-
	-
	-

	Жива (µg/L)
	<0,5
	<0,5
	<0,5
	-
	-
	-
	-
	-

	Никл (µg/L)
	1,7
	<0,5
	<0,5
	-
	-
	-
	-
	-

	Органске супстанце
	
	
	
	
	
	
	
	

	Површински активне материје (као лаурилсулфат) (µg/L)
	<50
	<50
	<50
	100
	200
	300
	500
	>500

	РЕЗУЛТАТИ МИКРОБИОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА

	Укупне колиформне бактерије (MPN/100mL)
	7380
	10120
	7220
	500
	10000
	100000
	1000000
	>1000000

	Фекалне колиформне бактерије (MPN/100mL)
	200
	100
	100
	100
	1000
	10000
	100000
	>100000

	Цревне ентерококе**  (MPN/100mL)
	80
	80
	124
	200
	400
	4000
	40000
	>40000

	Број аеробних хетеротофа –Кохл (cfu/mL)
	1664
	5909
	3909
	500
	10000
	100000
	750000
	>750000


· Уредбa о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ((Сл. гласник РС(, бр. 50/2012, Прилог 1, Табела 1. Граничне вредности загађујућих материја у површинским водама); T- тврдоћа воде, ПН – природни ниво
На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, са аспекта испитиваних параметара, контролисани узорци воде реке Тамиш (купалиште у Панчеву, Јабуци и Глогоњу) задовољава критеријуме за водна тела тип 1 (велике низијске реке) за класу V (лош еколошки статус) због снижених вредности раствореног кисеоника. 

Према микробиолошким параметрима испитивања узорак воде реке Тамиш у Панчеву и Глогоњу задовољава услове за класу II, а узорак воде реке Тамиш у Јабуци за класу  III.

Површинске воде које припадају класи V не могу се користити за купање и рекреацију.

4.2  РЕКА ДУНАВ

Табела 7-8. Извештаји о извршеном хигијенском надзору и резултати мерења на терену

	Табела 7. РЕКА ДУНАВ - КУПАЛИШТЕ БЕЛА СТЕНА 

ЛЕВО ОД ШПИЦА

	ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ     V3847
Време узорковања (h)
10:40
Температура ваздуха (0C)

31,5
Температура воде (0C)

27,0
Барометарски притисак (hPa)
1013
pH
7,48
Електропроводљивост (µS/cm)
376
Растворени кисеоник (mg/L)
3,95
Засићеност кисеоника (%)

48,8
ГПС кординате

N 44º50'53''

Е 20º35'07''

Локални налаз
Обала неуређена,  нису присутне видљиве отпадне материје; 

Вода без боје, бистра,  без мириса, отпадних материја и видљивог талога; 

Време сунчано, ветра слаб.

	[image: image4.jpg]





	Табела 8. РЕКА ДУНАВ - КУПАЛИШТЕ БЕЛА СТЕНА 

ДЕСНО ОД ШПИЦА

	[image: image5.jpg]\ 2023/07/14 10:
“19m 1013hPa
NNE  44°50° 53”N 020° 35’ 07"E




	ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ     V3848
Време узорковања (h)
10:10
Температура ваздуха (0C)

31,3
Температура воде (0C)

27,1
Барометарски притисак (hPa)
1011
pH
7,78
Електропроводљивост (µS/cm)
380
Растворени кисеоник (mg/L)
2,29
Засићеност кисеоника (%)

28,4
ГПС кординате

N 44º50'58''

Е 20º35'04''

Локални налаз

Обала неуређена,  нису присутне видљиве отпадне материје;
Вода без боје, бистра,  без мириса, отпадних материја и видљивог талога;

Време сунчано, ветра слаб.



Табела 9. Резултати испитивања узорака реке Дунав на купалишту Бела Стена                 
	ПОКАЗАТЕЉ
	НАЗИВ УЗОРКА
	ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ КЛАСЕ*

	
	БЕЛА СТЕНА
	

	
	ЛЕВО ОД ШПИЦА
	ДЕСНО ОД ШПИЦА
	I
	II
	III
	IV
	V

	РЕЗУЛТАТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА

	Општи
	
	
	
	
	
	
	

	Температура воде (0C)
	27,0
	27,1
	-
	-
	-
	-
	-

	pH
	7,84
	7,78
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	<6,5 или >8,5

	Суспендоване материје (mg/L)
	2,8
	5,6
	25
	25
	-
	-
	-

	Кисеонични режим
	
	
	
	
	
	
	

	Растворени кисеоник (mgО2/L)
	3,95
	2,29
	- (или ПН)
	-
	5
	4
	<4

	Засићеност кисеоником (%)
	48,8
	28,4
	-
	-
	-
	-
	-

	BPK5 (mgО2/L)
	3,3
	3,0
	- (или ПН)
	-
	7
	25
	>25

	HPK– бихроматна метода (mgО2/L)
	<10
	<10
	10 

(или ПН)
	15
	30
	125
	>125

	HPK– перманганатна метода (mgО2/L)
	1,6
	2,0
	5

(или ПН)
	10
	20
	50
	>50

	Нутријенти
	
	
	
	
	
	
	

	Укупан азот (mgN/L)
	5,0
	5,0
	1 (или ПН)
	2
	8
	15
	>15

	Нитрати (mgN/L)
	1,1
	1,1
	- (или ПН)
	-
	6
	15
	>15

	Нитрити (mgN/L)
	0,007
	0,007
	0,01 (или ПН)
	0,03
	0,12
	0,30
	>0,30

	Амонијум јон (mgN/L)
	<0,06
	<0,06
	- (или ПН)
	-
	0,6
	1,5
	>1,5

	Укупан фосфор (mgP/L)
	0,14
	0,09
	- (или ПН)
	-
	0,4
	1
	>1

	Ортофосфати (mgP/L)
	0,03
	0,04
	- (или ПН)
	-
	0,2
	0,5
	>0,5

	Салинитет
	
	
	
	
	
	
	

	Хлориди ( mg/L)
	20,9
	20,6
	50 

(или ПН)
	-
	150
	250
	>250

	Сулфати (mg/L)
	43,0
	101
	50

 (или ПН)
	100
	200
	300
	>300

	Укупна 
минерализација (mg/L)
	209
	234
	<1000

(или ПН)
	1000
	1300
	1500
	>1500

	Електропроводљивост на 20º (µS/cm)
	376
	380
	<1000

(или ПН)
	1000
	1500
	3000
	>3000

	Метали
	
	
	
	
	
	
	

	Арсен (µg/L)
	1,7
	1,5
	<5 

(или ПН) 
	10
	50
	100
	>100

	Бакар (µg/L)
	0,9
	<0,5
	112 (T=300)
	112 (T=300)
	500
	1000
	>1000

	Укупни хром(µg/L)
	<0,5
	<0,5
	25 

(или ПН)
	50
	100
	250
	>250

	Цинк (µg/L)
	<1,0
	<1,0
	500 (T=500)
	2000 (T=500)
	2000
	5000
	>5000

	Гвожђе – укупно (µg/L)
	667
	484
	200
	500
	1000
	2000
	>2000

	Олово (µg/L)
	<0,5
	0,8
	-
	-
	-
	-
	-

	Кадмијум (µg/L)
	<0,5
	<0,5
	-
	-
	-
	-
	-

	Жива (µg/L)
	<0,5
	<0,5
	-
	-
	-
	-
	-

	Никл (µg/L)
	1,4
	<0,5
	-
	-
	-
	-
	-

	Органске супстанце
	
	
	
	
	
	
	

	Површински активне материје (као лаурилсулфат) (µg/L)
	<50
	<50
	100
	200
	300
	500
	>500

	РЕЗУЛТАТИ МИКРОБИОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА

	Укупне колиформне бактерије (MPN/100mL)
	6500
	10120
	500
	10000
	100000
	1000000
	>1000000

	Фекалне колиформне бактерије (MPN/100mL)
	1610
	2090
	100
	1000
	10000
	100000
	>100000

	Цревне ентерококе**  (MPN/100mL)
	80
	164
	200
	400
	4000
	40000
	>40000

	Број аеробних хетеротрофа –Кохл (cfu/mL)
	5727
	7818
	500
	10000
	100000
	750000
	>750000


На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, са аспекта испитиваних параметара, контролисани узорци реке Дунав купалиште Бела Стена (лево и десно од шпица) задовољавају критеријуме за водна тела тип 1 (велике низијске реке) за класу V (лош еколошки статус) због снижених вредности раствореног кисеоника.
Према микробиолошким параметрима испитивања узорак воде реке Дунав лево од шпица задовољава услове за класу II, а узорак воде реке Дунав десно од шпица за класу  III.

Површинске воде које припадају класи V не могу се користити за купање и рекреацију.

4. 3  ПОЊАВИЦА
Табела 10-11. Извештаји о извршеном хигијенском надзору и резултати мерења на терену

	Табела 10. ПОЊАВИЦА - КУПАЛИШТЕ У ОМОЉИЦИ

	ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ   V3850
Време узорковања (h)
10:00
Температура ваздуха (0C)

31,1
Температура воде (0C)

28,1
Барометарски притисак (hPa)
1007
pH
8,45
Електропроводљивост (µS/cm)
1174
Растворени кисеоник (mg/L)
4,37
Засићеност кисеоника (%)

54,4
ГПС кординате

N 44º44'39''

Е 20º45'61''

Локални налаз

Обала уређена,  нису присутне видљиве отпадне материје;
Вода жуто-браон боје, лако замућена,  без мириса, отпадних материја и видљивог талога; 

Време сунчано, без ветра.

	[image: image6.jpg]2023/0714 10:00 0000
4n  1007hPa
44° 44’ 39"N 020°45' 61”NE






	Табела 11. ПОЊАВИЦА - КУПАЛИШТЕ У БАНАТСКОМ БРЕСТОВЦУ

	[image: image7.jpg]2023/0714 10:00 0000
4n  1007hPa
44° 44’ 39"N 020°45' 61”NE




	ТЕРЕNСКИ ПАРАМЕТРИ   V3851
Време узорковања (h)
10:33
Температура ваздуха (0C)

31,2
Температура воде (0C)

29,8
Барометарски притисак (hPa)
1008
pH
8,37
Електропроводљивост (µS/cm)
940
Растворени кисеоник (mg/L)
5,13
Засићеност кисеоника (%)

64,2
ГПС кординате

N 44º42'95''

Е 20º48'18''

Локални налаз

Обала уређена,  нису присутне видљиве отпадне материје;
Вода жуто-браон боје, лако замућена,  без мириса, отпадних материја и видљивог талога; 

Време сунчано, без ветра.




Тaбелa 12. Резултати испитивања узорака воде Поњавице
	ПОКАЗАТЕЉ
	НАЗИВ УЗОРКА
	ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ КЛАСЕ

	
	ПОЊАВИЦА
	

	
	ОМОЉИЦА
	БАНАТСКИ

БРЕСТОВАЦ
	I
	II
	III
	IV
	V

	РЕЗУЛТАТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА

	Општи
	
	
	
	
	
	
	

	Температура воде (0C)
	28,1
	29,8
	
	
	
	
	

	pH
	8,45
	8,37
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	<6,5 или >8,5

	Суспендоване материје (mg/L)
	2,0
	4,2
	25
	25
	-
	-
	-

	Кисеонични режим
	
	
	
	
	
	
	

	Растворени кисеоник (mgО2/L)
	4,37
	5,13
	- (или ПН)
	-
	5
	4
	<4

	Засићеност кисеоником (%)
	54,4
	64,2
	-
	-
	-
	-
	-

	BPK5 (mgО2/L)
	3,1
	4,3
	- (или ПН)
	-
	7
	25
	>25

	HPK– бихроматна метода (mgО2/L)
	29
	44
	10 

(или ПН)
	15
	30
	125
	>125

	HPK– перманганатна метода (mgО2/L)
	6,2
	7,8
	5

(или ПН)
	10
	20
	50
	>50

	Нутријенти
	
	
	
	
	
	
	

	Укупан азот (mgN/L)
	5,5
	7,7
	1 (или ПН)
	2
	8
	15
	>15

	Нитрати (mgN/L)
	2,6
	1,8
	- (или ПН)
	-
	6
	15
	>15

	Нитрити (mgN/L)
	0,004
	0,003
	0,01 (или ПН)
	0,03
	0,12
	0,30
	>0,30

	Амонијум јон (mgN/L)
	0,37
	0,27
	- (или ПН)
	-
	0,6
	1,5
	>1,5

	Укупан фосфор (mgP/L)
	0,54
	0,20
	- (или ПН)
	-
	0,4
	1
	>1

	Ортофосфати (mgP/L)
	0,50
	0,02
	- (или ПН)
	-
	0,2
	0,5
	>0,5

	Салинитет
	
	
	
	
	
	
	

	Хлориди ( mg/L)
	65,5
	52,0
	50 

(или ПН)
	-
	150
	250
	>250

	Сулфати (mg/L)
	57,6
	67,2
	50

 (или ПН)
	100
	200
	300
	>300

	Укупна 
минерализација (mg/L)
	848
	724
	<1000

(или ПН)
	1000
	1300
	1500
	>1500

	Електропроводљивост на 20º (µS/cm)
	1174
	940
	<1000

(или ПН)
	1000
	1500
	3000
	>3000

	Метали
	
	
	
	
	
	
	

	Арсен (µg/L)
	36,4
	18,1
	<5 

(или ПН) 
	10
	50
	100
	>100

	Бакар (µg/L)
	<0,5
	<0,5
	112 (T=300)
	112 (T=300)
	500
	1000
	>1000

	Укупни хром(µg/L)
	<0,5
	<0,5
	25 

(или ПН)
	50
	100
	250
	>250

	Цинк (µg/L)
	<1,0
	<1,0
	500 (T=500)
	2000 (T=500)
	2000
	5000
	>5000

	Гвожђе – укупно (µg/L)
	45,8
	25,5
	200
	500
	1000
	2000
	>2000

	Олово (µg/L)
	<0,5
	<0,5
	-
	-
	-
	-
	-

	Кадмијум (µg/L)
	<0,5
	<0,5
	-
	-
	-
	-
	-

	Жива (µg/L)
	<0,5
	<0,5
	-
	-
	-
	-
	-

	Никл (µg/L)
	1,7
	<0,5
	-
	-
	-
	-
	-

	Органске супстанце
	
	
	
	
	
	
	

	Површински активне материје (као лаурилсулфат) (µg/L)
	<50
	<50
	100
	200
	300
	500
	>500

	РЕЗУЛТАТИ МИКРОБИОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА

	Укупне колиформне бактерије (MPN/100mL)
	6910
	10140
	500
	10000
	100000
	1000000
	>1000000

	Фекалне колиформне бактерије (MPN/100mL)
	<100
	310
	100
	1000
	10000
	100000
	>100000

	Цревне ентерококе (MPN/100mL)
	80
	484
	200
	400
	4000
	40000
	>40000

	Број аеробних хетеротофа –Коhl (cfu/mL)
	5818
	1745
	500
	10000
	100000
	750000
	>750000


На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, са аспекта испитиваних параметара, контролисани узорак воде Поњавице (купалиште у Омољици) одговара класи V (лош еколошки статус) за вештачка водна тела због снижених концентрација раствореног кисеоника. Вредности укупног фосфора и ортофосфата одговарају класи IV.

Узорак воде Поњавице (купалиште у Банатском Брестовцу) одговара класи IV (слаб еколошки статус) за вештачка водна тела због повећаних концентрација ХПК (бихроматна метода). 
Према микробиолошким параметрима испитивања узорак воде Поњавице у Омољици задовољава услове за класу II, а узорак воде Поњавице у Банатском Брестовцу за класу  III.

Површинске воде које припадају класи IV и V не могу се користити за купање и рекреацију.

4. 4  КУПАЛИШТЕ У ИВАНОВУ

Тaбela 13. Извештаји о извршеном хигијенском надзору и резултати мерења на терену

	Табела 13.  КУПАЛИШТЕ У ИВАНОВУ

	ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ   V3852
Време узорковања (h)
11:15
Температура ваздуха (0C)

31,3
Температура воде (0C)

29,0
Барометарски притисак (hPa)
1008
pH
8,34
Електропроводљивост (µS/cm)
1035
Растворени кисеоник (mg/L)
2,24
Засићеност кисеоника (%)

28,1
ГПС кординате

N 44º43'66''

Е 20º42'26''

Локални налаз

Обала уређена,  нису присутне видљиве отпадне материје;
Вода зелене боје, лако замућена,  без мириса, отпадних материја и видљивог талога; 

Време сунчано, без ветра.


	[image: image8.jpg]2023/07/14 11:14
43m 1008hPa
44°43 66”N 020°42°

26”NE






Табела 14. Резултати испитивања узорака воде на купалишту у Иванову

	ПОКАЗАТЕЉ
	НАЗИВ УЗОРКА
	ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ КЛАСЕ*

	
	КУПАЛИШТЕ
	

	
	У ИВАНОВУ
	I
	II
	III
	IV
	V

	РЕЗУЛТАТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА

	Општи
	
	
	
	
	
	

	Температура воде (0C)
	29,0
	-
	-
	-
	-
	-

	pH
	8,34
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	<6,5 или >8,5

	Суспендоване материје (mg/L)
	7,0
	25
	25
	-
	-
	-

	Кисеонични режим
	
	
	
	
	
	

	Растворени кисеоник (mgО2/L)
	2,24
	- (или ПН)
	-
	5
	4
	<4

	Засићеност кисеоником (%)
	28,1
	-
	-
	-
	-
	-

	BPK5 (mgО2/L)
	8,3
	- (или ПН)
	-
	7
	25
	>25

	HPK– бихроматна метода (mgО2/L)
	65
	10 

(или ПН)
	15
	30
	125
	>125

	HPK– перманганатна метода (mgО2/L)
	6,3
	5

(или ПН)
	10
	20
	50
	>50

	Нутријенти
	
	
	
	
	
	

	Укупан азот (mgN/L)
	11
	1 (или ПН)
	2
	8
	15
	>15

	Нитрати (mgN/L)
	2,8
	- (или ПН)
	-
	6
	15
	>15

	Нитрити (mgN/L)
	0,032
	0,01 (или ПН)
	0,03
	0,12
	0,30
	>0,30

	Амонијум јон (mgN/L)
	2,1
	- (или ПН)
	-
	0,6
	1,5
	>1,5

	Укупан фосфор (mgP/L)
	2,1
	- (или ПН)
	-
	0,4
	1
	>1

	Ортофосфати (mgP/L)
	1,7
	- (или ПН)
	-
	0,2
	0,5
	>0,5

	Салинитет
	
	
	
	
	
	

	Хлориди ( mg/L)
	58,2
	50 

(или ПН)
	-
	150
	250
	>250

	Сулфати (mg/L)
	81,3
	50

 (или ПН)
	100
	200
	300
	>300

	Укупна 
минерализација (mg/L)
	834
	<1000

(или ПН)
	1000
	1300
	1500
	>1500

	Електропроводљивост на 20º (µS/cm)
	1035
	<1000

(или ПН)
	1000
	1500
	3000
	>3000

	Метали
	
	
	
	
	
	

	Арсен 
	4,6
	<5 

(или ПН) 
	10
	50
	100
	>100

	Бакар 
	<0,5
	112 (T=300)
	112 (T=300)
	500
	1000
	>1000

	Укупни хром
	<0,5
	25 

(или ПН)
	50
	100
	250
	>250

	Цинк 
	<1,0
	500 (T=500)
	2000 (T=500)
	2000
	5000
	>5000

	Гвожђе – укупно (µg/L)
	70,1
	200
	500
	1000
	2000
	>2000

	Олово (µg/L)
	<0,5
	-
	-
	-
	-
	-

	Кадмијум (µg/L)
	<0,5
	-
	-
	-
	-
	-

	Жива (µg/L)
	<0,5
	-
	-
	-
	-
	-

	Никл (µg/L)
	<0,5
	-
	-
	-
	-
	-

	Органске супстанце
	
	
	
	
	
	

	Површински активне материје (као лаурилсулфат) (µg/L)
	<50
	100
	200
	300
	500
	>500

	РЕЗУЛТАТИ МИКРОБИОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА

	Укупне колиформне бактерије (MPN/100mL)
	46110
	500
	10000
	100000
	1000000
	>1000000

	Фекалне колиформне бактерије (MPN/100mL)
	200
	100
	1000
	10000
	100000
	>100000

	Цревне ентерококе**  (MPN/100mL)
	80
	200
	400
	4000
	40000
	>40000

	Број аеробних хетеротофа –Кохл (cfu/mL)
	827273
	500
	10000
	100000
	750000
	>750000


На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, са аспекта испитиваних параметара, контролисани узорак са купалишта у Иванову задовољавају критеријуме за класу V (лош еколошки статус) за испитане параметре растворени кисеоник, укупан азот, амонијум јон, укупан фосфор и ортофосфате. 
Према микробиолошким параметрима испитивања узорак воде са купалишта у Иванову задовољава услове за класу V.

Површинске воде које припадају класи V не могу се користити за купање и рекреацију.

4. 5  ЈЕЗЕРО У КАЧАРЕВУ
Табела 15. Извештаји о извршеном хигијенском надзору и резултати мерења на терену
	Табела 14. ЈЕЗЕРО У КАЧАРЕВУ

	[image: image9.jpg]



	ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ   V3853
Време узорковања (h)
9:55
Температура ваздуха (0C)
33,3
Температура воде (0C)
28,9
Барометарски притисак (hPa)

1010
pH

8,00
Електропроводљивост (µS/cm)

884,3

Растворени кисеоник (mg/L)

2,70
Засићеност кисеоника (%)

33,0
ГПС кординате

N 44º57'34''

Е 20º42'51''
Локални налаз
Обала уређена,  нису присутне видљиве отпадне материје;
Вода зелено-плаве боје, лако замућена,  без мириса, отпадних материја и видљивог талога; 

Време сунчано, без ветра.




Табела 16. Резултати испитивања узорака воде језера у Качареву

	ПОКАЗАТЕЉ
	НАЗИВ УЗОРКА
	ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ КЛАСЕ*

	
	ЈЕЗЕРО
	

	
	У КАЧАРЕВУ
	I
	II
	III
	IV
	V

	РЕЗУЛТАТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА

	Општи
	
	
	
	
	
	

	Температура воде (0C)
	28,9
	-
	-
	-
	-
	-

	pH
	8,00
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	<6,5 или >8,5

	Суспендоване материје (mg/L)
	2,0
	25
	25
	-
	-
	-

	Кисеонични режим
	
	
	
	
	
	

	Растворени кисеоник (mgО2/L)
	2,70
	- (или ПН)
	-
	5
	4
	<4

	Засићеност кисеоником (%)
	33,0
	-
	-
	-
	-
	-

	BPK5 (mgО2/L)
	6,9
	- (или ПН)
	-
	7
	25
	>25

	HPK– бихроматна метода (mgО2/L)
	<10
	10 

(или ПН)
	15
	30
	125
	>125

	HPK– перманганатна метода (mgО2/L)
	1,2
	5

(или ПН)
	10
	20
	50
	>50

	Нутријенти
	
	
	
	
	
	

	Укупан азот (mgN/L)
	5,0
	1 (или ПН)
	2
	8
	15
	>15

	Нитрати (mgN/L)
	0,4
	- (или ПН)
	-
	6
	15
	>15

	Нитрити (mgN/L)
	0,002
	0,01 (или ПН)
	0,03
	0,12
	0,30
	>0,30

	Амонијум јон (mgN/L)
	<0,06
	- (или ПН)
	-
	0,6
	1,5
	>1,5

	Укупан фосфор (mgP/L)
	0,06
	- (или ПН)
	-
	0,4
	1
	>1

	Ортофосфати (mgP/L)
	<0,01
	- (или ПН)
	-
	0,2
	0,5
	>0,5

	Салинитет
	
	
	
	
	
	

	Хлориди ( mg/L)
	33,9
	50 

(или ПН)
	-
	150
	250
	>250

	Сулфати (mg/L)
	122
	50

 (или ПН)
	100
	200
	300
	>300

	Укупна 
минерализација (mg/L)
	539
	<1000

(или ПН)
	1000
	1300
	1500
	>1500

	Електропроводљивост на 20º (µS/cm)
	884,3
	<1000

(или ПН)
	1000
	1500
	3000
	>3000

	Метали
	
	
	
	
	
	

	Арсен 
	2,5
	<5 
	10
	50
	100
	>100

	Бакар 
	0,71
	112
	112
	500
	1000
	>1000

	Укупни хром
	3,0
	25
	50
	100
	250
	>250

	Цинк 
	<1,0
	500
	2000
	2000
	5000
	>5000

	Гвожђе – укупно (µg/L)
	69,4
	200
	500
	1000
	2000
	>2000

	Олово (µg/L)
	1,1
	-
	-
	-
	-
	-

	Кадмијум (µg/L)
	<0,5
	-
	-
	-
	-
	-

	Жива (µg/L)
	<0,5
	-
	-
	-
	-
	-

	Никл (µg/L)
	6,1
	-
	-
	-
	-
	-

	Органске супстанце
	
	
	
	
	
	

	Површински активне материје (као лаурилсулфат) (µg/L)
	<50
	100
	200
	300
	500
	>500

	РЕЗУЛТАТИ МИКРОБИОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА

	Укупне колиформне бактерије (MPN/100mL)
	2720
	500
	10000
	100000
	1000000
	>1000000

	Фекалне колиформне бактерије (MPN/100mL)
	<100
	100
	1000
	10000
	100000
	>100000

	Цревне ентерококе**  (MPN/100mL)
	252
	200
	400
	4000
	40000
	>40000

	Број аеробних хетеротофа –Кохл (cfu/mL)
	45455
	500
	10000
	100000
	750000
	>750000


На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања утврђено је да контролисани узорак језера у Качареву, са аспекта испитиваних параметара задовољава критеријуме за вештачка водна тела, за класу V (лош еколошки статус).
Према микробиолошким параметрима испитивања узорак воде језера у Качареву задовољава услове за класу III.

Површинске воде које припадају класи V не могу се користити за купање и рекреацију.

5. ОЦЕНА ЕКОЛОШКОГ СТАТУСА И КВАЛИТЕТА ВОДЕ (SWQI)
Табела 17. Збирни приказ оцене еколошког статуса и индекса квалитета површинских вода за купање и рекреацију
	РБ
	Локација
	Мерно место
	Циклус узорковања
	Класа
	Оцена еколошког статуса
	SWQI

	
	
	
	
	Општи параметри
	Кисеонични режим
	Нутријенти
	Салинитет
	Метали
	Органске супстанце
	Микробиолошки параметри
	
	Нумерички индикатор
	Описни индикатор

	1.
	Река Тамиш
	Купалиште Панчево
	II
	I
	V
	III
	I
	II
	I
	II
	V
	62
	ЛОШ

	
	
	Купалиште Јабука
	
	I
	V
	III
	I
	III
	I
	III
	V
	62
	ЛОШ

	
	
	Купалиште Глогоњ
	
	I
	V
	III
	I
	III
	I
	II
	V
	62
	ЛОШ

	2.
	Река Дунав
	Купалиште лево од шпица
	II
	I
	V
	III
	I
	III
	I
	II
	V
	71
	ЛОШ

	
	
	Купалиште десно од шпица
	
	I
	V
	III
	III
	II
	I
	III
	V
	65
	ЛОШ

	3.
	Поњавица
	Купалиште у Омољици
	II
	I
	V
	IV
	III
	III
	I
	II
	V
	52
	ЛОШ

	
	
	Купалиште у Банатском Брестовцу
	
	I
	IV
	III
	II
	III
	I
	III
	IV
	63
	ЛОШ

	4.
	Иваново
	Купалиште у Иванову
	II
	I
	V
	I
	III
	I
	I
	V
	V
	32
	ВЕОМА ЛОШ

	5.
	Језеро Качарево
	Купалиште на језеру у Качареву
	II
	I
	V
	III
	III
	I
	I
	III
	V
	60
	ЛОШ


6. ЗАКЉУЧАК И ПРЕПОРУКЕ

Површинске воде које припадају класи I-III могу се користити за купање и рекреацију.

На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања утврђено је да се вода:

· на свим купалиштима НЕ ПРЕПОРУЧУЈЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗА КУПАЊЕ И РЕКРЕАЦИЈУ;
ПРЕПОРУКА

Прекомерна количина нутријената која се из урбаних подручја, индустрије и пољопривредних области слива у водна тела може довести до еутрофикације водних тела што проузрокује еколошке промене и доводи до смањења еколошког статуса. Овај процес може имати негативан утицај на коришћење воде за људску употребу. Ова загађења су већа при високим температурама или смањеном водостају реке, када је смањена и концентрација раствореног кисеоника.
Низак ниво кисеоника у води може указивати на присуство загађења или других фактора који могу бити штетни по здравље људи и екосистема. Здравствени ризици се огледају у томе што низак ниво кисеоника може довести до накупљања штетних супстанци и микроорганизама у води и то може изазвати здравствене проблеме код људи који долазе у контакт с њом. То може укључивати кожне иритације, инфекције, гастроинтестиналне проблеме и друге болести. Опасност по биљни и животињски свет се огледа у томе што многе врсте риба и других организама не могу преживети у води с мало кисеоника, што може довести до њиховог изумирања и нарушавања екосистема.

Мере које се могу применити на локалном нивоу:

· Обезбедити бољи проток воде и смањење концентрација метала на купалиштима измуљавањем дна у приобалном подручју.

· Обратити пажњу на купалишта која су под утицајем испуста комуналних, атмосферских и индустријских отпадних вода:
· Смањити загађење реке Тамиш комуналним отпадним водама са сплавова, а који  и успоравају ток реке и задржавају отпадне материје које се повремено могу наћи на површини воде. 

· Смањити утицај испуста атмосферске канализације већим прикључењем домаћинстава на градску канализацију, како би се број испуста санитарних отпадних вода у отворене канале смањио. 

· Контролисати утицај старе депоније на загађење реке Тамиш.
· Оградити купалишта и онемогућити приступ животињама како би се смањило загађење плажа.

· Обезбедити тушеве, воду за пиће и санитарни чвор на свим купалиштима. 

· Обезбедити заштиту од сунца за купаче на свим купалиштима.

· Редовно одржавати функционалност мобилијара.

· Редовно одржавати зелене површине на купалиштима.

Мере које се могу применити на регионалном нивоу:

· Смањити загађење комуналним отпадним водама изградњом фабрика за пречишћавање отпадне воде у градовима на Дунаву и Тамишу.

· Редовно контролисати квалитет индустријских отпадних вода које се директно и индиректно испуштају у реке Тамиш и Дунав.
Мере за унапређење информисања и развоја еколошке свести:

· Редовно информисати јавност о квалитету површинских вода за купање и рекреацију у општини Панчево.
· Редовно спроводити акције уз активно укључивање становништва, града и инспекцијских служби. О предузетим акцијама за унапређење купалишта и воде за купање и рекреацију и постигнутим ефектима правовремено и објективно информисати становништво.

· Континуирано едуковати становништво  о значају одржавања доброг квалитета површинских вода и мерама превенције.

На основу Стручно методолошког упутства за праћење здравствене исправности површинских вода које се користе за рекреацију у Републици Србији Института за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут” из маја 2013. године у случају да су резултати физичко хемијских, микробиолошких и/или биолошких испитивања ван класе за воду за купање сматра се да је дошло до загађења и обавештава се санитарни инспектор ради утврђивања извора загађења и предузимања мера за његово уклањање. 
Грађани могу користити за купање и рекреацију воде јавног базена које се редовно контролошу од стране овлашћених установа.
Специјалиста хигијене


Прим. др Дубравка Николовски
7.  ПРИЛОГ 
· Извештај о испитивању број 1461/1 од 20.07.2023. (број страна  5)

· Извештај о испитивању број 1461/2 од 20.07.2023. (број страна  5)

· Извештај о испитивању број 1461/3 од 20.07.2023. (број страна  5)

· Извештај о испитивању број 1462/1 од 20.07.2023. (број страна  5)

· Извештај о испитивању број 1462/2 од 20.07.2023. (број страна  5)

· Извештај о испитивању број 1462/3 од 20.07.2023. (број страна  5)

· Извештај о испитивању број 1463/1 од 20.07.2023. (број страна  5)

· Извештај о испитивању број 1463/2 од 20.07.2023. (број страна  5)

· Извештај о испитивању број 1463/3 од 20.07.2023. (број страна  5)

· КРАЈ ИЗВЕШТАЈА  –















Извештај се може репродуковати и умножавати само у целости.
24/23

