ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево

Сектор за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “GREEN FIELD 1“  ЕКО-ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ – ЈУЖНО ОД „ПЕТРОХЕМИЈЕ“ У ПАНЧЕВУ   


[image: image7.jpg]OATOBOPHOI' YPBAHUCTE

Ha ocnoBy 3akona o maaHupamy U U3rpajbu 1
Craryra Vnxemwepcke komope Cpbuje

YTIPABHU OZIBOP MH>KEH-EPCKE KOMOPE CPBUJE
yTBphyje 4a je

Ilerap b. Ilerposuh

AUTIAOMUPAHU Fpa}jeBHHCKH UHXEmepP

JMB 0408961860031
0ATOBOpPHY ypbaHUCTa

3a pykosoherse n3pagom ypbaHUCTHYKUX [IAAHOBA
: uHPpacTPyKType
Bpoj augenyge

B EE s B

IMPEJCEAHUK KOMOPE

Lo

Y Beorpagy,
30. okrobpa 2003. roaune

IIpod. ap Murowm Aasosuh

AMDA. Tpal). HHX.





ИЗМЕНA И ДОПУНА

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „GREEN FIELD 1“

ЕКО-ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ

ЈУЖНО ОД „ПЕТРОХЕМИЈЕ“

У ПАНЧЕВУ

- РАНИ ЈАВНИ УВИД -

Број: 01-5220/2015-1/1
Дана:
јул 2016.
Обрађивач :  
	[image: image2.wmf]
	ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“
Сектор за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање
Панчево


Одговорни урбаниста:




в.д. Директора:

Петар Петровић, дипл.грађ.инж.

   Маја Витман, мастер економиста



број лиценце: 203 0351 03






Панчево јул, 2016.год.

[image: image1.wmf]
Сектор за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање

                          Карађорђева 4, 26000 Панчево, Тел. централа: (+381 13) 2190300,

                                             e-mail: e-posta@direkcija.pancevo.rs


тар/факс: 319 005 

	Назив планског документа
	
	ИЗМЕНA И ДОПУНА

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

„GREEN FIELD 1“

ЕКО-ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ

ЈУЖНО ОД „ПЕТРОХЕМИЈЕ“

У ПАНЧЕВУ



	
	
	

	Наручилац
	
	"Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса Нафтна индустрија Србије а.д.“, Нови Сад,

	
	
	

	Градоначелник


	
	Саша Павлов

	
	
	

	Носилац израде Плана
	
	Секретаријат за урбанизам, грађевинске и 

стамбено-комуналне послове

	
	
	

	Обрађивач Плана
	
	
[image: image3.wmf]   ЈП “Дирекција“  Панчево

	
	
	

	в. д. Директор-а


	
	Маја Витман, мастер економиста


	
	
	

	Број предмета
	
	01-5220/2015-1/1

	
	
	

	Одговорни урбаниста


	
	Петар Петровић, дипл.грађ.инж
број лиценце: : 203 0351 03  

(одг. урбаниста) 


	
	
	

	Стручни тим
	
	

	
	
	

	
	
	

	геодезија
	
	Драгица Шајић, дипл.инж.геод.


	водовод и канализација
	
	Петар Петровић, дипл.инж.грађ.


	саобраћај
	
	Татјана Вуксан, дипл.инж.саоб.


	термоенергетика
	
	Бела Каић, дипл.инж.маш.



	електроенергетика
	
	Оливера Радуловић, дипл.инж.ел. 


	зеленило
	
	Весна Суботић, дипл.инж.пејс.арх.

	
	
	

	             услови и сагласности 
	
	Вера Марковић, дипл. пр. планер


	животна средина
	
	Иван Зафировић, дипл.социолог
(специјалиста еко менаџментa)



	
	
	

	  сектор за правне послове
	
	Милан Балчин, дипл.правник


	
	
	


	Техничка подршка

	
	

	водећи техничар

тим
	
	Гордана Коцић, техн.арх.
Гордана Пешић, техн.геод.


	
	
	

	Руководилац Службе за урбанистичко и просторно  планирање и пројектовање
	
	Бела Каић, дипл.инж.маш.



	
	
	

	Руководилац Службе за планирање инфраструктуре
	
	Татјана Вуксан, дипл.инж.саоб.



	
	
	

	Заменик руководиоца Сектора за урбанистичко и просторно  планирање и пројектовање
	
	Оливера Драгаш, дипл.инж.арх.


	
	
	

	Руководилац  Сектора за урбанистичко и просторно  планирање и пројектовање
	
	Наташа Митрески, дипл.инж.арх.



	
	
	

	Помоћник директора за техничке послове

и послове урбанизма
	
	Ђурица Ресановић, дипл.грађ.инж. 

	
	
	

	в.д. Директора


	
	Маја Витман, мастер економиста




[image: image4]

ИЗМЕНA И ДОПУНА

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „GREEN FIELD 1“

ЕКО-ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ

ЈУЖНО ОД „ПЕТРОХЕМИЈЕ“

У ПАНЧЕВУ

С А Д Р Ж А Ј  

Т Е К С Т У А Л Н И     Д Е О 

-
Решење о регистрацији фирме

-
Лиценца одговорног урбанисте

А. 
ПОЛАЗНА ОСНОВА
1.
Разлог израде Измене плана
2.
Правни основ

3.
Плански основ

4.
Границе Измене плана и обухват и обухват грађевинског подручја
4.1.
Попис катастарских парцела у оквиру границе измене плана 
5.3.
Анализа постојећег стања и процена развојних могућности
5.3.5. Постојеће стање и процена развојних могућности мреже и расположивих капацитета јавних комуналних инфраструктурних система и зеленила

Б.
ИЗМЕНЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОСНОВНИ ПЛАН
6.1.
Концепција уређења, опис локација и подела простора на посебне целине / зоне

6.2.  Намена земљишта по зонама / целинама
Зона коридора цевовода сирове воде са заштиним зеленилом   „ 3` „

6.3. Трасе коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфаструктуру
6.3.2.
Водовод
6.3.5.
Хидротехнички објекти

6.4.
Програмски елементи и биланс урбанистичких показатеља

7.
Правила уређења по целинама и зонама
7.1.1.
Локације и попис парцела и капацитети земљишта за јавне намене

7.1.4.3. Хидротехничка инфраструктура
9.
Смернице за спровођење плана

9.2.
Статус планске документације
10.
Прелазне и завршне одредбе
Г Р А Ф И Ч К И  Д Е О

1. Извод из плана вишег реда – ПГР „Целина 9“ ......................................Р 1: 5000
2. Планирана претежна намена површина са инфраструктуром........Р 1: 2500
Д О К  УМ Е Н Т А Ц И Ј А
1. Одлуку о изменaма и допунама Плана детаљне регулације „green field 1“
еко-индустријске зоне – јужно од „Петрохемије“ у Панчеву

2. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја измене и допуне Плана детаљне регулације „GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне–јужно од „Петрохемије“ у Панчеву на животну средину

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14-др.закон),члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Плана генералне регулације целина 9 –„GREEN FIELD" 1 и 3 у насељеном месту Панчево ("Службени лист града Панчево " број 21/12), члана 1. Одлуке о овлашћењу помоћника Градоначелника града Панчева у области урбанизма и помоћника Градоначелника града Панчева за економски развој за покретање иницијатива за израду планских докумената и њихових измена и допуна за град Панчево („Службени лист града Панчева“ број 32/12) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст), уз прибављено Мишљење Комисије за планове од 22.12.2015.године, Скупштина града Панчева на седници одржаној дана 28.12.2015. године, донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНAМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „GREEN FIELD 1“
ЕКО-ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ – ЈУЖНО ОД „ПЕТРОХЕМИЈЕ“ У ПАНЧЕВУ
А.
ПОЛАЗНА ОСНОВА 
1. РАЗЛОГ израде ИЗМЕНЕ плана 

Приступа се Изменама и допунама Плана детаљне регулације „GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне–јужно од „Петрохемије“ у Панчеву („Сл.лист града Панчева“ бр. 8/11 и 29/11) (у даљем тексту: Измене и допуне плана).
Разлог за израду Измена и допуна Плана је иницијатива НИС „Гаспром њефт“ - Блок прераде од 22.06.2015.године за покретање поступка Измене, допуне и усаглашавања важећих Планова генералне регулације града Панчева који обухватају локацију објекта „Цевовод сирове воде од Пристаништа до Рафинерије Панчево“ услед настале проблематике око преклапања дела трасе цевовода сирове воде и будућег планираног „латералног канала“ који је дефинисан Планом детаљне регулације „GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне јужно од Петрохемије у Панчеву. Спорни део трасе се протеже у зони ножице ТЕ-ТО насипа на земљишту „јавне намене“. Насип није у функцији одбране од поплавних вода већ искључиво за изградњу саобраћајнице. Објекат „Цевовод сирове воде од Пристаништа до Рафинерије Панчево“ се налази на пријави за озакоњење. Увидом у планску документацију Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине уочио је проблем постојања планираног „латералног канала“ на делу трасе постојећег цевовода.
Предмет израде Измена и допуна плана је стварање планског основа за озакоњење постојећег цевовода сирове воде од Пристаништа до Рафинерије Панчево тако што ће се извршити усклађивање планираног „латералног канала“ и постојећег цевовода у коридору обухваћеним Изменама и допунама Плана.

Изменама и допунама плана ће се обухватати :

· тачно утврђивање трасе постојећег цевовода на земљишту „јавне намене“
· могућност његове реконструкције кроз правила грађења

· измештање/укидање делова «латералног канала» са северне стране ТЕ-ТО насипа према комплексу Петрохемије
2. Правни основ 

Правни основ за израду Измена предметног Урбанистичког плана је:

· Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр.72/2009, 81/09-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/12-УС, 132/14 и 145/14)

· Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ број 64/2015)
· Одлуку o изменaма и допунама плана детаљне регулације „Green field 1“ еко-индустријске зоне – јужно од „Петрохемије“ у Панчеву

3. ПЛАНСКИ ОСНОВ 

Плански основ за израду Измена и допуна плана је План генералне регулације Целина 9 „Greenfield“ 1 и 3 у Панчеву (Службени лист града Панчева бр. 21/12), као и Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), којим се у потпуности преузима и спроводи у целости План детаљне регулације „GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне–јужно од „Петрохемије“ у Панчеву („Сл.лист града Панчева“ бр. 8/11 и 29/11).
Нема измена у односу на стање описано у основном Плану у поглављу 3.1, Извод из плана вишег реда
Условљености из планске документације околних простора и других докумената који су утицали на решења у основном Плану, поглавља 3.2. Стечене обавезе, проблеми и ограничења карактеристична за планско подручје и 3.3. Измене у односу на плански основ остају непромењена.
4. ГРАНИЦА ИЗМЕНА ПЛАНА И Обухват ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Оквирна граница обухвата Измена и допуна плана, обухвата коридор оквирне ширине 50m и дужине око 1,25 км, у оквиру кога ће се утврдити постојећа траса цевовода и уклонити планирани „латерални канал“.

Коначна граница планског подручја обухвата Измена и допуна плана ће бити дефинисана приликом припреме нацрта планског документа.

Граница плана и обухвата грађевинског подручја се налази у северном делу обухвата Плана детаљне регулације „Green field 1“ и дефинисан је преломним-граничним тачкама од ГФ4 до ГФ11 и Ги12 до Ги16. У следећој табели дате су координате граничних тачака обухвата Измене плана.

Координате граничних тачака интервенције у обухвату Измена плана дате у Гаус-Кригеровој пројекцији меридијанских зона у метричном систему
Приказ граница плана дат је на свим графичним прилозима.

Координате граничних тачака обухвата плана

	Број тачке
	Y (m)
	X (m)

	ГФ4
	7 473 894,13
	4 964 712,16

	ГФ5
	7 473 957,54
	4 964 754,99

	ГФ6
	7 474 009,66
	4 964 774,85

	ГФ7
	7 474 172,73
	4 964 874,95

	ГФ8
	7 474 567,58
	4 965 135,01

	ГФ9
	7 474 683,84
	4 965 181,34

	ГФ10
	7 474 945,08
	4 965 233,54

	ГФ11
	7 475 016,14
	4 965 230,91

	Ги12
	7 475 018,40
	4 965 203,10

	Ги13
	7 474 649,48
	4 965 117,84

	Ги14
	7 474 559,06
	4 965 076,98

	Ги15
	7 474 034,36
	4 964 720,15

	Ги16
	7 473 893,62
	4 964 682,17


4.1. Попис катастарских парцела у оквиру границе измене плана 
Граница обухвата измене плана, обухвата следеће целе и деловe катастарских парцела:
Траса ГРЕ цевовода пролази кроз следеће парцеле:

15157/1, 15160/1, 15160/3, 15160/4, 15160/5, 15160/6, 15160/7 и 16000 све КО Панчево 
Укупна површина обухвата Измене плана “GREEN FIELD“ 1 у Панчеву износи  6xa 25ари.

5.3.
Анализа постојећег стања и процена развојних могућности

5.3.5. Постојеће стање и процена развојних могућности мреже и расположивих капацитета јавних комуналних инфраструктурних система и зеленила
Нема измена у односу на стање описано у основном Плану у овом поглављу то јест нема промена у подпоглављима која се односе на Саобраћај, Електроенергетику, Термоенергетику, Зеленило као и Заштиту животне средине, изузев у подпоглављу Хидротехника и то, текст под насловом «ВОДОВОД“ који сада гласи:
ВОДОВОД
Планирана радна зона се наслања на Спољностарчевачку улицу једну од главних градских улица и снажну саобраћајницу према јужним насељима Општине. Ова саобраћајница такође опслужује фабрике Јужне зоне. Дуж ње је изграђен магистрални градски цевовод који поред фабрика Јужне зоне снабдева и насеља Старчево, Омољицу, Иваново и Банатски Брестовац. Пречник примарног водовода после Јужне зоне прелази са Ø500 на Ø400. Са тим пречником тангира Гринфилд зону 1 и улази у Старчево. Цевовод је новијег датума са планираним капацитетом који задовољава тренутне потребе санитарне воде постојећих потрошача који му гравитирају.

Дуж насипа ТЕ-ТО (у ножици са северне стране према Петрохемији) постоје инсталације водовода сирове (противпожарне) воде. Противпожарни систем сирове воде Рафинерије Нафте Панчево састоји се од водозахвата, црпне станице, и два цевовода ( ДН 400 НП 25 и ДН 300 НП 25) и осталих пратећих објеката и опреме. Водозахват је на Дунаву на Рафинеријском пристаништу. Од црпног постројења вода се транспортује кроз ГРЕ цевовод ДН 400 НП 25 до блока 9 и старог челичног цевовода ДН 300 НП 25,стим да је он на потезу пристаништа саниран са ГРЕ цевоводом ДН 400 НП 25 у дужини 296.0 метара.
Б.
ПЛАНСКИ ДЕО 

6.
ПЛАН
Има измена у односу на стање описано у основном Плану у поглављу :
6.1.  Концепција уређења, опис локација и подела простора на посебне целине / зоне

а које се односи на читаво подручје “GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне уз корекцију која се односи на табеларни преглед Поделе грађевинског земљишта и пропратни коментари. 
У оквиру границе грађевинског земљишта а у складу са Законом о планирању и изградњи("Сл.гласник РС" бр.72/09 и 81/09), грађевиснко земљиште може бити:

· грађевинско земљиште за јавне намене и

· грађевинско земљиште за остале намене

чија је расподела на предметном подручју приказана у следећој табели :

Поделе грађевинског земљишта за подручје обухваћено Планом сада гласи:
	Грађевинско земљиште
	Површина земљишта

	
	xa       а      м²
	%

	грађевинско земљиште јавне намене
	39      45      75
	17,98%

	саобраћајнице
	33      20      99
	15,13%

	одбрамбени насип
	3      91      53
	1,78%

	заштита и инфраструктурни коридор (постојећи цевовод сирове воде)
	2      33      23
	1,06%

	грађевинско земљиште остале намене
	180      00      15
	82,02%

	привредне делатности
	170      68      07
	77,78%

	· Производне
	127      32      47
	58,02%

	· Услужне
	23      95      93
	10,92%

	· Остале / инфра.коридор
	19      39      67
	8,84%

	заштита
	9      32      08
	4,25%

	· заштитни зелени појас
	9      32      08
	4,25%

	УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
	219      45      90
	100,00%


Ознаке у табели : црна боја – зоне у којима није дошло до измене


зелена боја – зоне у којима је дошло до измене
· Уместо планираног латералног канала и сервисне саобраћајнице у плану је препознат постојећи коридор сирове воде (два цевовода) за РНП који се задржава.

Подела простора на посебне целине /зоне
6.2.  Намена земљишта по зонама / целинама мења текст и сада гласи:


Зона коридора цевовода сирове воде са заштиним зеленилом   „ 3` „

У обухвату плана постоји зона у којој је постављена траса цевовода сирове воде (противпожарна вода). Цевовод се састоји од две цеви (старе и нове) на међусобном растојању до 3 метра. Траса цевовода се пружа дуж ножице ТЕ-ТО насипа (са северне стране према Петрохемији).
Основни садржај подручја тј. врста и намена зона које су обухваћене планом детаљне регулације "Green field 1" еко-индустријске зоне, остале су непромењене и у измени плана уз прерасподелу простора : 

6.3. Трасе коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфаструктуру
Нема измена у односу на стање описано у основном Плану у овом поглављу то јест нема промена у подпоглављима која се односе на Саобраћај, Електроенергетику, Термоенергетику, Зеленило као и Заштиту животне средине, изузев у подпоглављу Хидротехника и то, текст под насловом «ВОДОВОД“ који сада гласи:

6.3.2.
ВОДОВОД 
Са регионалног водовода Ø400 извући ће се примарни вод за обе „гринфилд“ зоне лоциране дуж дунавског насипа. Овај примарни вод ће се провући кроз централну саобраћајницу до краја прве зоне са могућношћу његовог продужетка за другу наведену зону. Са њега ће се формирати прстенаста дистрибутивна мрежа која ће покрити целокупну радну зону. 

Хидраулички параметри за примарни вододовод и дистрибутивну водоводну мрежу дефинисаће се пројектно техничком документацијом. Дистрибутивни водоводи морају се повезати прстенасто и обезбедити потребан хидраулички режим (притисак и протицај) у мрежи.

Будући радно пословни комплекси се могу додатно снабдевати технолошким и противпожарним водама из сопствених водоводних система (бунари са примарним третманом или захватање из Дунава) који не смеју бити спојени са системом градске водоводне мреже ни на који начин. 

Будућа радно пословна зона ће уступати простор инвеститорима чије делатности и капацитети нису у овом тренутку прецизно дефинисане, па самим тим ни будућа потрошња санитарне и технолошке воде. Будућа радна зона има могућност прикључења на постојећи магистрални водовод Ø400 у улици Спољностарчевачкој. Потрошња ће покривати санитарне, технолошке и потребе за гашење пожара како у зони-1 (ТЕ-ТО насип) тако и у зони-2 (локација ТЕ-ТО) која је лоцирана у продужетку. За евентуалне кориснике са повећаним технолошким потребама неопходно је у оквиру радног комплекаса обезбедити сопствене бунаре или чак и захватање директно из Дунава са потребним третманом сирове воде.
Задржава се постојећи водовод сирове (противпожарне) воде Рафинерије нафте Панчево који се пружа дуж насипа ТЕ-ТО (у ножици са северне стране према Петрохемији) од водозахвата на Дунаву на Рафинеријском пристаништу до блока 9 у самој рафинерији.

6.3.5.
ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ замењује текстом који сада гласи:
Терен се насипа до макс. коте 75,50мнм то јест нивелационо се уклапа у терен на који се наслања (Спољностарчевачка улица и насипи).

Неопходно је зацевити канал М-1-14 постављањем заштићеног дренажног колектора мин пречника 1000мм у дужини од око 400м. Могуће је овај канал преко новог крака М-1-6-1 спојити на канал М-1-6 који ће се као и М-6, такође зацевити и превести у дренажни колектор. Постојећи излив бунара који чине заштиту јужне индустријске зоне потребно је одвести цевастим канализационим профилом пречника мин. 400мм у канал М-1-6.

За потребе одводњавања баре „Топола“ и насутог платоа потребно је поново пустити у погон стару црпну станицу „Топола-1“, у режиму заштите од успора ХЕПС „Ђердап“ 69,50 и више код ушћа Нере.

6.4.
Програмски елементи и биланс урбанистичких показатеља

Због одређених измена у плану тј. прерасподеле простора и задржавања постојећег цевовода сирове воде са зоном заштитног зеленила, Биланс урбанистичких показатеља из поглавља 6.4. из основног Плана је претрпео одређене корекције и сада гласи. 


[image: image5.emf]З О Н Е P (ha) % Брут.раз.пов.обј.(м2) Бр.зап. Уку.бр. %

ха од БРП м2до БРП м2 зап/ха запосл.

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 40,01 18,2%

Саобраћнице и инфрастр (2-16) 33,21 15,1%

Одбранбени насип (1- 1`) 3,92 1,8%

инфраструктурни коридор 

(постојећи цевовод сирове 

воде) и ЦС ДТС(3`) 2,88 1,3%

ПОДАТЦИ У ОСНОВНОМ ПЛАНУ

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 179,45 81,8%

Индустријска зона (A) 51,37 23,4%256.850 410.960 40 2055 35,5%

Логистика-технолошки парк (D) 24,75 11,3%148.472 247.454 40 990 17,1%

Зона мултифункц садржаја (J) 4,08 1,9% 28.585 40.835 30 123 2,1%

Мала привр./Произ.занатст. (E) 7,74 3,5% 54.166 77.380 40 310 5,4%

Мултифун.з. за будући развој C 38,84 17,7%233.040 388.400 40 1554 26,9%

Управни центар (F) 5,29 2,4% 26.450 52.900 80 423 7,3%

Робно транспортни центар (G) 10,90 5,0% 38.150 109.000 8 87 1,5%

Паркинг зона и стан. гориво (H) 3,97 1,8% 3.970 7.940 6 24 0,4%

Комунална зона (K) 3,79 1,7% 9.475 17.055 6 23 0,4%

Остале делатност (B) огранич. 

градња -Инф.кор. далековода

19,40 8,8% 19.400 38.800 10 194 3,4%

Заштитно зеленило (I) 9,32 4,2% 9.320 18.640

Свеукупно 219,45 100% 827.8781.409.364 5781100,0%

 Ознаке у табели : црна боја – зоне у којима није дошло до измене


зелена боја – зоне у којима је дошло до измене
Т2    Максимални капацитет „Green field 1“ еко-индустријске зоне је дат табеларно. 


[image: image6.emf]З О Н Е P (ha) % Из Ии Max. под објек.Раз.површ.

ха % - етажа П м2 max.БРП м2

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Саобраћнице и инфрастр (2-16) 33,21 15,1%

Одбранбени насип (1- 1`) 3,92 1,8%

Инфраструктурни коридор 

(постојећи цевовод сирове воде) 

и ЦС ДТС (3`) 2,33 1,1%

39,46 18,0%

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

Индустријска зона (A) 51,37 23,4% 50% 0,8 3,0 256.850 1.541.100

Логистика-технолошки парк (D) 25,30 11,5% 60% 1,0 4,0 151.800 1.012.000

Мала привр./Произ.занатст. (E) 4,08 1,9% 70% 1,0 3,0 28.585 122.505

Зона мултифункц садржаја J 7,74 3,5% 70% 1,0 3,0 54.166 232.140

Мултифун.з. за будући развој C 38,84 17,7% 60% 1,0 3,0 233.040 1.165.200

Управни центар (F) 5,29 2,4% 50% 1,0 5,0 26.450 264.500

Робно транспортни центар (G) 10,90 5,0% 35% 1,0 2,0 38.150 218.000

Паркинг зона и стан. гориво (H) 3,97 1,8% 10% 0,2 2,0 3.970 79.400

Комунална зона (K) 3,79 1,7% 25% 0,45 2,0 9.475 75.800

Остале делатност (B) огранич. 

градња -Инф.кор. далековода 19,40 8,8% 10% 0,2 1,0 19.400 194.000

Заштитно зеленило (I) 9,32 4,2% 10% 0,2 1,0 9.320 93.200

180,00 82,0%

Свеукупно 219,46 100,0% 831.2064.997.845


Ознаке у табели : црна боја – зоне у којима није дошло до измене


зелена боја – зоне у којима је дошло до измене
7.
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

7.1.1.
Локације и попис парцела и капацитети земљишта за јавне намене

У табели „Капацитет грађевинског земљишта за јавне намeне“ се мења текст и сада гласи:
	Грађевинско земљиште
	Површина земљишта

	
	xa       а      м²
	%

	грађевинско земљиште јавне намене
	39      45      75
	17,98%

	       Саобраћајнице
	33      20      99
	15,13%

	       одбрамбени насип
	3      91      53
	1,78%

	       инфраструктурни коридор (постојећи цевовод сирове воде), ЦС и ДТС
	2      33      23
	1,06%


Ознаке у табели : црна боја – зоне у којима није дошло до измене


зелена боја – зоне у којима је дошло до измене
У табели „За јавне површине одводног канала са сервисном саобраћајницом и заштитним зеленилом, се  издвајају следеће парцеле“ се мења текст и сада гласи:

За јавне површине постојећег цевовода сирове воде и заштитним зеленилом, се  издвајају следеће парцеле:

	Број блока
	Намена
	Број кат.парцеле
	Број грађ. Парцеле

	
	цевовод сирове воде за РНП
	15157/1, 15160/1, 15160/3, 15160/4, 15160/5, 15160/6, 15160/7 и 16000

К. О. Панчево
	3`


у поглављу
7.1.4.3, Хидротехничка инфраструктура, се постојећи текст замењује НОВИМ текстом у следећим подпоглављима :

Водоводна мрежа и објекти 

Планирана радна зона се наслања са северне стране на насип ТЕ-ТО, Спољностарчевачку улицу, и делимично на Дунавски насип. Овај простор има директног контакта са примарном мрежом градског водовода у Спољностарчевачкој улици. Најближи примарни водовод довољног капацитета са кога се може извући прикључак за радну зону, је у улици Спољностарчевачкој. Дуж ње је изграђен примарни цевовод који поред фабрика Јужне зоне снабдева и насеља Старчево, Омољицу, Иваново и Банатски Брестовац. Пречник примарног водовода на делу улице који тангира насеље Топола је Ø500. Цевовод је новијег датума са планираним капацитетом који задовољава тренутне потребе постојећих потрошача који му гравитирају. 

Будућа радно пословна зона ће уступати простор инвеститорима чије делатности и капацитети нису у овом тренутку прецизно дефинисане, па самим тим ни будућа потрошња санитарне и технолошке воде. Будућа радна зона има могућност прикључења на постојећи примарни водовод Ø500 у улици Спољностарчевачкој.

Потрошња ће покривати санитарне, технолошке и потребе за гашење пожара. За евентуалне кориснике са повећаним технолошким потребама неопходно је у оквиру радног комплекаса обезбедити сопствене бунаре или чак и захватање директно из Дунава са потребним третманом сирове воде. 

Са регионалног водовода Ø500 у ул. Спољностарчевачкој извући ће се примарни вод за будућу „гринфилд“ зону лоцирану у залеђу Луке Дунав. Овај примарни вод ће се провући кроз насеље Топола до радне зоне. Са њега ће се формирати прстенаста дистрибутивна мрежа која ће покрити целокупну радну зону дуж планираних саобраћајница. 

Хидраулички параметри за примарни вододовод и дистрибутивну водоводну мрежу дефинисаће се пројектно техничком документацијом. Дистрибутивни водоводи морају се повезати прстенасто и обезбедити потребан хидраулички режим (притисак и протицај) у мрежи.

Будући радно пословни комплекси се могу додатно снабдевати технолошким и противпожарним водама из сопствених водоводних система (бунари са примарним третманом или захватање из Дунава) који не смеју бити спојени са системом градске водоводне мреже ни на који начин.
Задржава се постојећи коридор сирове воде за РНП који се састоји од два цевовода (стари и нови). Зона у ножици ТЕ-ТО насипа, северно према Петрохемији, у којој се пружају трасе цевовода се штити као зона „заштитног зеленила“.
9.
СmЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
9.2.
Статус планске документације 
Постојећи план детаљне регулације „GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне – јужно од „Петрохемије“ у Панчеву („Сл. лист града Панчева“ бр.07/11) остаје на снази за подручје које је остало ван подручја који је обухваћен Изменом плана детаљне регулације „GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне – јужно од „Петрохемије“ у Панчеву.

Овај ИЗМЕЊЕНИ План детаљне регулације, који се односи на део „Green field 1“ зоне, постаје спроводљив након усвајања од стране Скупштине града Панчева и заједно са основним Планом постају једини плански основ за будућу изградњу и уређење овог комплекса

10.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
У овом поглављу брише се цео текст и замењује новим који гласи:

„Доношењем Измена плана, овај плански документ постаје саставни део Плана детаљне регулације „GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне–јужно од „Петрохемије“ у Панчеву (Основни план) као плански основ за све врсте градитељске активности на овом простору.

За све остало, важе одреднице Плана детаљне регулације „GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне–јужно од „Петрохемије“ у Панчеву (Основни план) који је објављен у („Сл.лист града Панчева“ бр. 8/11 и 29/11 и. „Сл. Листу града Панчева“ број 9/2011 и 3/2013-исправка.

У складу са Правилниког о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ број 64/2015).
Измена плана се ради потписивања, оверавања и архивирања израђује у три (3) примерка у аналогном и пет (5) примерака у дигиталном облику.

Оверу потписаног елабората Измена плана врши овлашћено лице и одговорни урбаниста ЈП „Дирекција“, као и овлашћено лице Скупштине града Панчева.

Један примерак донетог, потписаног и овереног елабората Измена плана у аналогном облику као и један примерак у дигиталном облику доставља се органу надлежном за његово доношење -  Скупштина града Панчева, ради евидентирања у локалном информационом систему планских докумената и стања у простору и архивирања.

Два (2) примерка донетог, потписаног и овереног елабората Измена плана у аналогном облику као и два (2) примерка у дигиталном облику достављају се органу надлежном за његово спровоћење.

Један (1) примерак Измена плана у дигиталном облику доставља се министарству надлежном за послове просторног планирања и урбанизма ради евидентирања у Централном регистру планских докумената.

Један (1) примерак Измена плана у дигиталном облику доставља се органу надлежном за послове државног премера и катастра.

Сходно ставу 3. Члана 2. Правилника, ЈП „Дирекција“ ће поред горе предвиђеног броја примерака, израдити, оверити и потписати и два (2) примерка Измена плана у аналогном и дигиталном облику ради потписивања, оверавања и чувања у својој архиви и архиви одговорног урбанисте.

Након усвајања од стране Скупштине града Панчева, Измена плана се објављује у Службеном листу града Панчева.

Ова Измена плана ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

Г Р А Ф И Ч К И  П Р И Л О З И

ИЗМЕНA И ДОПУНА

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

„GREEN FIELD 1“

ЕКО-ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ

ЈУЖНО ОД „ПЕТРОХЕМИЈЕ“

У ПАНЧЕВУ

ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД
Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

ИЗМЕНA И ДОПУНА

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

„GREEN FIELD 1“

ЕКО-ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ

ЈУЖНО ОД „ПЕТРОХЕМИЈЕ“

У ПАНЧЕВУ

ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД
ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево
 Сектор за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање 
 2

_1530423885.xls
Sheet1

		З О Н Е		P (ha)		%		Брут.раз.пов.обј.(м2)				Бр.зап.		Уку.бр.		%		I Смена

				ха				од БРП м2		до БРП м2		зап/ха		запосл.

		ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ		40.01		18.2%

		Саобраћнице и инфрастр (2-16)		33.21		15.1%

		Одбранбени насип (1- 1`)		3.92		1.8%

		инфраструктурни коридор (постојећи цевовод сирове воде) и ЦС ДТС(3`)		2.88		1.3%

		ПОДАТЦИ У ОСНОВНОМ ПЛАНУ

		ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ		179.45		81.8%

		Индустријска зона (A)		51.37		23.4%		256,850		410,960		40		2055		35.5%		1438

		Логистика-технолошки парк (D)		24.75		11.3%		148,472		247,454		40		990		17.1%		693

		Зона мултифункц садржаја (J)		4.08		1.9%		28,585		40,835		30		123		2.1%		86		2434		624.2%

		Мала привр./Произ.занатст. (E)		7.74		3.5%		54,166		77,380		40		310		5.4%		217

		Мултифун.з. за будући развој C		38.84		17.7%		233,040		388,400		40		1554		26.9%		1088

		Управни центар (F)		5.29		2.4%		26,450		52,900		80		423		7.3%		296		296		76.0%

		Робно транспортни центар (G)		10.90		5.0%		38,150		109,000		8		87		1.5%		61

		Паркинг зона и стан. гориво (H)		3.97		1.8%		3,970		7,940		6		24		0.4%		17		78		19.9%

		Комунална зона (K)		3.79		1.7%		9,475		17,055		6		23		0.4%		16		16		4.1%

		Остале делатност (B) огранич. градња -Инф.кор. далековода		19.40		8.8%		19,400		38,800		10		194		3.4%		135.8

		Заштитно зеленило (I)		9.32		4.2%		9,320		18,640

		Свеукупно		219.45		100%		827,878		1,409,364				5781		100.0%		1830		390		100.0%






_1530424119.xls
Sheet1

		З О Н Е		P (ha)		%		Из		Ии		Max.		под објек.		Раз.површ.

				ха				%		-		етажа		П м2		max.БРП м2

		ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

		Саобраћнице и инфрастр (2-16)		33.21		15.1%

		Одбранбени насип (1- 1`)		3.92		1.8%

		Инфраструктурни коридор (постојећи цевовод сирове воде) и ЦС ДТС (3`)		2.33		1.1%

				39.46		18.0%

		ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

		Индустријска зона (A)		51.37		23.4%		50%		0.8		3.0		256,850		1,541,100

		Логистика-технолошки парк (D)		25.30		11.5%		60%		1.0		4.0		151,800		1,012,000

		Мала привр./Произ.занатст. (E)		4.08		1.9%		70%		1.0		3.0		28,585		122,505

		Зона мултифункц садржаја J		7.74		3.5%		70%		1.0		3.0		54,166		232,140

		Мултифун.з. за будући развој C		38.84		17.7%		60%		1.0		3.0		233,040		1,165,200

		Управни центар (F)		5.29		2.4%		50%		1.0		5.0		26,450		264,500

		Робно транспортни центар (G)		10.90		5.0%		35%		1.0		2.0		38,150		218,000

		Паркинг зона и стан. гориво (H)		3.97		1.8%		10%		0.2		2.0		3,970		79,400

		Комунална зона (K)		3.79		1.7%		25%		0.45		2.0		9,475		75,800

		Остале делатност (B) огранич. градња -Инф.кор. далековода		19.40		8.8%		10%		0.2		1.0		19,400		194,000

		Заштитно зеленило (I)		9.32		4.2%		10%		0.2		1.0		9,320		93,200

				180.00		82.0%

		Свеукупно		219.46		100.0%								831,206		4,997,845

				219.4590






_1281505983.unknown

