Прилог 9.

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗ ЧЛАНА 28. ОВОГ ПРАВИЛНИКА

1.1.  НАСЛОВНА СТРАНА

1 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Инвеститор :                                        Мића Николић

Панчево, ул. Приморска  бр.67,

Објекат:	СТАМБЕНА ЗГРАДА

– вишепородични стамбени

објекат П+2+Пк

Панчево, ул. Драгутина Илкића - Бирте,  бр.12а

бр. Кат. парцеле 3479/2 , К.О. Панчево

Врста техничке документације:	ИДР – ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

Назив и ознака дела пројекта:	1- пројекат архитектуре

За грађење/извођење радова:           НОВА ГРАДЊА

вишепородичног стамбеног објекта ,

спратности Пр+2+Пк

Печат и потпис:	" DOMINO ING "  Биро за пројектовање и инжењеринг , Живојин Ђујић ПР

Панчево , ул. Светог Саве  бр. 61а

Печат и потпис:	Одговорни пројектант:

Живојин Ђујић , дипл.инг.арх .

Број дела пројекта:	ИДР – БР  03 / 2021

Место и датум:	Панчево ,  Јун 2021

1.2.  САДРЖАЈ

| 1.1. | Насловна страна |
| --- | --- |
| 1.2. | Садржај |
| 1.3. | Решење о одређивању одговорног пројектанта |
| 1.4. | Изјава одговорног пројектанта |
| 1.5. | Текстуална документација |
| 1.6. | Нумеричка документација |
| 1.7. | Графичка документација |

1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 , 145/14 и 9/2020) и  одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 23/2015,77/15,58/16 и 96/16.) као:

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду  ИДР – Идејног решења за Пројекат архитектуре,  за :   НОВУ ГРАДЊУ вишепородичног  стамбеног објекта у Панчеву ,  улица Драгутина Илкића - Бирте  бр. 12а ,  нa кат. парцели број 3479/2  KO Панчево, одређује се:

За пројекат архитектуре :

Живојин Ђујић  дипл.инг.арх.                              Лиценца број  300 А 762 04

Пројектант:                                      " DOMINO ING "  Биро за пројектовање и

инжењеринг , Живојин Ђујић ПР

Панчево , ул. Светог Саве  бр. 61а

Одговорно лице/заступник:             Живојин Ђујић

Печат:	Потпис:

Број техничке документације:	ИДП  БР 03 / 2021

Место и датум:	Панчево ,  Јун  2021

0.4.    ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА : ПРОЈЕКТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ  -

ИДР  , ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА  ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ ЗА ЛОКАЦИЈСКЕ

УСЛОВЕ

Главни пројектант  ИДР  - ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ ЗА ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ  ,  за : НОВУ ГРАДЊУ вишепородичног  стамбеног објекта у Панчеву ,  улица  Драгутина Илкића - Бирте  бр.12а ,  нa кат. парцели број 3479/2  КO Панчево:

Живојин Ђујић дипл.инг.арх.

И З Ј А В Љ У Ј Е М

да су делови ИДР  - Идејног решења пројекта архитектуре за локацијске услове међусобно усаглашени, да подаци у главној свесци одговарају садржини пројекта и да су пројекту приложени одговарајући елаборати и студије

| 0. | ГЛАВНА СВЕСКА | бр.ИДР БР 03/2021 |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ | бр.ИДР БР 03/2021 |

Главни пројектант  ИДР – ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

Живојин Ђујић  дипл.инг.арх.

Број лиценце                                     300 А 762 04

Лични печат:	Потпис

Број техничке документације:	ИДР - БР  03 /2021

Место и датум:	Панчево , Јун  2021

1.5.  TEKСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА :

Услови за предметни  објекат  који се гради на  локација дефинисани су планском документацијом :

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕЦЕЛИНА 1-ШИРИ ЦЕНТАР ( КРУГ ОБИЛАЗНИЦЕ) У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ПАНЧЕВО

( Сл. лист града Панчева број 19/2012 ; 27/12-исправка ; 1/13-исправка  ; 24/13-исправка , 20/14 , 19/2018,25/18- исправка и 06/19-исправка )

На основу идејног решења и захтева  инвеститора предвиђено је да се на постојећој парцели број 3479/2 , у улици  Драгутина Илкића - Бирте, бр.12а, изведу радови на изградњи новог  вишепородичног стамбеног објекта са седам (7) стамбених  јединица.  Објекат ће имати спратност  приземље и  два спрата и поткровље  ( Пр+2+Пк).

Објекат се налази  на катастарској парцели 3479/2 К.О. Панчево.

*** Објекат који је  предмет изградње и  пројектованих  радова  је  спратни (Пр+2+Пк).  Комплетан  објекат  је  стамбени простор са седам  стамбених  јединица , од којих су једна у приземљу објекта и по две на етажама спратова и поткровља.    Две стамбее јединице у поткровљу су дуплекси.

Новопројектовани  објекат је зидани објекат ,  са армирано-бетонским  конструктивним елементима  ,  изведен  је  на темељима од армираног бетона  и цоклом од бетоа , конструктивни елементи су хоризонтални и вертикални  АБ серклажи у саставу носећих зидова од термо - гитер блокова,  а међуспратне  таванице  су од ферт гредица и пуниоца.  Сви унутрашњи зидови су изведени од термо -гитер блокова и преградних блокова и опеке . Кровна конструкција је двоводна  од дрвених кровних носача рогова који су подашчани,  и са кровним  покривачем  од фалцованог црепа и тр лимана појединим деловима крова.

Идејним пројектом за потребе извођења радова на  изградњи вишепородичног  стамбеног објекта , на поменутој парцели , предвиђени су следећи радови :

- Израда армирано-бетонских темеља у облику темељних трака .

- Израда подне армирано – бетонске плоче преко тампон слоја шљунка.

- Зидање стамбеног простора у приземљу , на спратовима и у поткровљу од гитер термо блокова , и израда  преграда од опеке и преградних термо блокова. Новоформирани зидови су са хоризонталним и вертикалним серклажима на месту сучељавања зидова.

- Будућа  међуспратна конструкција изнад приземља  и спратова је монта таваница од ферт  гредица и пуниоца , са плочом армираном мрежом , и укупне дебљине 16+4 цм. Предвиђено је пројектном документацијом да се изведе дрвена кровна конструкција са свим потребним везним деловима и елементима. Кров би био двоводни са падовима према улици и сопственој парцели.

Кровни покривач ће се извести преко дрвене подлоге са свим елементима и слојевима крова. Покривач је предвиђен од  фалцованог црепа.Један део крова биће покривен тр лимом.

Проценат грађевинских елемената на фасадама  износи  40%. на предњој тј. уличној фасади и 29%  на задњој тј. дворишној фасади.

Унутрашњи  зидови биће малтерисани  и  завршно обрађени глетовањем и полудисперзијом , док ће се на фасади на видним местима  извести обрада бавалитом  преко слоја  термоизолације  фасаде. Термоизолација у тавану биће  преко међуспратне конструкције изнад поткровља. Са крова ће се атмосверска вода одвести олучним хоризонталама  које ће бити урађене од бојеног алуминијумског лима.

Новоформиране површине просторија у објекту приказане су у нумеричкој документацији.

Радови су приказани кроз цртеже који су дати у графичком делу пројектне документације и биће приказани у предмеру  радова.

Све унутрашње површине зидова и плафона биће малтерисане и финално обрађене у зависности од функције просторија ,  и избора  материјала од стране  инвеститора. У мокрим чворовима зидови ће бити обложени керамичким плочицама. Подне облоге у просторијама биће изведене преко цементног естриха на свакој етажи, а биће од  паркета или керамике у зависности од намене просторија.

Потребни комунални капацитети :

Технички опис  Хидротехничких  инсталација  :

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

Отпадне воде из објекта  испуштаће се у постојећу градску канализацију Ø250 преко нове затворене ревизије за чишћење лоциране  на парцели (колски пролаз). Одвођење отпадних вода из мокрих чворова решиће се прикључењем на канализационе вертикале. Главни хоризонтални развод 150 који купи санитарије са горњег етажа се прикључује на вертикалу и даље се хоризонтални развод води испод плоче нивоа приземља, а изнад темеља са минималним падом од 2%. Канализациони хоризонтални развод приземља радити испод плоче. Канализациони хоризонтални развод на спрату радити или као видни испод плафона  или као “подни” у кошуљици и преко плитке рачве прикључити на одвод вц шоље или директно на вертикалу. Канализациону мрежу радити од пластичних (ПВЦ) канализационих цеви датог пречника. Приликом монтаже, строго  водити рачуна о падовима, назначеним у пројекту. Вертикале у објекту се завршавају на крову одговарајућом пластифицираном вентилационом главом  пречника  125 мм.

ВОДОВОДНА МРЕЖА

Објекат ће се снабдевати водом из градског водовода са прикључком на новоизграђену трасу између улица Д. Туцовића и Б. Радичевића. Прикључак ће бити на  2,5”. Израђује  се нови водомерни шахт у колском пролазу са главним водомером 6/4” и 2" за хидрантску мрежу.

Хоризонтални  развод водити испод плоче пода приземља, а у мокрим чворовима водити га у зиду на висини од 100цм. Сав развод који се води видно, термички изоловати "пламафлеxом". Комплетан развод санитарне радити од полипропиленских водоводних цеви и фитинга одговарајућег пречника. Хоризонтале у објекту водити са минималним падовима ка вертикалама како би се омогућило пражњење мреже. Хоризонтални развод до точећих места ушлицовати у зидове. Пре затварања шлицева у зиду, мрежу испитати на пробни притисак 10бара (двоструки радни притисак) стерилисати и добро испрати. Водокотлић и стојеће батерије прикључити преко ЕК (угаоних) вентила, а зидне батерије, бојлер и холендер за веш машину прикључити преко МС вентила.

САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ

Сви санитарни објекти и уређаји предвиђени овим пројектом, морају одговарати домаћим стандардима за ову врсту производа. Спој објеката са канализационом мрежом извршити помоћу пластичних цеви одговарајућег пречника, а монтажу на зид и под извести одговарајућим завртњима, како би се избегла корозија на објектима и уређајима.

Снабдевање топлом водом вршиће се из комбинованог бојлера на гас. Умиваонике монтирати на висини од 85цм од пода са једноручним стојећим  батеријама.

| HIDRAULIČKI PRORAČUN MREŽE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| po Hazen Williamsu za galvanizovane nove cevi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VERTIKALA SANITARNE VODE |  |  |  |  |  |  |
| deonice | J.O. | q (l/sec) | prečnik (") | dužina trase m | otpor u cevi mvs/m | ukupan otpor mvs |  |
| I - H | 0.50 | 0.177 | 1/2" | 1.20 | 0.09 | 0.11 |  |
| H - G | 1.00 | 0.250 | 3/4" | 1.50 | 0.04 | 0.06 |  |
| G - F | 2.50 | 0.395 | 3/4" | 0.50 | 0.10 | 0.05 |  |
| F - E | 2.75 | 0.433 | 3/4" | 1.00 | 0.11 | 0.11 |  |
| E - D | 3.75 | 0.500 | 1" | 20.00 | 0.05 | 1.00 |  |
| D - C | 12.00 | 0.866 | 5/4" | 3.00 | 0.03 | 0.09 |  |
| C - B | 24.00 | 1.225 | 6/4" | 3.00 | 0.04 | 0.12 |  |
| B - A | 36.00 | 1.500 | 2" | 10.00 | 0.02 | 0.20 |  |
| A - glavni vodomer | 44.25 | 1.658 | 2" | 4.00 | 0.02 | 0.08 |  |
| gl. vodomer.-ulič. priključ | 44.25 | 1.658 | 2,5" | 10.00 | 0.01 | 0.10 |  |
|  | gubitak na vertikali (korek. fakt. za plastiku 0,6) |  |  |  |  | 1.15 |  |
|  | gubitak na glavnom vodomeru |  |  |  |  | 1.50 |  |
|  | gubitak na kontrolnom vodomeru |  |  |  |  | 1.50 |  |
|  | gubitak na geodetskoj visini |  |  |  |  | 12.00 |  |
|  | potreban nadpritisak na posl. toč. mestu |  |  |  |  | 5.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 21.33 |  |
| Pritisak u uličnoj mreži iznosi minimalno 2,5 bara |  |  |  |  |  | 25.00 |  |
| Slobodan nadpritisak na poslednjem točećem mestu H (m) |  |  |  |  |  | 3.67 |  |
|  | PROTIVPOŽARNA (HIDRANTSKA) VERTIKALA |  |  |  |  |  |  |
|  | istovremeni rad dva hidranta |  |  |  |  |  |  |
| čelično pocinkovane cevi | J.O. | q (l/sec) | prečnik (") | dužina trase m | otpor u cevi mvs/m | ukupan otpor mvs |  |
| gubitak na vertikali | 400.00 | 5.000 | 2" | 12.00 | 0.45 | 5.40 |  |
| potreban nadpritisak na poslednjem hidrantu |  |  |  |  |  | 25.00 |  |
| gubitak na geodetskoj visini |  |  |  |  |  | 10.70 |  |
| gubitak na vodomeru |  |  |  |  |  | 2.50 |  |
| gubitak hidrocil - priključak | 400.00 | 5.000 | 2,5" | 20.00 | 0.07 | 1.40 |  |
|  |  |  |  |  |  | 45.00 |  |
| Minimalni pritisak u uličnoj mreži iznosi oko 2,5 bar |  |  |  |  |  | 25.00 |  |
| Potreban napor postrojenja H (m) |  |  |  |  |  | 20.00 |  |
| Potreban proticaj Q (l/sec) |  |  |  |  |  | 5.00 |  |
|  | PRORAČUN POTROŠNJE I KANALIZACIJE ZA NOVI OBJEKAT |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nemački standard |  |  |  |
| sanitarija | količina (kom) | J.O. | ukupno J.O. | AWs | AW ukupno | q (l/s) |  |
| UMIVAONIK | 11 | 0.5 | 5.5 | 0.5 | 5.5 | 1.17 |  |
| PIKOLO | 4 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.71 |  |
| WC (sa vodokotlićem) | 15 | 0.25 | 3.75 | 2.5 | 37.5 | 3.06 |  |
| KADA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |  |
| TUŠ | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1.66 |  |
| BIDE | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0.00 |  |
| VEŠMAŠINA | 11 | 0.5 | 5.5 | 1 | 11 | 1.66 |  |
| SUDOMAŠINA | 11 | 0.5 | 5.5 | 2 | 22 | 2.35 |  |
| SUDOPERA | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1.66 |  |
|  |  |  | 44.25 |  |  | 12.26 |  |
| Za glavni kanalizacioni odvod usvojena je cev (PVC) prečnika ø150 nagiba 2% |  |  |  |  |  |  |  |
| Za ovako usvojenu cev i nagib, proticaj je Q=14,3 l/sec, brzina oticaja V=1,09m/sec |  |  |  |  |  |  |  |
| Visina punjenja cevi je 0,7 D |  |  |  |  |  |  |  |

Технички опис  Електроенергетских  инсталација  :

За потребе новоизграђеног вишепородичног објекта биће изведена нова електроинсталација у објекту , према техничким условима  ЈП " Електродистрибуција " . КП ормани и Мерни ормани са бројилима   уградиће се на уличну фасаду на линији разграничења ( регулациона линија).. Предвиђена су трофазна двотарифна  бројила .Из мерног ормана се напајају разводна табла које су  типске са  аутоматским осигурачима. Називни напон је 0,4 кВ.  Снага 17,25 кВ , Осигурачи 16А.Електрична инсталација урадити кабловима сличним типу ПП-Y положеним у зид испод малтера.Електричне прикључнице и прекидаче монтирати на прописној  висини од пода . У мокром чвору монтира се опрема  у ОГ заштити ИП54. Уземљење објекта урадити темељним уземљивачем постављањем ФеЗн 25x4мм траке у темељ објекта са изводом до кутије за изједначење потенцијала на објекту.

Технички опис  Термомашинских инсталација инсталација  :

За потребе новоизграђеног вишепородичног објекта биће изведена нова инсталација гасног прикључка на магистрални вод у улици Драгутина Илкића - Бирте , са новом мерно регулационом станицом  ( МРС) , као и разводом унутрашње гасне инстаалције са , гасним бројилима за сваку стамбену јединицу. У становима ће се извести инсталација етажног грејања са цевном мрежом и радијаторима. Инсталације ће се извести према условима ЈП " Србијагас" -а.

Саобраћајни прикључак :

Паркирање  је обезбеђено на сопственој парцели  у оквиру новоизграђеног  објекта .За прилаз  возила  користиће  се  новопројектовани саобраћајни прикључак ширине 5,00 м до парцеле  који ће бити  изграђен у улици Драгутина Илкића - Бирте  , тј, са парцеле 3478 .  Број функционалних јединица у објекту  је седам  , те је обезбеђено седам паркинг места  у објекту и ван објекта , од којих је једно за потребе инвалидних лица , како је приказано у графичким прилозима.

Одговорни пројектант

Живојин  Ђујић  дипл.инг.арх.

Лиц. број   300 A 762 04

1.6.  НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА :

Приказ површина објекта са наменама и број функционалних јединица :

ПРИКАЗ ПОВРШИНА ОБЈЕКТА :

Спратност објекта :  Пр+2+Пк

Површина парцеле    3479/2  ...............................................    294,00 m2

Бруто површина приземља  објекта ....................................    155,34 m2

Бруто површина изграђеног  објекта ...................................... 723,42 m2

Седам  стамбених  јединица

ОСНОВА ПРИЗЕМЉА :

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР :

I  – Суви пролаз ..............................................     42,07 m2

II – Паркинг простор  .......................................    39,90 m2

III  - Улазни део   ................................................    7,34 m2

IV  - Степенишни простор ................................     5,53 m2

V – Спремачица ...............................................     1,41 m2

VI  - Простор за хидроцил..................................    5,66 m2

VII - Лифт ..............................................................  2,88 м2

VIII - Излаз ............................................................  0,83 м2

Укупна нето површина зајед. простора :         =   105,62 m2

Укупна нето површина зајед. Простора -3% : =   102,45 m2

СТАН БРОЈ 1  - гарсоњера :

1 – Улаз  .............................................................   1,80 m2

2  - Вишенаменска соба  ...................................  16,24m2

3 – Кухиња   .........................................................  4,17 m2

3 – Купатило   ......................................................  3,05 m2

Укупна нето површина стана број 1  :          =    25,26 m2

Укупна нето површина стана број 1 - 3% :   =    24,50 m2

Укупна нето површина приземља  :                 =  126,95m2

Укупна бруто површина приземља :                =  155,34 m2

ОСНОВА ПРВОГ СПРАТА  :

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР :

I  – Степенишни простор ................................     14,27 m2

II – Лифт  ............................................................    2,88 m2

Укупна нето површина зајед. простора :       =   17,15 m2

Укупна нето пов. зајед. простора : -3%         =   16,64 m2

СТАН БРОЈ 2  - двособан  :

1 – Улазни део ...................................................    1,96 m2

2 – Дневни боравак  .........................................   16,93 m2

3  - Кухиња   .......................................................    6,08 m2

4  - Трпезарија   ..................................................   8,04 m2

5 – Соба за 1 особу   ...........................................  9,97 m2

6 – Купатило   ......................................................  4,25 m2

7 – Остава   .......................................................... 1,32 m2

8 – Плакарска остава   .....................................    0,73 m2

Укупна нето површина стана број 2  :          =    49,28 m2

Укупна нето површина стана број 2 - 3% :   =    47,80 m2

9 – Тераса   ......................................................     2,60 m2

Укупна нето повр. ст. број 2 са терасом :    =    50,40 m2

СТАН БРОЈ 3 - двоипособан :

1 – Улазни део .................................................    3,76 m2

2 – Ходник  ........................................................   4,64 m2

3  - Дневни боравак и трпезарија   ................   21,38 m2

4  - Кухиња   ......................................................   4,61 m2

5 – Соба за 1 особу  ........................................    9,22 m2

6 – Соба за 2 особе   ........................................ 14,32 m2

7 – Купатило   .....................................................  4,10 m2

8 – Остава   ......................................................... 1,54 m2

9 – Плакарска остава   ......................................  1,54 m2

10 – Дегажман   ................................................    1,58 m2

11 – ВЦ   ...........................................................     1,50 m2

Укупна нето површина стана број 3  :          =    68,19 m2

Укупна нето  површина стана број 3 - 3% : =    66,14 m2

12 – Тераса   ......................................................   3,55 m2

13 – Тераса   ......................................................   3,00 m2

Укупна нето повр. ст. број 3 са терасама :    =  72,69 m2

Укупна нето површина првог спрата  :         = 139,73 m2

Укупна бруто површина првог спрата  :       = 166,04 m2

ОСНОВА  ДРУГОГ  СПРАТА  :

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР :

I  – Степенишни простор ................................     14,27 m2

II – Лифт  ............................................................    2,88 m2

Укупна нето површина зајед. простора :       =   17,15 m2

Укупна нето пов. зајед. простора : -3%         =   16,64 m2

СТАН БРОЈ 4  - двособан  :

1 – Улазни део ...................................................    1,96 m2

2 – Дневни боравак  .........................................   16,93 m2

3  - Кухиња   .......................................................    6,08 m2

4  - Трпезарија   ..................................................   8,04 m2

5 – Соба за 1 особу   ...........................................  9,97 m2

6 – Купатило   ......................................................  4,25 m2

7 – Остава   .......................................................... 1,32 m2

8 – Плакарска остава   .....................................    0,73 m2

Укупна нето површина стана број 4  :          =    49,28 m2

Укупна нето површина стана број 4 - 3% :   =    47,80 m2

9 – Тераса   ......................................................     2,60 m2

Укупна нето повр. ст. број 4 са терасом :    =    50,40 m2

СТАН БРОЈ 5 - двоипособан :

1 – Улазни део .................................................    3,76 m2

2 – Ходник  ........................................................   4,64 m2

3  - Дневни боравак и трпезарија   ................   21,38 m2

4  - Кухиња   ......................................................   4,61 m2

5 – Соба за 1 особу  ........................................    9,22 m2

6 – Соба за 2 особе   ........................................ 14,32 m2

7 – Купатило   .....................................................  4,10 m2

8 – Остава   ......................................................... 1,54 m2

9 – Плакарска остава   ......................................  1,54 m2

10 – Дегажман   ................................................    1,58 m2

11 – ВЦ   ...........................................................     1,50 m2

Укупна нето површина стана број 5  :          =    68,19 m2

Укупна нето  површина стана број 5 - 3% : =    66,14 m2

12 – Тераса   ......................................................   3,55 m2

13 – Тераса   ......................................................   3,00 m2

Укупна нето повр. ст. број 5 са терасама :    =  72,69 m2

Укупна нето површина другог спрата  :         = 139,73 m2

Укупна бруто површина другог спрата  :       = 166,04 m2

ОСНОВА  ПОТКРОВЉА –НИВО 1  :

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОСТОР :

I  – Степенишни простор ................................     14,27 m2

II – Лифт  ............................................................    2,88 m2

Укупна нето површина зајед. простора :       =   17,15 m2

Укупна нето пов. зајед. простора : -3%         =   16,64 m2

СТАН БРОЈ 6  - НИВО 1 -  четворособан  :

1 – Улазни део ...................................................    1,96 m2

2 – Дневни боравак  .........................................   16,93 m2

3  - Кухиња   .......................................................    6,08 m2

4  - Трпезарија   ..................................................   8,04 m2

5 – Соба за 1 особу   ...........................................  9,97 m2

6 – Купатило   ......................................................  4,25 m2

7 – Остава   .......................................................... 1,32 m2

8 – Плакарска остава   .....................................    0,73 m2

Укупна нето површина стана број 6- ниво 1 :  = 49,28 m2

Укупна нето повр. стана број 6 – ниво 1 -3% : = 47,80 m2

Укупна нето повр. ст. број 6 – ниво 1 :           =  47,80 м2

СТАН БРОЈ 7 – НИВО  1-  троипособан :

1 – Улазни део .................................................     3,76 m2

2 – Ходник  ........................................................   4,64 m2

3  - Дневни боравак и трпезарија   ................   21,38 m2

4  - Кухиња   ......................................................   4,61 m2

5 – Соба за 1 особу  ........................................    9,22 m2

6 – Соба за 2 особе   ........................................ 14,32 m2

7 – Купатило   .....................................................  4,10 m2

8 – Остава   ......................................................... 1,54 m2

9 – Плакарска остава   ......................................  1,54 m2

10 – Дегажман   ................................................    1,58 m2

11 – ВЦ   ...........................................................     1,50 m2

Укупна нето површина стана број 7 – ниво 1  : = 68,19 m2

Укупна нето повр. стана број 7 – ниво 1 - 3% : =  66,14 m2

12 – Тераса   ......................................................     3,55 m2

Укупна нето пов. ст.број 7 са терасом- ниво 1:= 69,69 m2

Укупна нето површина поткровља – ниво 1: = 134,13 m2

Укупна бруто повр. поткровља – ново 1  :     = 166,04 m2

СТАН БРОЈ 6  - НИВО 2 -  дуплекс - четворособан  :

9 – Соба ...............................................................    9,11 m2

10 – Радни простор  .............................................   6,18 m2

11  - Соба за 1 особу   .........................................    7,16 m2

12  - Купатило   .....................................................   4,35 m2

Укупна нето површина стана број 6- ниво 2 :  =   26,80 m2

Укупна нето повр. стана број 6 – ниво 2 -3% : =   26,00 m2

Укупна нето повр. ст. број 6 – ниво 2 :              =  26,00 м2 x60%=15,60м2

Укупна нето површина стана  број 6 :              =   63,40 m2

СТАН БРОЈ 7 - НИВО 2 -  дуплекс - троипособан  :

13 – Соба ............................................................... 17,48 m2

14 – Предпростор  ................................................   2,53 m2

15  - Купатило   ....................................................    4,55 m2

16  - Остава   .........................................................  1,44 m2

17 – Плакарска остава   .......................................   1,82 м2

Укупна нето површина стана број 7- ниво 2 :  =   27,82 m2

Укупна нето повр. стана број 7 – ниво 2 -3% : =   26,98 m2

Укупна нето повр. ст. број 7 – ниво 2 :              =  26,98 м2x60% =16,20м2

Укупна нето површина стана  број 7 :              =   85,89 m2

Укупна нето повр. поткровља – ниво 2 дуплекс: =  31,80 m2

Укупна бруто повр. поткровља – ниво 2  :           =  69,96 m2

Укупна нето површина зајед. простора  :           =  152,37 m2

Укупна нето површина станова  :                       =   419,97 m2

Укупна нето површина објекта  :                        =   572,34 m2

Укупна бруто површина објекта  :                      =   723,42 m2

Одговорни пројектант

Ђујић Живојин дипл.инж.арх.

Лиц. број   300 A 762 04

1.7.  ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

01.1   - Ситуационо решење - постојеће стање

01.2   - Ситуационо решење - новопројектовано стање -основа

приземља са инфраструктуром

01.3   - Ситуационо решење - новопројектовано стање -основа

крова

02      - Основа темеља

03      - Основа приземља

04      - Основа првог спрата

05      - Основа другог спрата

06      - Основа поткровља – ниво 1

07      - Основа поткровља – ниво 2 - дуплекс

08      - Основа кровне конструкције

09      - Основа крова

10      - Пресек  А - А

11      - Пресек  Б - Б

12      - Пресек  Б1 – Б1

13      - Пресек  Ц - Ц

14      - Пресек  Ц1 – Ц1

15      - Пресек  Д – Д

16      - Северна фасада

17      - Јужна  фасада

18      - Источна  фасада

19      - Западна  фасада