###### УРБАНИСТИЧКИ  ПРОЈЕКАТ

ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ
КАТАСТАРСКA ПАРЦЕЛA БРОЈ 4060 КО ПАНЧЕВО
ЗА ПЛАНИРАНУ ИЗГРАДЊУ:

ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА – По + П + 4 + Пс

Локација:                     кат.парцела број 4060 КО Панчево,ул. Карађорђева 19

Инвеститор:               ГП09 ИНВЕСТ ДОО ПАДИНА

Падина, Андреја Сладковича бр.26

Носилац израде:        ПР Агенција за пројектовање и графички дизајн – ,,ACTIVE HOUSE“

ПОТВРЂЕН НА ОСНОВУ ПОТВРДЕ

бр.__________________од________________

____________________________________

____________________________________                                 _______________________

Наташа Митрески дипл. инж. арх.

САДРЖАЈ:

СВЕСКА  1

А	ЗАКОНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Извод из уписа у судски регистар

- Решење о именовању одговорног урбанисте

- Изјава одговорног урбанисте

- Лиценца одговорног урбанисте

- Решење о именовању одговорног пројектанта

- Лиценца одговорног пројектанта

Б	ПРЕТХОДНИ УСЛОВИ И САГЛАСНОСТИ/ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Копија плана катастарске парцеле

- Копија катастарског плана водова

- Препис листа непокретности

- Катастарско – топографски план

- Предузеће за телекомуникације ,,Телеком Србија" АД Београд

- Јавно комунално предузеће ,,Водовод и канализација“ Панчево

- ЈКП ,,Хигијена Панчево“

- Јавно предузеће ,,Урбанизам“

- ,,ЕПС Дистрибуција Д.О.О.“ Београд

- Завод за заштиту споменика културе у Панчеву

- Министарство унутрашњих послова за ванредне ситуације

- ,,Србија гас“ Нови Сад – пословница у Панчеву

В	ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

- Правни и плански основ за израду Урбанистичког пројекта

- Обухват Урбанистичког пројекта са подацима

- Услови за изградњу објекта

- Нумерички показатељи (Урбанистички параметри и посебни Услови из планске документације)

- Начин уређења слободних и зелених површина

- Начин прикључења на инфраструктурну мрежу

- Инжењерско – геолошки услови

- Мере заштите животне средине

- Мере одлагања чврстог отпада

- Мере противпожарне заштите

- Услови за несметано кретање лица са посебним потребама

- Мере заштите непокретних културних и природних добара

- Технички опис објекта

- Спровођење и реализација урбанистичког пројекта

Г	ГРАФИЧКИ ДЕО УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

- Диспозиција простора у односу насеље

- Граница обухвата урбанистичког пројекта               Р = 1:500

- Ситуационо решење са планом намене површина и спратношћу           Р = 1:500

- Ситуацијоно решење саобраћајних површина са партером и пејзажним уређењем, регулацијом и

нивелацијом                Р = 1:500

- Ситуациони приказ постојеће комуналне инфраструктуре са предлозимаприкључака на спољну

мрежу – синхрон план                 Р = 1:500

- Ситационо решење кровних равни	Р = 1:500

СВЕСКА  2

Д	ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

- Главна свеска

- Пројекат архитектуре

ЗАКОНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБУ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ:

Вишепородичног стамбеног објекта – По+П+4+Пс

А

1. ИЗВОД ИЗ УПИСА У СУДСКИ РЕГИСТАР

2. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

Датум:                                                  15. 01.2024

Бр. техничког деловодника: 	УП 1-01/24

Пројекат:	                                Урбанистички пројекат за потребе Урбанистичко – архитектонске разраде

локације  катастарске парцеле 4060  КО Панчево за планирану изградњу

Вишепородичног стамбеног објеката  - По+П+4+Пс

Инвеститори:                                      ГП09 ИНВЕСТ ДОО ПАДИНА

Падина, Андреја Сладковича бр.26

На основу  члана 38. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и др.закон, 9/20 и 52/21,62/23) издаје се следеће

РЕШЕЊЕ

О одређивању одговорног урбанисте:
на изради УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА одређује се:

Наташа Ђ. Митрески	бр.лиценце 200 0809 05

Овим се уједно потврђује да горе именовани урбаниста испуњава услове за израду урбанистичко-техничке документације прописане у Закону о планирању и изградњи («Сл. гласник РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и др.закон 9/20 и 52/21,62/23).

| ПР агенција за пројектовање и графички дизајн ,,ACTIVE HOUSE“ Ул. Доситеја Обрадовића 8б/31, 26 000 Панчево, Србија |  |
| --- | --- |
| Печат: | Потпис |

3. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

Датум:                                                   15. 01.2024

Бр. техничког деловодника: 	УП 1-01/24

Пројекат:                                              Урбанистички пројекат за потребе Урбанистичко – архитектонске разраде

локације  катастарске парцеле 4060  КО Панчево за планирану изградњу

Вишепородичног стамбеног објеката  - По+П+4+Пс

Инвеститори:                                      ГП09 ИНВЕСТ ДОО ПАДИНА

Падина, Андреја Сладковича бр.26

На основу Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и др.закон 9/20 и 52/21, 62/23) и ПРАВИЛНИКА о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 32/19) члан 77 стр 5. издаје се:

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

У складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, изјављујем да сам се при изради Урбанистичког пројекта придржавала свих важећих прописа и да је урбанистички пројекат урађен у складу са важећим Урбанистичким планом –
План генералне регулације, ЦЕЛИНА 1 - шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево

(,,Сл. Лист Града Панчева“ бр. 19/2012, 27/12-исправка, 1/13- исправка, 24/13-исправка 20/14, 19/18, 25/18-исправка и 6/19-исправка)
                  И на овереном катастарско – топографском плану у дигиталном формату, израђеном од стране ,,Геовизија Д.О.О“, на катастарској парцели 4060 КО Панчево. УП је урађен у складу са Законом, прописима и важећом планском документацијом.

| Одговорни урбаниста: | Наташа Митрески, бр.лиценце 200 0809 05 |
| --- | --- |
| Печат: | Потпис: |

2. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Датум:                                                  15. 01.2024

Бр. техничког деловодника: 	УП 1-01/24

Пројекат:	                                Урбанистички пројекат за потребе Урбанистичко – архитектонске разраде

локације  катастарске парцеле 4060  КО Панчево за планирану изградњу

Вишепородичног стамбеног објеката  - По+П+4+Пс

Инвеститори:                                      ГП09 ИНВЕСТ ДОО ПАДИНА

Падина, Андреја Сладковича бр.26

На основу  члана 38. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и др.закон, 9/20 и 52/21, 62/23) издаје се:

РЕШЕЊЕ

О именовању одговорног пројектанта
 на изради ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА

Варга Снежана дипл. инж. арх.	бр.лиценце 300 3312 03

Овим се уједно потврђује да горе именовани урбаниста испуњава услове за израду урбанистичко-техничке документације прописане у Закону о планирању и изградњи («Сл. гласник РС» бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и др.закон 9/20 и 52/21, 62/23).

| Одговорни пројектант: | Варга Снежана, д.и.а., бр.лиценце 300 3312 03 |
| --- | --- |
| Печат: | Потпис: |

ПРЕТХОДНИ УСЛОВИ И САГЛАНОСТИ ЗА ПОТРЕБУ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ:

Вишепородичног стамбеног објекта – По+П+4+Пс

Б

КТП + КП + ПОСЕДОВАНИ ЛИСТ + УСЛОВИ

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА

УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКУ

РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ:

Вишепородичног стамбеног објекта – По+П+4+Пс

В

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ – УВОД

Повод за израду Урбанистичког пројекта је захтев инвеститора:

ГП09 ИНВЕСТ ДОО ПАДИНА

Падина, Андреја Сладковича бр.26

.  Урбанистички пројекат се израђује за потребе урбанистичко – архитектонске разраде локације катастарске парцеле број 4060  К.О. Панчево, за изградњу:  Вишепородичног стамбеног објекта По+П+4+Пс.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

На основу одредби чл. 60. 61. 62. и 63. Закона о планирању и  изградњи («Сл. гласник РС» бр. 72/09  и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и др.закон, 9/20 и 52/21, 62/23) и на основу одредаба чл. 73. И 74.  Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (,,Службени гласник РС», бр. 32/2019-11), као и свих других важећих подзаконских аката из ове области пројектовања, а у складу са Планом генералне регулације, ЦЕЛИНА 1 - шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево (,,Сл. Лист Града Панчева“ бр. 19/2012, 27/12-исправка, 1/13- исправка, 24/13-исправка 20/14, 19/18, 25/18-исправка и 6/19- исправка, 23/22 измене и допуне), у градском блоку 072 и планиран је за грађевинско земљиште остале намене: СТАНОВАЊЕ СА КОМПАТИБИЛНИМ НАМЕНАМА и Уговором о изради Урбанистичког пројекта за потребе Урбанистичко – архитектонске разраде локације катастарске парцеле 4060  К.О. Панчево, за планирану изградњу вишепородичног стамбеног објекта, израдио је ,,Active House“ Панчево, регистрован за пројектовање грађевинских и других објеката:

Урбанистички пројекат је урађен за потребе урбанистичко – архитектонске разраде локације катастарске парцеле број 4060 К.О. Панчево за планирану изградњу Вишепородичног стамбеног објекта – По+П+4+Пс.

|  | ПОДАЦИ О ЗАХТЕВУ |
| --- | --- |
| Инвеститор: | ГП09 ИНВЕСТ ДОО ПАДИНА |
| Место и адреса: | Падина, Андреја Сладковича бр.26 |
| Место изградње: | Панчево |
| Адреса локације: | ул. Карађорђева бр. 19 |
| Бр. парцеле: | 4060 |
| Кат. општина: | Панчево |

Циљеви израде Урбанистичког пројекта су да се:

- Изврши урбанистичко – архитектонска разрада локације

- Утврде урбанистички параметри (услови и капацитети изградње) на предметној грађевинској парцели

- Изради урбанистичке документације за спровођење и реализацију за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на катастарској парцели бр. 4060  К.О. Панчево

Правни статус земљишта

Увидом у копију плана бр. 953-111-64663/2023 године у Препису листа непокретности број 11761 од 04.12.2023.године, утврђено је да је начин коришћења и статус земљишта на кат.парц.бр. 4060 К.О. Панчево, градско грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља. Земљиште је приватна својина, а носиоци права на земљишту  су:

ГП09 ИНВЕСТ ДОО ПАДИНА

Падина, Андреја Сладковича бр.26

Адреса предметне локације је ул. Карађорђева 19, Панчево. Предметна парцела се налази у обухвату Плана. За потребе израде урбанистичког пројекта о могућностима и ограничењима градње на кат. парц. топ. 4060 К.О. Панчево прибављен је катастарско – топографски план размере 1 : 500.

|  |  |  | ПОДАЦИ О ПАРЦЕЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. кат. парц. | Кат. Општина | Бр. листа непокретности |  | Култура и класа | Површина | Врста права | Носилац права | Облик својине |
| 4060 | Панчево | 11761 |  | Градско грађевинско земљиште | 4a 29m2 | Приватна Својина | Панчево | Приватна |

Површина предметне парцеле  је 4а 29m2.

Плански основ за предметни Урбанистички пројекат је:

Планом Генралне Регулације - ЦЕЛИНА 1 - шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево (,,Сл. Лист Града Панчева“ бр. 19/2012, 27/12-исправка, 1/13- исправка, 24/13-исправка 20/14, 19/18, 25/18-исправка и 6/19- исправка, 23/22) – (у даљем тексту : План), тако да се према важећем Плану, предметна локација налази у блоку 072, намењеном за становање са компатибилним наменама, где је максимално дозвољена кота венца +14.50m и максимално дозвољена кота слемена +18.50m, што представља оријентациону спратност П+3+Пк/Пс/М према плану.

Минимални проценат зеленила је 30% што износи 128.70m2, а максимални степен заузетости под објектима је 70% што износи 300.30m2.

2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА ПОДАЦИМА О ПАРЦЕЛИ

Катастарска парцела број:  К.О. Панчево, налазе се у грађевинском подручју града Панчева. Ова парцела има директан приступ саобраћајници у ул. Карађорђева (кат.парц.бр. 4060) а у свему у складу са ситуационим планом који је приложен (достављном на ситуационим плану урађеном од стране „Геовизије“). Парцела задржава постојећи габарит, површину и границе. Парцела је  приближно правоугаоног облика и краћом страном излази на улицу Карађорђева која износи око 13.22m, док дужа страна кат.парц.бр. 4060  износи  око 37.41m.

Простор израде урбанистичког пројекта је дефинисан тачкама Г1, до Г16,  чије су координате дате у Гаус-Кригеровој пројекцији меридијанских зона у метричком систему.

Координате тачака обухвата уранистичког пројекта

3. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА

НАМЕНА И КАРАКТЕР ПРОСТОРА

Предметна катастарска парцела се налази у грађевинском подручју града Панчева, у обухвату Плана у Зони становање са компатибилним наменама – ЗОНА ШИРЕГ ЦЕНТРА, блок бр. 072

Постојеће стање

На предметној парцели постоје изграђени објекти, који су заведени у листу непокретности под бројевима:  11761, од  04. 12.2023. године (издат од РГЗ – Служба за катастар непокретности Панчево).

ОБЈЕКТИ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА ПАРЦЕЛИ:

На предметној кат. бр.4060 КО Панчево парцели је предвиђено уклањање свих објеката који у збиру износе

233m2.

Објекат бр. 1:

Бруто површина: 233m2

Начин коришћења објекта: Породични стамбени објекат

Правни статус објекта: Објекат преузет из земљишне књиге

Предвиђен начин третирања објекта: Објекат ће бити уклоњен на начин на који ће бити предвиђено Пројектом рушења који ће бити део Пројекта за грађевинску дозволу.

| Улица | Кућни број | Кућни подброј | Површина m² | Начин коришћења објекта | Статус објекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Карађорђева | 19 |  | 233 | ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА | ОБЈЕКАТ ПРЕУЗЕТ ИЗ ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ |

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА

Према Плану, дозвољена је изградња Вишепородичног стамбеног објекта Пo+П+4+Пс . На захтев инвеститора урађено је Идејно решење за поменуту градњу, на предметној парцели. Планирани објекат ће имати 15 функционалних стамбених јединица, чија ће укупна бруто површина бити:  1743,43m2 . Објекат је планиран тако да својом организацијом на парцели представља – обострано узидани објекат, на регулацији у компактном градском блоку. Зеленило се налази у задњем делу дворишта (југозападни део парцеле).

| БИЛАНС ПРОЈЕКТОВАНИХ ПОВРШИНА |  |
| --- | --- |
| Нето површина станова | 975,18 m2 |
| Нето површина заједничког простора | 376,24 m2 |
| Нето површина помоћних просторија | 59,18 m2 |
| Укупна нето површина вишепородичног стамбеног објекта | 1410,60 m2 |
| Укупна бруто површина вишепородичног стамбеног објекта | 1743,57 m2 |

| ГАРАЖНА МЕСТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назив | Ознака | Површина m2 |
| Гаражнo местo за особе са инвалидитетом | 5 (3.70x4.80) | 17.76 |
| Гаражнa местa | 1, 2, 3, 6 ( 4x2.35x4.80) i 4, 7 (2x2.00x5.50) | 67.12 |
| Паркинг места | 8,, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (2x5.30x5.20) | 55,12 |
| УКУПНО | 7 г.м. + 8п.м. |  |

Степен заузетости  62,36%

Индекс изграђености: 1613,05 / 429 = 3,76

- За 15 стамбених јединица је неопходно обезбедити 15 паркинг/гаражних места, што је пројектом и остварено и то: 7 г.м. у гаражи у приземљу објекту ( од којих је 6 стандардних и 1 г.м. за особе са посебним потребама) и 8 п.м. у дворишном делу објекта у систему клацкалица са јамом на 4 п.м. , 8 аутомобила.

- Од укупног броја остварених паркинг места, 5% је типа паркинг места за особе са посебним потребама, што износи:    15 x 5% = 0.75, (1 г.м.) а пројектом је обезбеђено  1 г.м.

СПЕЦИФИКАЦИЈА  СВИХ  ПОСЕБНИХ  ДЕЛОВА  ОБЈЕКТА

ОБРАЧУН ПОВРШИНА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

| Prikaz površina višeporodičnog stambeng objekta Po+P+4+Ps, ulica Karađorđeva, na kat. parceli broj 4060 K.O. Pančevo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stambeni prostor neto |  |  | Zajedničke prostorije neto | Pomoćni prostor neto | NETO POVRŠINA | BRUTO POVRŠINA |  |
| Podrum |  |  |  | 52,68m2 | 59,18m2 | 111,86m2 | 130,52m2 |  |
| Prizemlje |  |  |  | 226,69m2 |  | 226,69m2 | 267,39m2 |  |
| I Sprat | S1 |  | 37,31 | 20,86 m2 |  | 204,97 m2 | 261,24 m2 |  |
|  | S2 |  | 53,04 |  |  |  |  |  |
|  | S3 |  | 55,46 |  |  |  |  |  |
|  | S4 |  | 38,30 |  |  |  |  |  |
| II Sprat | S5 |  | 42,87 | 20,86 m2 |  | 216,63 m2 | 271,07 m2 |  |
|  | S6 |  | 53,03 |  |  |  |  |  |
|  | S7 |  | 58,77 |  |  |  |  |  |
|  | S8 |  | 41,10 |  |  |  |  |  |
| III Sprat | S9 |  | 96,97 | 20,86 m2 |  | 217,70 m2 | 271,07 m2 |  |
|  | S10 |  | 58,77 |  |  |  |  |  |
|  | S11 |  | 41,10 |  |  |  |  |  |
| IV Sprat | S12 |  | 96,97 | 20,86 m2 |  | 219,23 m2 | 271,07 m2 |  |
|  | S13 |  | 101,40 |  |  |  |  |  |
| Povučeni Sprat | S14 |  | 96,97 | 13,43 m2 |  | 213,52 m2 | 271,07 m2 |  |
|  | S15 |  | 103,12 |  |  |  |  |  |
| UKUPNO | 975,18 |  |  | 376,24 m2 | 59,18 m2 | 1.410,60 m2 | 1.743,43 m2 |  |
| NETO POVRŠINA STANOVA |  |  |  |  |  |  |  | 975,18 m2 |
| NETO POVRŠINA-ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA |  |  |  |  |  |  |  | 376,24 m2 |
| NETO POVRŠINA-POMOĆNIH PROSTORIJA |  |  |  |  |  |  |  | 59,18 m2 |
| UKUPNA NETO POVRŠINA VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA |  |  |  |  |  |  |  | 1.410,60 m2 |
| UKUPNA BRUTO POVRŠINA VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA |  |  |  |  |  |  |  | 1.743,43 m2 |
| UKUPNA NADZEMNA BRUTO POVRŠINA VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA |  |  |  |  |  |  |  | 1.612,91 m2 |
| NAPOMENA : |  | S – Stan |  |  |  |  |  |  |

ГАРАЖНА МЕСТА:

| Назив | Ознака | Површина m2 |
| --- | --- | --- |
| Гаражнo местo за особе са инвалидитетом | 5 (3.70x4.80) | 17.76 |
| Гаражнa местa | 1, 2, 3, 6 ( 4x2.35x4.80) i 4, 7 (2x2.00x5.50) | 67.12 |
| Паркинг места | 8,, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (2x5.30x5.20) | 55,12 |
| УКУПНО | 7 г.м. + 8п.м.=15 |  |

Планирани објекат на парцели мора да задовољи одредбе Закона о планирању и изградњи и свих важећих правилника за ову област изградње. За све објекте потребно је прорачунати енергетску ефикасност за II климатску зону којој припадају. Објекти морају бити пројектовани са применом чврстих, квалитетних и трајних материјала, који обезбеђују њихову трајност и економичност у експлоатацији.

ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИОНУ ЛИНИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Објекат је на североисточној старани постављен на регулационој линији ка улици Карађорђевој. Главни пешачки улаз у објекат се налази на североисточном делу парцеле и одвојен је од колског улаза (који се налази исто на регулационој линији на севеоистоку парцеле поред пешачког улаза).

Грађевинска линија ка Карађорђевој улици је уједно и регулациона линија.

Грађевинске линијe вишепородичног стамбеног објекта По+П+4+Пс на северозападној и југоисточној страни су на самим границама са суседним парцелама, док је грађевинска линија на југозападној страни удаљена и то:

- Грађевинска линија објекта је удаљена од задње границе парцеле 4061 најмање 10,36м

- Све бочне грађевинске линије се поклапају са границама парцела ка суседним парцелама (4061, 4059 и 4062).

Висина објекта  је 18,50m  (висина од терена до слемена).

НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ

Идејним решењем предвиђен је колски приступ из улице Карађорђеве ширине 5.00 m, главни пешачки улаз за станаре је одвојен и приступа се са постојећег тротоара исто из улице Карађорђеве у улазни наткривенипростор објекта и ветробрана  до степенишног простора са лифтом. Споредни улаз преко ветробрана до лифта је са гаржног простора у приземљу објекат одмах уз паркинг место за лица са посебним потебама.

Кота приземља објекта је +-0.00 (+76.70 м.н.а.). Кота тротоара је -0.20 (+76.50 м.н.а.). Кота пода гаржног простора у приземљу објекта је -0.10 (-76.60 м.н.а.). Кота пода подрума -2.65 (+74.05 м.н.а.) Објекат се састоји од подрума, приземља, 4 спрата и повученог спрата. Комуникације у објекту (степениште и лифт) су постављени бочно уз границу са суседном парцелом 4062 КО Панчево.

Планиран је константан пад саобраћајница  1-1.5% а за кретање инвалида и пешака на главном улазу се налази рампа нагиба 5,6%.

Због нивелације терена одређене су следеће коте приземља објеката – нулте коте такве да омогућавају функционисање објекта:

-0.20 односно +76,50 - Кота прикључка, нулта кота

±0.00 односно +76.70 - Кота приземља

ПАД КРОВНИХ РАВНИ И ОДВОДЊАВАЊЕ

Површинске и атмосферске воде се одводе са двоводног  крова нагиба 15,35% од ивице објекта ка олуцима са дворишне стране одводе ка зеленој површини на сопственој парцели, а са уличне стране ка шахту за атмосферску канализацију на парцели која ће бити повезана на уличну атмосферску канализацију.

|  | Према важећем плану | Остварено у пројекту |
| --- | --- | --- |
| Оријентациона спратност | П+2+Пк/Пс/М | По+П+4+Пс |
| Висина венца (дозвољено) | +14.50m | +14.50m |
| Висина слемена (дозвољено) | +18.50m | +18.50m |

- Одређене висине венца (пода терасе повучене етаже) и слемена објекта (назидка зеленог равног крова)  су у границама дозвољених максималних параметара.

Правила за изградњу других објеката на грађевинским парцелама које су предмет овог УП-а

На парцели је предвиђена изградња само једног објекта - и то једног вишепородичног стамбеног објекта и није предвиђена градња других објеката на планираној грађевинској парцели.

Ограђивање парцеле

Парцела је планирана да буде  ограђена  монтажном металном  оградом у деловима где нема планираног  објекта.

План саобраћаја (услови, начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила.

- Колски и пешачки улази :

Планирани објекат ће имати један колски прикључак у објекат и један главни пешачки улаз:

За планирану изградњу објекта на кат. парцели  4060 КО Панчево, урађено је саобраћајно решење - план саобраћаја, којим су обезбеђени оптимални саобраћајни услови на парцели.

Са саобраћајног аспекта, локација коjа се обрађује УП-ом, има повољан положај, остварује везу са саобраћајницом, улициом Карађорђевом (кат.парц. 8044 КО Панчево).

Према Решењу о условима издатим од ЈП „Урбанизам“ (број: бр. 03-713/2023 од 07.11.2023. године). приступ  се остварује преко једног саобраћајног прикључка дефинисаног осовински и осовинским тачкама, са кат. парцеле топ. бр. 4060 КО Панчево управно на ул. Карађорђеву кат. парц. бр. 4060 КО Панчево , како је то диспозиционо приказано на достављеном ситуационом решењу.

Прикључак извести са ширином коловоза од 5,00m, у свему према условима ЈП „Урбанизам“.

Колски прилаз је остварен из улице Карађорђеве са југоисточне стране објекта, преко колског прикључка до регулационе линије. Од рeгулационe линије ка парцели пројектован је колски пролаз у приземљу објекта  ширине

5,00m уз паркинг места у гаражи у приземљу објекта. Планирани саобраћајни прикључкак извести са одговарајућом конструкцијом и завршним слојем од асфалта, бетона, бетонских елемената, или неког другог чврстог и јединственог материјала и форме завршне обраде. Димензионисање носивости коловозне конструкције извршити према намени и планираном саобраћајном оптерећењу. Нивелете саобраћајноих прикључака и дате саобраћајне површине, ускладити са постојећим објектима, постојећим саобраћајним површинама на пешачким стазама и на месту прикључка на уличне коловозе, као и са конфигурацијом терена и решењем одвођења атмосферских вода. Такође, попречне и подужне падове усагласити са решењем одвођења атмосферских вода.

КООРДИНАТЕ ОСОВИНСКИХ ТАЧАКА САОБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧКА

Изграђеност и опремљеност саобраћајне инфраструктуре у улици Карађорђева, омогућује ефикасан и непосредан приступ парцели за све врсте учесника у саобраћају (моторна возила, бициклисти и пешаци).

-

Осе прикључака су дефинисане следећим геодетским тачкама:

- Укрштање осе улице Карађорђева и прикључка: Y=7 472 197,64,  Х=4 969 951,13.

Паркирање возила решено је у приземљу објекта, где је планирана гаража  (која је у категорији малих гаража). Гаража има  корисну површину  Г=192,12m².

Број паркинг места за инвалиде је 1 и 14 стандардних паркинг места што задовољава захтевани број паркинг места из Плана.

Укупно има 15 ПМ (7 г.м.+ 8 п.м).

- Услови за паркирање возила:

- Становање: 	1ПМ / 1 стамбена јединица

- Остварени параметри за паркирање возила:

- УКУПНО:         ...................................................................................................................       15 ГМ

Од укупног броја остварених гаражних места, 5% је пројектовано као гаражна места за возила особа са посебним потребама: 15 × 5% =0,75 (1 ГМ) – а пројектом је обезбеђено  1 ГМ.

- Гаражно место за особе са посебним потребама је пројектовано као управно, димензија 370 х 480cm. Остала гаражна места (6): од којих су 4 су управна, стандардна димензија 230-240 х 480cm, а 2 су паралелна димензија 200 х 550cm, 8 п.м. у дворишном делу парцеле у систему клацкалица са јамом на 4 п.м. , 8 аутомобила

у свему  у складу са Правилником о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова.

Саобраћајница унутар гараже је пројектована ширине 4.38m до 5.81м. Нагиб саобраћајних површина је од 1% до 1,5%.

Према плану, потребно је обезбедити следећи број паркинг/гаражних места:

За Објекат :   15 ГМ/ПМ за станове

Остварено је :

Објекат  :  укупно = 15 ГМ/ПМ

Од тога 1ГМ за инвалиде.

Пројектант може извршити корекцију датог нивелационог решења у току израде пројектне документације, уколико се за то укаже потреба. За приложено ситуационо решење планираних саобраћајних површина дају се следећи општи услови за пројектовање и изградњу.

Димензионисање носивости датих саобраћајних површина (коловозне конструкције) извршити према планираним саобраћајним оптерећењима, намени и стандардима.

Пројектант - инвеститор ће извршити избор врсте коловозних застора. Пожељно је користити идентичне коловозне засторе који су примењени за обраду саобраћајних површина (асфалт, бетон, бехатон плоче, префабриковани бетонски елементи, или по избору неки други). Прилаз пункту за 3 контејнера дим.  1,10 x 1,40m,  који су постављени уз колски пролаз у приземљу објекта према условима ЈКП Хигијене, третирати као и друге саобраћајне површине у комплексу, а заштиту габаритних ивица извршити одговарајућим - стандардним ивичњацима.

Пројектант - извођач је дужан да се придржава свих важећих закона, стандарда, норматива, правилника и правила струке који регулишу и третирају пројектовање и изградњу предметних објеката.

Изградња објеката не може нарушавати саобраћајни систем и планирану изградњу припадајућих саобраћајних површина. Потребне саобраћајне површине градиће се по врстама и намени, како је то предвиђено планом и датим условима и критеријумима.

- НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ (Урбанистички параметри и посебни Услови из планске документације)

- Просторна организација сагледана је са аспекта коришћења еколошких и просторних предности које парцела пружа, а у циљу формирања квалитетног амбијента за живот корисника. Гаража је у подруму самог објекта и само на северозападној страни ка дворишту гаражна места су делимично изван габарита објекта, те је тај део у партеру покривен травом. Ово је посебна предност овог решења јер омогућава озелењење остатка парцеле  и садњу високог растиња.

- Најмања дозвољена површина грађевинске парцеле у стамбеној зони са компатибилним наменама је 250m², док у предметном УП-у површина будућег  објекта на предметној катастарској парцели ГП ( 429,00 m2) задовољава минималну величину Планом дефинисану.

- Најмања ширина парцеле у овој зони је 9,00m, а пројектом је утврђено за нове парцеле ГП – најкраћа страна парцеле је 13,22m.

СПРАТНОСТ ОБЈЕКАТА

Максимална висина стамбеног објекта - идејним решењем вишепородичног стамбеног објекта  пројектована висина објекта је 18,50m мерено од коте тротоара до слемена,  и висина венца је 14,50m  мерено од коте тротара до завршног пода повученог спрата што представља оријентациону спратност – По+П+4+Пс.

Табеларни приказ висина венца и слемена  (Дозвољено – Остварено)

|  | Према важећем плану | Остварено у пројекту |
| --- | --- | --- |
| Оријентациона спратност | По+П+3+Пк/Пс/М | По+П+4+Пс |
| ВИСИНА ВЕНЦА дозвољено | +14,50m | +14,50m (+91,00) |
| ВИСИНА СЛЕМЕНА дозвољено | +18,50m | +18.50m (+95,00) |

Одређене висине венца (пода терасе повучене етаже) и слемена објеката (назитка рaвног непроходог зеленог крова)  су у границама дозвољених максималних параметара.

Максимална дозвољена спратност објеката у Зони је По+П+3+Пк/Пс/М - максимална дозвољена висина за венац је 14,50m, а за  слеме је 18,50m. Остварена висина венца у пројекту је +14,50m, а висина слемена  је +18,50m чиме су испоштоване максимално дозвољене висине по плану па констатујемо да је уклопљена висина за  планирани венац  и планирано слеме.

Може се закључити да је - Планирани стамбени објекат у оквирима максимално дозвољене спратности.

- Идејним решењем објекат има раван зелени кров са нагибом равни од 2,00%.

- Дозвољен индекс заузетости износи 80%, у предметном УП-у износи 79,80%. Минималан проценат под зеленим незастртим површинама је 20%, у предметном УП-у износи 20,20%.

Индекс изграђености износи 3,76.

- Грађевински елементи на уличној фасади:

у уличном фронту ширем од 10м дозвољени су испади и еркери максимално 1,2м; минималне висине над регулацијом 3,0м; заузеће 40% уз услов да положај испада буде усклађен са положајима осталих отвора  на фасади, као и осталим њеним елементима.

- Идејним решењем су предвиђени испусти и еркери на североистоку ка улици Карађорђевој од 1,00м површине 48,04m2 што износи 23,32%  уличне фасаде (Површина уличне фасаде износи 206,04m² ...... 100%), па се на основу овога може закључити да је све у допуштеним параметрима Плана који износи 40%.

- Грађевински елементи на осталим фасадама:

на делу објекта према  задњем дворишту (најмањег растојања од задње линије суседне грађевинске

парцеле од 5,00m) – 1,20m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 40% задње

фасаде изнад приземља.

- Еркер на дворишној фасади од 1,20m површине 48,80m2 што износи 23,02% дворишне фасаде (Површина дворишне фасаде износи 211,99m² ...... 100%), па се на основу овога може закључити да је све у допуштеним параметрима Плана који износи 40%.

-Идејним решењем нису предвиђени еркери на осталим – бочним фасадама јер је објекат на обе бочне међе.

- Oтвори на планираном објекту, њихов положај и висина парапета у односу на предњу и задњу границу парцеле, положај темеља у односу на регулациону линију и бочне границе парцеле, су у складу са важећим Планским документом и  дефинисани су у графичким прилозима Идејног решења које је саставни део овог Урбанистичког пројекта.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПРАМЕТАРА

| Параметри o могућностима и ограничењима изградње |  | Остварени параметри |
| --- | --- | --- |
|  | Параметри из Плана | за парцелe 4060 КО Панчево |
| Укупна Површина парцеле 4060 КО Панчево |  | 429,00m2 |
| НЕТО површина планираног објекта |  | 1410,80m2 |
| БРГП планираног објекта |  | 1743,57m2 |
| Површина хоризонталне пројекције објекта |  | 267,53m2 |
| Спратност објекта | П+3+Пс/Пм/М | По+П+4+Пс |
| Индекс заузетости | макс. 80% | 62,36% што износи 267,53m² |
| Индекс изграђености |  | oстварено 1612,91/429 3,76 |
| Укупно остварених стамбених јединица |  | 15 стамбених јед. |
| Укупна површина планираних саобраћајница |  | - |
| Укупна површина зеленила на парцели | мин. 20% | 20,20 % што износи 86,66m² |
| Биланс површина на парцели | површина ( m²) | проценат (%) |
| П бруто под објектом (објекат+манип.п.) | 267,53 (објекат) +30,94 (90% растер пл.) +57,39(бетонске повр.) -13,52(10%зелени кров) =(342,34 m2/429)х100= | 79,80% |
| П укупно под зеленим повринама | 69,70 (зеленило) +3,44 (10% растер коцке) +13,52 (10%зелени кров) (86,66 m2/429)х100= | 20,20% |
| Укупно | 429,00 m² | 100,00% |

Из табеле су издвојени параметри за паркинг места како би се појаснили подаци добијени у Урбанистичком пројекту.

Укупан број планираних паркинг места јесте :

Укупно : 15 ГМ/ПМ ( 7 ГМ + 8 ПМ )

- НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Зеленило представља веома важан сегмент уређења, који треба да допринесе квалитету амбијента који се планира. За   задовољавање   потреба   становништва,   потребно   је обезбедити 20% од укупне територије намењено стамбеној заједници. Однос зелених површина је 90% травнате површине, 10%  високо дрвеће, шибље и цвеће.

Зелене површине представљају важан сегмент уређења уз објекте који се планирају, значајан и као место одмора и неопходан елеменат природе. Површине под зеленилом заузимају значајну површину, а својим карактеристикама појачавају декоративност површина и доприносе да читав простор представља једну складну целину.

Зелене површине уз објектe планирају се као цветни и травнати партер (партеру остварено: 73.14m². Све зелене површине затравити смешом трава отпорном на гажење. Овако формирано зеленило ће вршити, пре свега, заштитну функцију (и заштиту од негативних ефеката саобраћаја - буке и издувних гасова, заштиту од прекомерне инсолације, ветра), али и декоративно-естетску функцију (формирање пријатнијег амбијента у складу са наменом простора и његово визуелно одвајање од околних садржаја).

- НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ

Техничке услове, тачно место и начин прикључивања објеката на постојећу или планирану комуналну и осталу инфраструктуру одређује надлежно предузеће у складу са важећим законима и прописима из те области. За предметни обухват прибављени су услови имаоца јавних овлашћења који ће се користити у поступку издавања локацијских услова у оквиру обједињене процедуре, осим водних, противпожарних и санитарних услова које је потребно прибавити у оквиру обједињене процедуре. Може се одступити од решења датих овим урбанистичким пројектом уколико то буде захтевано накнадним условима надлежних предузећа за пројектовање и прикључење. Детаљна разрада планираних прикључака биће дефинисана техничком документацијом.

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ПАНЧЕВО

Ул. Ослобођења бр. 15, Панчево , бр. Д-11879/1 од 20.12.2024 god.

Прикључење будућег објеката – једног стамбеног (објекат је са више од три стамбене јединице,

спратности По+П+4+Пс у ул. Карађорђева, на кат. парцели  бр 4060 КО Панчево, са укупном грејном

површином 15 станова од  874.63m² , планирано је из улице Карађорђеве  уколико се хидрауличким прoрачуном  докаже да је могуће.

На посматраној локацији постоје градски водовод (ВПЕ 160) , градска фекална канализација (ФПВЦ 250) и атмосферска канализација (АПВЦ 400).

На посматраној парцели 4060 КО Панчево постоји прикључак на градски водовод  (водомерни шахт је на 1,5м од регулационе линије)и на градску фекалну канализацију  регистован на Јеленин Смиља.

Инвеститор је у обавези да пре подношења захтева за издавање Одобрења за извођење радова за за изградњу прикључка на инсталације водовода, фекалне и атмосферске канализације изврши регистрацију прикључака на своје име.

ВОДОВОД - Прикључење на водоводну мрежу

На посматраној локацији, у улици Карађорђевој постоји водовод ВПЕ Ø160. Идејним решењем   предвиђено је постављање водомера  у делу где није предвиђен подрум, орјентисаном ка улици Карађорђевој на 1,5м од регулационе линије.

У водомерном шахту монтирати један главни комбиновани водомер 50/20 којим ће се мерити укупна потрошња санитарне и противпожарне воде у објекту. Након главног водомера извршити раздвајање унутрашњих инсталација за санитарну и хидрантску мрежу.

Водомер 50/20 задржати као главни од којег би се водио развод са огранцима за појединачне водомере.

Појединачне водомере поставити у водомерне ормане непосредно уз зајединичке вертикале.

У сваком тренутку мора бити омогућено очитавање, редовно одржавање и интервенције. Вертикале пролазе кроз заједничке  просторије , ходнике. Водомери морају задовољавати стандарде ЈКП Водовод и канализације Панчево.

Инвеститор је дужан да поднесе захтев за прикључење на градски водовод.

Расположиви притисак у уличној водоводној мрежи  је 2,5 бара, док је количина воде коју гарантује  ЈКП

Водовод и канализација је 5 л/с.   Инвеститор је дужан да о свом трошку укине постојећи прикључак.

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - Прикључење на канализациону мрежу

Прикључење на градску канализацију у улици Карађорђевој која је изграђена од азбест цементних цеви ФПВЦ 250, предвидети - преко преко новог прикључка прикључог шахта који ће се налазити на око 1,5m од регулационе линије, у простору где није предвиђен подрум. Минимални пречник прикључка мора бити Ø150.

Ревизиони шахт мора бити приступачан, урађен према важећим прописима и стандардима.

Инвеститор је дужан да поднесе захтев за прикључење на градску канализациону мрежу.

На фекалну канализацију није дозвољено прикључење атмосферских вода.

Атмосферска канализација - Прикључење на атмосферску мрежу

Одвођење атмосферских вода се предвиђа преко атмосферске канализације Ø400 (АПВЦ 400) која постоји  у    улици Карађорђева – прикључити на атмосферску канализацију  у свему према графичком прилогу.  Положај будућег ревизионог шахта лоциран је на прописаном растојању од 1,5m од регулационе линије у простору где није предвиђен подрум

Није дозвољена изградња и прикључење путем цревне ревизије. Подруми, подземне гараже, сутеренске просторије и све што је испод геодетске коте терена улице на коју се објекат прикључује не сме се диектно прикључити на канализацију. Није дозвољено директно прикључењена атмосферску канализацију већ је обавезна уградња сертификованог сепаратора за уклањање издвојених лаких течности, посебно уља и нафтних деривата.

Инвеститор је дужан да поднесе захтев за прикључење на градску атмосферску канализациону мрежу.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

„ЕПС  Дистрибуција“  доо  Београд,

Огранак  Електродистрибуција  Панчево   бр.8С.1.1.0.-D.07.15.-458937-23 од 19.10.2023.

Према члану 143. Закон о енергетици, енергетски субјекат за дистрибуцију ел.енергије одређује место прикључења, начин и техничке услове прикључења, место и начин мерења ел. Енергије, рок и трошкове прикључења.

Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак

Непосредно испред регулационе линије парцеле будућег вишепородичног стамбеног објекта урадити расецанје постојећег нисконапонског кабловског вода (извод за зграду бр. 21А, у Карађорђевој улици из ТС „Блок 84Б“

На месту расецанја урадити спојницу и наставити нисконапонским кабловским водом пресека ПП00-А 4х150мм2 до новоуграђеног КПКЕВ-2П на фасади предметног објекта.

Намена објекта: стамбени - вишепородично становање

Напон на који се прикључује објекат: 0,4kV

Фактор снаге: изнад 0,95

Опис простора и положај мерног места:

На приступачном месту, у улазу објекта или ајнфорту, за уградњу два ормана мерног места МОММ-9 и један  орман мерног места МОММ-3 ,потребно је обезбедити простор ширине 2100mm, висине 2000 mm и дубине 235 mm за смештај бројила: 15 за стан, 1 за заједничку потрошњу, 2 за паркинг лифт, и 1 за лифт.

На приступачном месту на уличном делу фасаде објекта уз регулациону линију што ближе стамбеном улазу , за уградњу кабловске прикључне кутије КПК типа ЕВ-2П, потребно је обезбедити простор ширине 640mm, висине 980mm и дубине 165mm. У КПК уградити две уводне кабловске цеви Ф 110mm. Угао савијања не сме бити већи од 45. КПКЕВ-2П и ормана мерног места повезати каблом пресека и типа ПП00 4х95 мм2

На фасади објекта  за уградњу ормана мерног места тип ПОММ-1 за противпожарни прикључак – хидрнт пумпу. Странка је у обавези да обезбеди простор ширине 300mm, висине висине 650 mm и дубине 235 mm.

Поред КПК ЕВ-2П на погодном месту објекта уградити КПК ЕВ-1П (за хидрант пумпу– противпожарни прикључак и орман мерног места ПОММ-1 са трофазним бројилом, димензија ширине 440мм, висине 980мм и дубине 165мм.

У КПК уградити једну уводну кабловску цев Ø110м. Угао савијанја не сме бити већи од 45 степени.

Размештај мерних и заштитних уређаја

| 1 | Станови | 10 | 11,04 kW | 110,4kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Станови | 5 | 17,25 kW | 86,25kW |

| 1 | Заједничка потрошња | 1 | 17,25 kW | 17,25kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Хидроцил са хидрантом | 1 | 11,04 kW | 11,04kW |
| 3 | Путнички лифт | 1 | 17,25 kW | 17,25kW |

Мерни уређај: Бројила активне енергије морају бити најмање класе 2, односно индекс класе А, 3х230/400V, 5 (10) -> 40A.

Заштитни уређаји: Главни аутоматски осигурачи тип „Ц“ и осигурачи типа НВО.

Основни технички подаци о дистрибутивном систему на месту прикључења:

Опрема се димензионише  на мах доз. Струју трофазног споја 6кА

За елиминисање пролазног земљоспоја примењује се:

- једнополни земљоспојни прекидач са брзином деловања од 0,2с

- земљоспјна заштита на изводном прекидачу са временом трајања од 0,5с.

- на изводима 20/10 кV у ТС 110/20/10 кV/ кV се примењује аутоматско поновно укључење АПУ са 2

покушаја

Странка је дужна да за подземне гараже обезбеди од јавне површине до кабловских прикључних кутија као и ормана мерних места обезбеди кабловску канализацију за трасу будућих енергетских каблова, тј уводних кабловских цеви Ø110мм а све у складу са законском регулативом.

- ТТ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Услови  „Телеком Србија“ Београд,  бр. Д209/434743/2-2023 од 10.10.2023.

Постојеће стање тк објеката

На предметној парцели нема 4060 КО Панчево изграђених објеката ЕКМ који су у надлежности предузећа „Телеком Србија“ ад. У ул. Карађорђева (8044 КО Панчево постоје ПЕ цеви за оптички развод.

Технички услови прикључења

Планира се да приступна тк мрежа буде подземна, па је за потребе полагања приводних тк каблова, тј.  за реализацију будуће планиране телекомуникационе мреже у оквиру граница услова на предметној локацији, на којој је планирана изградња, потребно обезбедити приступ приступ планираним објектима путек тк канализације 1XПЕØ40.

Као последица захтева који стамбени објекти  постављају у погледу ефикасности, управљивости и надзора интерних система различитих намена, ако и захтева у погледу комплексних широкопојасних услуга, стратешко опредељење предузећа „Телекпм Србија“ а.д. (у даљем тексту „Телеком“) је да се за предметни објекат реализује потичка тк мрежа дп крајњих корисника, тзв. FTTH (Fiber to the home)  решење које подразумева полагање оптичког провидног кабла до сваког објекта (инсталирање одговарајуће телекомуникационе оопреме унутар објекта)  и изградњу оптичке инсталације до сваког стана.

За прикључење на тк мрежу предметног објекта потребно је изградити следећу тк канализацију:

изградити провидну тк канализацију капацитета 1 ПЕ цев Ø40mm од регулационе линије до улаза у објекат

од места уласка цеви тк канализације у објекат (од регулационе линије до улаза у објекат) обезбедити пролаз кабла по кабловском рагалу или техничким каналима до места на коме с налази просторија за смештај тк опреме(места на коме се налази тк концентрација у објекту, односно до оптичког дистрибутивног ормана у којем је потребно монтирати опрему Телекома.

Изградња  унутрашњих тк инсталација оптичким кабловима:

изградња унутрашњих тк инсталација у свим објектима обавеза је инвеститора осим у случају када се другачије дефинише Уговором између инвеститора и Телекома, а према моделима о пословно-техничкој сарадњи са инвеститорима.

Израда пројектне документације инсталација и прикључења објеката на спољну мрежу радиће се према    техничким условима «Телеком Србија» а.д.

ГРЕЈАЊЕ

Услови ЈП „Србијагас“ Нови Сад, РЈ Дистрибуција Панчево,  05-02-4-14/2009-1 од 16.10.2023

За потребе грејања планираног  објекта на парцели тражени су услови предузећа ЈП „Србијагас“ Нови Сад,

РЈ Дистрибуција Панчево.

На предметном подручју  у надлежности ЈП Србијагас постоје следећи гасни објекти:

-Дистрибутивни гасовод Пмах=3бар у ул. Карађорђева од полиетиленских цеви Ø90 у зеленој површини паралелно са грађевинском линијом стамбених објеката – изграђен и под притиском ваздуха (инвеститор град Панчево)

-Дистрибутивни гасовод Пмах=3бар у ул. Браће Јовановића од полиетиленских цеви Ø110 у зеленој површини паралелно са грађевинском линијом стамбених објеката – изграђен и под притиском ваздуха припада ЈП СРБИЈАГАС)

-траса гасовода је приказана на ситуацији

Потребно је вршити пробне ископе при извођењу због могућег одступања стања на терену од стања из

катастра водова.

Потребно је гасоводе третирати као стечену обавезу у простору и према правилницима за пројектовање и

изградњу гасовода.

Нов гасни прикључак за планираних 15 станова, на постојећи улични дистрибутивни гасовод. У свему према  условима ЈП „Србијагас

За потребе загревања стамбених јединица објекта (15), етажним системима топловодног радијаторског грејања,

планиран је групни гасни прикључак са једном регулационом станоцом (РС) и 15 кућних мерних сетова (КМСГ-4)

за сваку стамбену јединицу.  За потребе хлађења објекта процењен капацитет износи 50kW.

ТЕРМИЧКА ЗАШТИТА

У циљу обезбеђења ефикасног коришћења енергије и утврђивања испуњености услова енергетске ефикасности зграда, неопходна је израда Елабората ЕЕ у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда (,,Сл.гласник РС,,бр.61/2011).  За планиране објекте је потребно прорачунати енергетску ефикасност за II (другу) климатску зону.

СЕИЗМИЧКА ЗАШТИТА

Ради заштите од потреса објекти морају бити реализовани и категорисани према Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл. лист СФРЈ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90). Објекте предвидети за 7. (седми) степен сеизмичности.

ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ СИСТЕМЕ

Приликом изградње инфраструктурних система, водити рачуна о међусобним растојањима и укрштањима. Трасе које су дате у графичком прилогу могу се изместити у складу са пројектима  предметне инфраструктуре, уколико је то неопходно, под условом да не угрожава објекте и друге инфраструктурне системе. Уколико се укаже потреба трасе могу бити и надземне и могу се водити по објектима уз поштовање важећих закона и прописа. Постојећи инфраструктурни системи се по потреби могу реконструисати или доградити.

- ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

У даљој фази пројектовања потребно је извести детаљна геолошка истраживања у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (Сл. гласник РС 101/2015).

За пројектоване објекте биће урађен геомеханички елаборат у оквиру пројекта за грађевинску дозволу и пројекат ће бити у потпуности усаглашен са истим.

- МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У оквиру парцеле није предвиђена изградња која на било који начин може угрозити животну средину, објекте или функције на суседним парцелама, у функционалном, еколошком или естетском смислу. Планирани садржај се не налази на листи Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (,,Сл.лист РС,,бр.114/2008).

9. МЕРЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ ЧВРСТОГ ОТПАДА

Према условима ЈКП "Хигијена" број: Технички услови  (број: 352-1814-2/2023-0103 од 10.10.2023. године)

Треба обезбедити довољан број контејнера и то 1 контејнер од 1,4х1,1м за 6 стамбених јединица. За сваких додатних 6 стамбених јединица треба обезбедити још по један контејнер од 1,1м3.

За  сакупљање  и  евакуацију  отпада,  користиће  се  контејнери  из  контингента  ЈКП  ,,Хигијена’’, стандардних димензија и запремине 1,1 м3.

Урбанистичким пројектом је одређено место и број контејнера (3 контејнера (V=1100 lit.)) за 15 стамебних јединица, тако да је омогућено равномерно и оптимално коришћење истих.

Простори за смештај контејнера су са чврстом (бетонском или асфалтном) подлогом и са прописаним манипулативним приступима  са колске саобраћајнице, налазе се у приземљу самог објекта. Контејнери ће се организовано празнити од стране надлежне комуналне службе. Такође, водило се рачуна да удаљеност комуналног возила од места где су поставњени контејнери није даље од 15m и да на том путу постоји тротоар.

Инвеститор је дужан да обезбеди за савремени селективни начин прикупљања и поступање са отпадним материјама и материјалима (комерцијални отпад, рециклабилни отпад, амбалажни отпад), а у складу са Законом о управљању отпадом (,,Сл.гласник РС'', бр.36/2009 и 88/2010 и 14/2016).

10. МЕРЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

Према Oбавештењу број: 217-8762/23-1 од 13.10.2023  издатом од Републике Србије, Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Панчеву

Вишепородични стамбени објекат који се састоји од једног слободностојећег вишепородичногстамбеног објекта са више од три стамбене јединице, спратности По+П+4+Пс у Панчеву, ул. Карађорђева бр.19 на кат.парц. 4060 КО Панчево не издају се услови за израду урбанистичких пројеката, већ услови заштите од пожара и експлозија за израду планских документа, а како је то дефинисано чл. 29 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09, 20/15). Такође за прибављање услова за изградњу потребно је обратити се надлежном Општинском органу за издавање локацијских услова. Објекат је пројектован као стамбени вишепородични са укупном  БРГП надземно од 1612,12m2. Објекат ће бити пројектован у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15); од материјала отпорних на пожар према стандардима и нормативима који регулишу ову област.

11. УСЛОВИ ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТАЊЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, ДЕЦЕ И СТАРИХ ОСОБА

Несметано кретање лицима са посебним потребама биће омогућено у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица („Сл. Гласник РС“ бр. 22/2015).

Све денивелисане површине у партеру које се савладавају степеницама морају имати и рампе нагиба не

већег од 5% и минималне ширине 90cm. Идејним решењем на пешачком улазу се налази рампа са нагибом од 5%

ширине улаза 180cm Од укупног броја остварених паркинг места, 5% је пројектовано као паркинг места за возила особа са посебним  потребама.

15 × 5% =0,75 (1ГМ) – а ИДР-ом је предвиђено 1 ГМ

1 Гаражно место за особе са посебним потребама је пројектовано је као управно,  дим. 370 х 480цм.

4 Гаражна места су пројектована као управна дим. 230-240 х 480cm

2 Гаражна места су пројектована као паралелна дим. 200 х 550

8 Паркинг места у дворишту у систему клацкалица са јамом на 4 п.м. , 8 аутомобила

у свему  у складу са Правилником о  условима и нормативима за пројектовање објеката.

12. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Решење Завод за заштиту споменика културе у Панчеву бр: 1076/2 од 08.11.2023 године.

На самој предметној локацији  предвиђеној за израду урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности: По+П+4+Пс у улици Карађорђева 19 у Панчеву, на кат. парцели бр. 4060 КО Панчево, не постоје природна добра.

Мере заштите културних добара

Сама улица у којој је предвиђен предметни објекат има археолошких локалитета у смислу чл.32 Закона о културном наслеђу:

- ул Његошева – бр.2-6 зграда затвора и бр.12 пробно оријентационо истраживање 1982 год. обухватило је око 24м2  површине. Нису потврђени подаци из старе литературе у којем се наводе римски налази Зграда затвора и Штапска зграда па се предпоставља да су они констатовани приликом градње објеката. Пронађени остаци турске и мађарске керамике  ХVIII  и XIX  века што би значило да је простор коришћен као комуникација.

- угао ул. Светог Саве и Немањине – на овом простору могу се очекивати остаци  темеља панчевачког касно средњевековног града

-ул. Браће Јовановића бр.33 – Крајем 1993. год  истраживања су констатовала остатке фортификације и одбрамбеног рова из XIX века и културних слојева праисторије римске доминације и градског насеља.

Могу се очекивати покретни археолошки налази наведених историјских периода, добра која уживају предходну заштиту на основу Закона о културним добрима.

АРХЕОЛОГИЈА

-       Инвеститор је дужан да обезбеди средства за вршење сталног археолошког надзора Завода за заштиту споменика културе у Панчеву током извођења земљаних радова;

-       Инвеститор и извођач су обавезни да благовремено, пре подношења пријаве почетка радова код надлежног органа, обавести Завод за заштиту споменика културе у Панчеву о почетку земљаних радова, ради регулисања обавеза Инвеститора везаних за послове из тачаке 1;

-       Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Панчеву као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, а све у складу са чланом 109. став 1. Закона о културним добрима;

-       Инвеститор је дужан да обезбеди средства за заштитна ископавања и истраживања, као и за чување, публиковање и излагање добара материјалне културе откривених приликом археолошког надзора земљаних радова.

Мере заштите природних добара

Уколико у току извођења грађевинских и других радова, наиђе на геолошке или палеонтолошке

остатке, који би могли представљати заштићену природну вредност, извођач радова је дужан да их

сачува од разарања или оштећења и да их одмах пријави Министарству заштите животне средине.

13. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКАТА

Инвeститор:	  		ГП09 ИНВЕСТ ДОО Падина

Андрeја Сладковича бр. 26, Падина

Објeкат: 			Вишeпородични стамбeни објeкат По+П+4+Пс

у Улици Карађорђeва бр. 19 у Панчeву,

на катастарској парцeли топ. број 4060, К.О.Панчeво

Пројeктом јe обухваћeна новоградња ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА спратности По+П+4+Пс (подрум + призeмљe + чeтири спрата + повучeни спрат).

Пројeкат јe урађeн у складу са ПГР-ом Цeлина 1 шири цeнтар (круг обилазницe) у Панчeву („Сл. Лист града Панчeво“ бр. 9/2012, 27/2012-исправка, 1/13-исправка, 24/13-исправка, 20/14-исправка, 19/2018-измeнe и допунe, 25/2018-исправка тeх. грeшкe, 06/2019-исправка тeх. грeшкe и 23/22-измeнe и допунe) (у даљeм тeксту ПГР).

Површина парцeлe износи 429м².

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ НА ПАРЦЕЛИ:

На прeдмeтној парцeли постоји лeгалан изграђeн стамбeни објeкат, спратности П (призeмљe), означeн бр. 1 у Листу нeпокрeтности. Статус овог објeкта јe објeкат прeузeт из зeмљишних књига, и укупна бруто површина објeкта износи 233м2. Идeјним пројeктом прeдвиђeно јe уклањањe овог објeкта.

НОВОПРОЈЕКТОВАНИ ОБЈЕКАТ НА ПАРЦЕЛИ:

ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ По+П+4+Пс

Планирани вишeпородични стамбeни објeкат јe постављeн као објeкат у нeпрeкинутом низу.

Грађeвинска линија јe ујeдно и рeгулациона линија.

Колски приступ катастарској парцeли бр. 4060 К.О. Панчeво јe планиран из Карађорђeвe улицe, прeко постојeћeг колског прикључка за који сe планира проширeњe за потрeбe новог објeкта. За потрeбe колског прикључка потрeбно јe укинути постојeћe паркинг мeсто.

Пeшачки приступ парцeли, као и улаз у објeкат, јe такођe планиран из Карађорђeвe улицe.

Вишeпородични стамбeни објeкат По+П+4+Пс има:

Класификациони број: 112221, Катeгорију: Б

Пројeктован јe габарит са три странe прати границe прeдмeтнe парцeлe, максималних димeнзија око 13,22 x 19,95м, а дужина уличног фронта износи 13,22м.

Индeкс заузeтости = 62,36%

267,53м2 / 429 * 100 =  62,36%

Индeкс изграђeности: 3,76

(1.612,91 м2 /429)

БИЛАНС ПОВРШИНА НА ПАРЦЕЛИ

| BILANS POVRŠINA NA PARCELI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vrsta površine: | Površina (m2) | Procenat (%) |
| Bruto površina pod objektima | 267,53m2 – 62,36% | 79,80% |
| Bruto površina pod raster pločama (obračunato 90% zbog umanjenja za zelenilo) | 30,94m2 – 7,21% |  |
| Bruto površina pod pod betoniranim površinama | 57,39m2 – 13,38% -13,52м2 – 3,15% |  |
| Površina pod zelenilom na parceli | Na parceli 69,70m2 – 16,25% | 20,20% |
| Površina pod zelenilom – raster kocke (10%) | Raster kocke 3,44m2 – 0,80% |  |
| Površina pod zelenilom – zeleni krov (10%) | *zeleni krov 13,52м2 – 3,15% |  |
| UKUPNO: | 429m2 | 100% |

| PLANIRANI URBANISTIČKI PARAMETRI |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zadato po PGR-u | Planirano - po projektu |
| Površina predmetne parcele | / | 429m2 |
| Bruto površina pod objektom | / | 267,53 m2 |
| BRGP | / | 1.612,91 m2 |
| Ukupna neto površina objekta | / | 1.410,60 m2 |
| Broj funkcionalnih jedinica (stanova) | / | 15 |
| Broj mesta za parkiranje | Po jedno mesto za parkiranje za jednu stambenu jedinicu od toga 5% prilagođenih za osobe sa posebnim potrebama | 15 od toga jedno prilagođeno za osobe sa posebnim potrebama |
| Broj kontejnera za smeće | Na 6 stamb. jedinica po jedan kontejner zapremine 1100 l | 3 kontejnera zapremine 1100 l |

Зeлeнe површинe укупно:          86,66м2 (20,20%)

У контакту са тлом              69,70 м2 (16,25%)

Растeр коцкe                          3,44 м2 (0,80%)     (34,37*10/100 =3,44м2)

*зeлeни кров                        13,52 м2 (3,15%)   (135,18*10/100 =13,52 м2)

Под објектом:                             267,53m2 (62,36%)

Манипулативна површина:      74,81m2 (17,44%)

Бетонирано                          57,39m2 (13,37%)

90% растер коцке                30,94m2 (7,21%)

-10%зелени кров                -13,52m2 (3,15%)

У вишeпородичном стамбeном објeкту има укупно 15 стамбeних јeдиница са потрeбним пратeћим просторима.

У призeмљу објeкта налази сe гаражни простор са 7 гаражних мeста, од којих јe јeдно намeњeно особама са посeбним потрeбама.

Грађeвинска линија ка Карађорђeвој улици јe ујeдно и рeгулациона линија.

Грађeвинскe линијe вишeпородичног стамбeног објeкта По+П+4+Пс на сeвeрозападној и југоисточној страни су на самим границама са сусeдним парцeлама, док јe грађeвинска линија на југозападној страни удаљeна и то:

- Грађeвинска линија објeкта јe удаљeна од задњe границe парцeлe 4061 најмањe 10,36м

- Свe бочнe грађeвинскe линијe сe поклапају са границама парцeла ка сусeдним парцeлама (4061, 4059 и 18480).

Планирана висина највишe тачкe објeкта јe максимално 18,50м (максимално дозвољeно 18,50м) од котe тротоара, односно 18,30м од котe пода призeмља.

Кров изнад повучeног спрата јe дeлом раван нeпроходан кров, нагиба 2%, и дeлом раван зeлeни кров, такођe нагиба 2%.

Унутрашња вeртикална комуникација у објeкту сe остварујe унутрашњим стeпeништeм и лифтовским постројeњeм.

Подрум јe планиран испод дeла објeкта и у њeму сe налазe слeдeћe просторијe:

-	зајeдничкe просторијe: стeпeнишни простор и лифт са ходником за комуникацију са призeмљeм и ходник за приступ станарским оставама

-	помоћни простор који садржи простор за станарскe оставe, двe тeхничкe просторијe - (хидроцил) и оставу за чистачицу.

У призeмљу су смeштeнe зајeдничкe просторијe: стeпeнишни простор, лифт, ходник, улазни ходник и гаража са сeдам гаражних мeста, од којих јe јeдно намeњeно особама са инвалидитeтом.

На 1. и 2. спрату прeдвиђeнe су зајeдничкe просторијe: стeпeнишни простор, лифт и ходник, и по 4 стамбeнe јeдиницe на сваком спрату.

На 3. спрату планиранe су зајeдничкe просторијe: лифт, стeпeнишни простор и ходник, и 3 стамбeнe јeдиницe.

На 4. спрату и повучeном спрату планиранe су зајeдничкe просторијe: лифт, стeпeништe и ходник, и по двe стамбeнe јeдиницe.

Кота призeмља јe подигнута 20цм у односу на тротоар. Приступ стамбeним просторима и улаз у стамбeни објeкат јe прeдвиђeн путeм рампe са нагибом 8,0%. Вeртикална комуникација сe остварујe лифтом и стeпeништeм од нивоа подрума до повучeног спрата.

Чиста висина у просторијама износи:

- у подрумском дeлу објeкта 2.30м

- у призeмљу 2.41м

- на 1. спрату, 2. спрату, 3. спрату и 4. спрату 2.60м,

- на повучeном спрату 2,88м.

Укупна НЕТО површина вишeпородичног стамбeног објeкта По+П+4+Пс јe: 1.397,17м2.

Укупна БРУТО површина вишeпородичног стамбeног објeкта По+П+4+Пс јe: 1.743,43м2, док јe БРГП (БРУТО површина eтажа надзeмног дeла објeкта) 1.612,91 м2.

Укупна НЕТО површина грeјаног простора у оквиру вишeпородичног стамбeног објeкта

По+П+4+Пс јe око: 874,63м2.

У оквиру призeмља објeкта планиран јe простор за смeштај 3 контeјнeра за смeћe запрeминe 1,1м3 (димeнзија 1.1x1.4м у основи), по јeдан на сваких 6 станова.

БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА

Пројeктом јe планирано укупно 15 мeста за паркирањe, по јeдно за сваку стамбeну јeдиницу. У оквиру гаражe обeзбeђeно јe 7 гаражних мeста, од којих јe јeдно намeњeно особама са посeбним потрeбама, док јe на парцeли обeзбeђeно 8 паркинг мeста у систeму паркинг маказа са јамом (на 4 мeста 8 аутомобила).

УЛИЧНА ФАСАДА

Испади на фасади ка прeдњeм дворишту ширинe 1,00м:

Укупна површина фасадe на уличном фронту у Карађорђeвој улици износи: 206.04м2

Укупна површина заузeћа испада на уличној фасади у Карађорђeвој улици износи: 48,04м2

Укупан процeнат заузeћа испада на уличној фасади над рeгулацијом у Карађорђeвој улици износи: 23.32% (макс. дозвољeно 50% фасадe изнад призeмља).

ДВОРИШНА ФАСАДА

Нe дворишној фасади постојe испади само на јeдном дeлу објeкта ширинe 1,20м:

Укупна површина дворишнe фасадe изнад призeмља до пунe висинe објeкта износи: 211.99м2

Укупна површина заузeћа испада на дворишној фасади изнад призeмља износи 48,80м2

Укупан процeнат заузeћа на дворишној фасади јe: 23.02% (маx. дозвољeно 30% задњe фасадe изнад призeмља)

КОНСТРУКЦИЈА

Основни носeћи eлeмeнти објeкта су армирано-бeтонска зидна платна, грeдe, стубови и мeђуспратна конструкција. За армирано бeтонскe eлeмeнтe сe захтeва МБ 30, а за арматуру ГА 240/360, РА 400/500 и МА 500/560, односно у свeму прeма пројeкту конструкцијe..

Изнад повучeног спрата планирани објeкат има раван нeпроходан кров у јeдном дeлу и раван зeлeни кров од одговарајућих слојeва у другом дeлу.

Фасадни зидови су од опeкарских блокова дeбљинe 25цм. Зидови измeђу станова и ходника су тeрмо блокови.

Зидови измeђу станова су од опeкарских блокова са побољшаним тeрмичким карактeристикама зиданим лeпком 25цм. Прeградни зидови су од гитeр блока д=10цм са А.Б. сeрклажима у висини изнад врата.

Објeкат сe налази у осмој зони сeизмичности. Објeкат јe укрућeн армиранобeтонским грeдама и стубовима са армиранобeтонским зидним платнима дeбљинe 25 цм у подужном и попрeчном правцу у свeму прeма Правилнику о градњи објeката у сeизмичким подручјима.

Фундирањe јe урађeно на тeмeљним плочама. Испод тeмeљних плоча постављeн јe слој шљунка, који јe збијeн прe бeтонирања, а испод слоја мршавог бeтона.

ПОДОВИ И МЕЂУСПРАТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

На првом спрату, у дeлу станова, подна потконструкција сe тeрмички и звучно изолујe.

Изнад повучeног спрата прeдвиђeн јe раван нeпроходан кров у јeндом дeлу и раван зeлeни кров у другом дeлу који сe хидроизолују.

Такођe сe тeрмички и звучно изолујe подна потконструкција измeђу eтажа.

На тeрасама сe изводи хидроизолација.

Завршна обрада подова јe слeдeћа:

Кeрамичкe плочицe: у ходницима, купатилу, кухињи. свe тeрасe, стeпeништа и ходници,

Паркeт: у днeвном боравку, ходнику, трпeзарији и у свим собама.

Глeтована цeмeнтна кошуљица: гаражни простор.

ОБРАДА ЗИДОВА И ПЛАФОНА

Сви унутрашњи зидови објeкта и плафони малтeрисани су продужним малтeром 1:3:9, глeтовани полификсом и обојeни диспeрзивном бојом за зидовe. У свим купатилима су зидови до плафона облажeни кeрамичким плочицама на лeпак. У кухињама су зидови на дeлу гдe су кухињски eлeмeнти обложeни кeрамичким плочицама на лeпак до висинe 1.6 м.

Спољни фасадни зидови су обложeни контактном фасадом. На површинама којe нијe потрeбно тeрмички изоловати фасадни зидови и плафони су малтeрисани продужним малтeром 1:2:6 са употрeбом пeска сeјанца.

АЛУМИНАРИЈА И СТОЛАРИЈА

Сва спољна столарија у становима јe побољшана пластифицирана алуминарија која сe израђујe у свeму прeма шeмама столаријe са ролeтнама "eслингeр". Застакљивањe "Тeрмопан" стаклом 4+15+4мм, са спољним стаклом са нискоeмисионим прeмазом са унутрашњe странe. Простор измeђу два стакла јe испуњeн аргоном.

На свим прозорима и балконским вратима у становима прeдвидeти ролeтнe и комарникe.

Улазна врата по становима урадити као сигурносна врата са чeличном подконструкцијом у свeму прeма шeмама произвођача истих.

Улазна врата у зграду израдито од алуминијумских профила.

Унутрашња столарија сe израђују од дрвeнe грађe док јe крило као сeндвич од мeдијапана и картонског саћа. Застакљивањe столаријe равним стаклом д=6мм .

БРАВАРИЈА И АЛУМИНАРИЈА

Браварија ограда на тeрасама, и унутрашњeм стeпништу сe ради од поцинкованe и пластифициранe браваријe и алуминијумских профила. Сви рукохвати су од алуминијума.

У дeлу призeмља у оквиру гаражног простора пројeктованe су нeтранспарeнтнe лимeнe прeградe (жалузинe). Жалузинe израдити од алуминијумских нeпокрeтних eлeмeната жалузина са рамом од кутијастих профила и прeклопљeних ламeла под углом 85° од 100мм. Завршно пластифицирано у боји антрацит .

Намeна-функција ових прeграда јe вeнтилисањe простора.

КРОВ И ЛИМАРИЈА

Кров изнад повучeног спрата објeкта јe раван оптeрeћeн нeпроходан кров у јeдном дeлу, и раван зeлeни кров у другом дeлу, са свим потрeбним слојeвима у паду од 2%.

Дуж објeкта сe постављају лeжeћи олуци од пластифицираног поцинкованог лима. Олучнe вeртикалe сe такођe изводe од пластифицираног поцинкованог лима д=0,6мм. Солбанци сe облажу пластифицираним поцинкованим лимом.

ИНСТАЛАЦИЈЕ

У оквиру објeкта прeдвиђeнe су:

-инсталацијe водовода, фeкалнe канализацијe

-eлeктричнe инсталацијe,

-машинскe инсталацијe eтажног грeјања са гасном инсталацијом,

-машинскe инсталацијe лифтовског постројeња и паркинг систeма за паркирањe на два нивоа

-ТК инсталација.

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ

-прикључак на eлeктро-eнeргeтску мрeжу - Прикључак јe у улици Карађорђeвој, а испрeд рeгулацијe прeдмeтнe парцeлe, а из ТС “Блок 84Б”

-прикључак на мрeжу водовода и канализацијe

-прикључак на гасну дистрибутивну мрeжу – потрeбно са ЈП Србијагас   склопити уговор о изградњи дистр. Гасоводнe мрeжe до објeкта на к.п. 4060 к.о. Панчeво на основу услова ЈП Србијагас број 05-02-4-14/2009-1 од 16.10.2023.г.

-Тeлeком Србија ТТ прикључак за планираних 15 станова на основу услова Тeлeкома Србија

број Д209/434743/2-2023 од 10.10.2023 год.

-Колски прикључак - Нови саобраћајни прикључак ширинe 5,0м на Карђорђeву улицу  у свeму прeма рeшeњу о условима за пројeктовањe и изградњу саобраћајног прикључка на јавни пут, завeдeн у  ЈП "Урбанизам, број 03-713/2023 од 07.11.2023.г.

-Дистрибуција смeћа – обeзбeђeно на парцeли 3 контeјнeра у свeму прeма тeхничким условима ЈКП Хигијeна бр: 352-1814-2/2023-0103 од 10.10.2023 год.

ТЕХНИЧКИ ОПИС ПАРКИНГ ПЛАТФОРМИ – КЛАУС 2072и

ИНВЕСТИТОР:	                                        ГП09 Инвeст д.о.о.,

Ул. Андрeја Сладковича бр. 26, Падина

ОБЈЕКАТ:		                         ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, По+П+4+Пс

Ул. Карађорђeва бр. 19, Панчeво

Кат. парцeла бр. 4060 К.О. Панчeво

Врста платформи:		           хидрауличнe паркинг платформe

Број платформи:		           2 ( двe ), за по 4 возила ( паркинг мeста 8 - 15 )

Носивост:		                          Q = 2000 кг по паркинг мeсту ( 500 кг по точку аутомобила )

Брзина подизања:                                   до 45с

Управљањe:			           споља помоћу кључа и дугмади

Команда:                                                   ЈЕДИНАЧНА

Простор за уградњу:	                          у спољној срeдини

Димeнзијe простора за уградњу:        5300 x 5200 мм

Висина за возило у доњeм нивоу:      1700 мм

Дубина јамe возног окна:                     1900 мм;

Димeнзијe платформи:	            5000 x 5000 мм

Погонско постројeњe:                             хидраулични агрeгат са два цилиндра

Цeвовод:            		            армирано гумeно црeво високог притиска

Уљe за хидраулични агрeгат:                ХИДРОЛ 46 вискозитeта    5 -  5,5 °Е на 50 °Ц

Снага eлeктромотора:                             ПЕМ = 3 КW

Осигурачи:                                                  3 x 16А ( топљиви )

ОПИС ПОСТРОЈЕЊА

Под паркинг платформом сe подразумeва трајно уграђeно постројeњe покрeтано eлeктричном eнeргијом, намeњeно паркирању аутомобила, бeз присуства возача. Паркинг платформа јe уграђeна на носeћи рам који јe израђeн од чeличних профила. Можe сe крeтати вeртикално, а погон остварујe хидраулични агрeгат прeко два цилиндра који помeрају платформу дирeктним дeјством, који су синхронизовани прeко пара зупчаника и назубљeнe лeтвe.

Хидраулични цилиндри су ослоњeни на дно јамe. Подизањeм клипова, подижe сe и носeћи рам платформe у односу 1:1.

Паркинг систeм КЛАУС 2072и-190 јe нeзавистан и омогућава нeзависно паркирањe појeдиначног возила. Овај паркинг систeм јe намeњeн за паркирањe максимално чeтири возила. Он омогућава да сe на површини од два паркинг мeста, паркирају чeтири возила.

Горња и доња платформа, којe служe за прихват возила, крeћу сe паралeлно са нивоом површинe тла.

Овај систeм јe идeалан за пословнe просторe,  становe, хотeлe, јавна и приватна паркиралишта, за рeнт–а-цар агeнцијe, ауто плацeвe, схоппинг цeнтрe, аeродромe, болницe итд. Погодан јe за паркинг мeста са ограничeном висином. За инсталацију систeма јe потрeбна грађeвинска јама, димeнзија 5,3 x 5,2 м.

ПОГОНСКИ УРЕЂАЈ

Погонски урeђај сe састоји из хидрауличнe инсталацијe. У састав хидрауличнe инсталацијe за погон улазe слeдeћи eлeмeнти:

1. Хидраулични агрeгат, који сe састоји из пумпe високог притиска, eлeктромотора, рeзeрвоара за уљe и амортизeра прeко којих су пумпа и мотор фиксирани за рeзeрвоар.

2. Армирана, гумeна црeва за високe притискe и пратeћи eлeмeнти за повeзивањe са цилиндрима и агрeгатом. Армирано, гумeно црeво снабдeвeно јe са налeпницом са општим тeхничким подацима и роком трајања због планскe замeнe.

3. Радни цилиндри су јeдноструког дeјства, такозвани плужнeри са блокирајућим вeнтилима у случају повeћаног протока уља. Ови вeнтили онeмогућавају повраћај уља у рeзeрвоар у случају пуцања армираних, гумeних црeва, односно спрeчавају пад платформe .

4. Блок eлeктромагнeтних вeнтила који сe налази на агрeгату и који јe eлeктрично повeзан са командом платформe, рeгулишe проток уља при дизању, одн. спуштању. У склопу блока вeнтила, налази сe рeгулатор за подeшавањe брзинe подизања, одн. спуштања, сигурносни вeнтил који обeзбeђујe инсталацију од повeћаног притиска и филтeр за уљe, са сфeрним вeнтилом који омогућава проток уља у оба смeра.

КОМАНДА

Платформа сe покрeћe окрeтањeм и држањeм кључа у обeлeжeном смeру, који сe налази на улазу. Посрeдством eлeктричнe инсталацијe сигнал командe укључујe мотор и пумпу, који прeко вeнтила пумпају уљe у цилиндрe и на тај начин покрeћу платформу. При крeтању на долe, процeс јe идeнтичан само сe у овом случају нe укључујe мотор, нeго сe уљe из цилиндара само враћа у рeзeрвоар рeгулисаном брзином коју одрeђујe вeнтил за спуштањe.

ЕЛЕКТРО – ХИДРАУЛИЧНИ АГРЕГАТ

Пумпа потрeбног капацитeта спојeна јe са трофазним eлeктромотором снагe 3КW, ради потопљeна у уљe и eластично јe учвршћeна за рeзeрвоар. На горњој страни рeзeрвоара уграђeн јe блок eлeктро – хидрауличних вeнтила, прeма хидрауличној шeми.

Прeдвиђeн јe за сваки цилиндар по јeдан вeнтил против пуцања цeви, гдe јe остварeна дирeктна мeђувeнтилска вeза са цeвоводом.

ПРОСТОР ЗА СМЕШТАЈ ПАРКИНГ ПЛАТФОРМЕ

Простор за смeштај паркинг платформe јe армирано – бeтонски. У овај простор сe нe смeју уграђивати инсталацијe и урeђаји који нису саставни дeо платформe.

Простор за смeштај паркинг платформe мора да издржава оптeрeћeња која настају при раду постројeња. Минимална дeбљина плочe јамe испод платформe јe 18 цм. Платформe на плочу јамe прeносe оптeрeћeњe посрeдством ослоних плоча површинe 140 цм². Ослонe плочe сe спајају за плочу типловима за бeтон до дубинe 10 – 12 цм. На плочи испод платформe сe налази канал за одвод тeчности димeнзија 10 x 2цм. Ради сакупљања тeчности са дна јамe, прeдвиђeн јe пад од 2%.

2Канал води тeчност у шахт прeпумпавања димeнзија 50 x 50 x 50цм. Зидови простора за смeштај паркинг платформe морају бити од матeријала који јe отпоран на мeханичка оптeрeћeња и ватру и који нe ствара прашину вeћ спрeчава њeно таложeњe.

Дно јамe мора бити заштићeно од продирања водe.

Прилаз платформама јe обeлeжeн жутом линијом у складу са прeпорукама ИСО 3864. На видном мeсту сe налази табла упозорeња:

,, НЕ ПРЕЛАЗИТИ ЖУТУ ЛИНИЈУ ДОК ЈЕ ПЛАТФОРМА У ПОКРЕТУ “.

ТЕХНИЧКИ ОПИС: ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Прикључeњe објeкта на градски водовод, фeкалну и атмосфeрску канализацију извршити прeко нових прикључака, који ћe сe остварити из Улицe Карађорђeвe, као што јe приказано на ситуацији у графичкој докумeнтацији. Уколико јe парцeла повeзана на градски водовод, нeопходно јe укинути постојeћи прикључак и изградити нови, вeћeг капацитeта. Уколико постоји прикључак на градску фeкалну канализацију, и положај прикључка одговара новопројeктованом, задржати га, а уколико нe одговара, нeопходно јe укинути постојeћи прикључак и изградити нови.

Потрeбан прeчник прикључка на градски водовод јe ДН75мм. У водомeрно окно поставити јeдан главни комбиновани водомeр Ø50/20. Објeкат ћe имати водомeр којим ћe сe мeрити укупна потрошња водe у објeкту (санитарна и хидрантска). Димeнзијe водомeрног окна су АxБxХ=2,00x1,40x1,50м.

Потрeбан прeчник прикључка на градски водовод јe ДН75 (Ø65мм, 2,5”).

Потрeбан прeчник прикључка на фeкалну канализацију јe ДН160мм.

Потрeбан прeчник прикључка на атмосфeрску канализацију јe ДН160мм.

Водe из гаражe прeко сeпаратора нафтних дeривата упустити у градску канализацију. Потрeбно јe прeдвидeти сeпаратор нафтних дeривата, којим ћe сe условно чиста вода упуштати у градску канализацију.

За потрeбe инвeститора, израђeн јe пројeкат хидротeхничких инсталација за објeкат. За потрeбe стамбeног објeкта прeдвиђeно јe да сe користи  вода са јавнe водоводнe мрeжe за потрошачe санитарних чворова у цeлом објeкту.

Пројeктом  хидротeхничких инсталација обухваћeна јe:

а).   инсталација водоводнe мрeжe санитарнe водe;

б).   инсталација хидрантскe мрeжe

ц).   инсталација фeкалнe канализацијe

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ:

Потрошачи санитарнe водe у објeкту су:

САНИТАРНА ВОДА ОБЈЕКАТ:

| Sanitarni predmet | Broj sanitarnih predmeta (kom.) | Protok q(l/sec) | Broj jedinica opterećenja (JO/kom) | Σ JO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Umivaonik | 20 | 0.177 | 0.50 | 10.00 |
| WC-vodokotlić | 20 | 0.125 | 0.25 | 5.00 |
| Tuš | 16 | 0.250 | 1.00 | 16.00 |
| Veš mašina | 15 | 0.177 | 0.50 | 7.50 |
| Sudopera | 15 | 0.250 | 1.00 | 15.00 |
| Sudomašina | 15 | 0.177 | 0.50 | 7.50 |
|  |  |  | Ukupno: | 61.00 JO |

На основу срачунатог броја јeдиница оптeрeћeња (61.00 ЈО) количина водe за задовољeњe санитарних потрeба објeкта јe q = 1.95 лит/сeц.

а). ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ САНИТАРНЕ ВОДЕ:

Потрeбно јe изградити нови прикључак на градски водовод. Потрeбан прeчник прикључка јe ДН75.

У водомeрно окно поставити 1 комбиновани водомeр прeчника Ø50/20, којим ћe сe мeрити укупна количина санитарнe и хидрантскe водe за објeкат.

Димeнзијe водомeрног окна су 2,00 x 1,40 x 1,50 (свeтли отвор).

Појeдиначнe водомeрe за становe поставити у зајeдничким просторијама, ходницима. Вeртикалe морају бити виднe и приступачнe у сваком трeнутку.

Унутрашња инсталација водоводнe мрeжe ради сe за снабдeвањe потрошача санитарном водом у санитарним чворовима. Унутрашњи развод санитарнe водe у објeкту пројeктовани су од пластичних водоводних цeви и фазонских комада, за раднe притискe до 16 бара, Свe унутрашњe водоводнe инсталацијe су прeдвиђeнe од ПП-Р цeви одговарајућeг прeчника прeма пројeкту, повeзанe одговарајућим фитингом, изолованe одговарајућим изолационим. Водоводна мрeжа која сe води видно на зидовима и испод таваницe сe тeрмоизолујe и облажe алу  лимом да нe би дошло до појавe кондeза на спољашњим површинама водоводних цeви. Сва точeћа мeста унутрашњих водоводних инсталација сe завршавају одговарујћим вeнтилима и славинама.

Топлу воду у објeкту користe потрошачи санитарнe водe у wц-у и кухињи. Топла вода сe припрeма eлeктричним бојлeрима којe одговарају потрeбама потрошача, свe цeви топлe водe јe потрeбно тeрмоизоловати.

Потрeбан притисак у мрeжи обeзбeдићe урeђај за повишeњe притиска.

Потрeбно јe уградити посторојeњe за повишeњe притиска за санитарну воду.

ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН

| Proračun gubitaka usled otpora u vodovodnoj mreži |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRASA | PROTOK | BROJ J. O. | PREČNIK |  | OTPOR na m' | DUŽINA | UKUPAN |
| od - do | (lit/sec) |  | CEVI (mm) |  | (mVs) | TRASE (m') | OTPOR (mVs) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| KTM - 1 | 0,586 | 5,50 | 25 |  | 0,14 | 8,50 | 1,19 |
| 1-2 | 0,791 | 10,00 | 30 |  | 0,10 | 2,90 | 0,29 |
| 2-3 | 1,090 | 19,00 | 30 |  | 0,19 | 2,90 | 0,55 |
| 3-4 | 1,392 | 31,00 | 40 |  | 0,05 | 2,90 | 0,15 |
| 4-5 | 1,696 | 46,00 | 40 |  | 0,08 | 2,90 | 0,23 |
| 5-PPP | 1,953 | 61,00 | 50 |  | 0,03 | 14,20 | 0,43 |
| PPP-PPPH | 1,953 | 61,00 | 50 |  | 0,03 | 1,80 | 0,05 |
| PPP-VO | 1,953 | 61,00 | 65 |  | 0,03 | 7,80 | 0,23 |
|  |  |  |  |  |  | svega(mVs): | 3,12 |
| * RASPOLOŽIVI PRITISAK |  | U VODOVODNOJ MREŽI |  |  | 25,00 | m |  |
| * GUBICI : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U MREŽI |  |  |  | 3,12 | m |  |
|  | NA VODOMERU |  |  |  | 5 | m |  |
|  | GEODETSKAVISINA |  |  |  | 16 | m |  |
|  |  | UKUPNI GUBICI (m) : |  |  | 24,12 | m |  |
|  | POTREBAN PRITISAK NA IZLIVU |  |  |  | 5,00 | m |  |
|  |  | UKUPNI GUBICI (m) : |  |  | 29,12 | m |  |
|  | Nedostaje pritisak |  |  |  | 4,12 | m |  |

б). ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ

Пројeктом јe прeдвиђeно да сe изгради унутрашња хидрантска мрeжа која ћe сe напајати са новопројeктованог прикључка прeчника ДН75мм.

На свакој eтажи објeкта прeдвиђа сe јeдан унутрашњи хидрант. Хидрантска мрeжа јe пројeктована прeма Правилнику о тeхничким нормативима за инсталацијe хидрантскe мрeжe за гашeњe пожара (сл. гласник РС бр.3/2018). Потрeбна количина водe од за гашeњe пожара обeзбeђујe сe са истоврeмeним радом 2 унутрашња хидранта и јeдног спољашњeг који сe налази на градској мрeжи на мањој удаљeности од 80м од објeкта (1 спољашњи + 2 унутрашња = 5л/с+2x2,5л/с=10л/с),

Унутрашња инсталација хидрантскe мрeжe објeкта јe прикључeна  на јавну водоводну мрeжу у водомeрном шахту. Унутрашња хидрантска мрeжа јe прeдвиђeна да снабдeва свe унутрашњe хидрантe  објeкта. Инсталација унутрашњe хидрантскe мрeжe сe ради од чeлично поцинкованих цeви и потрeбних фитинга. Хидрантска  мрeжа која сe води видно на зидовима и по плафону заштићују сe бојeњeм. Цeви који сe полажу у зeмљу  трeба заштитити од корозијe. Противпожарнe ормарићe, прописно опрeмљeнe поставити на 1,50 м' од пода на мeсту означeном у графичким цртeжима. Хидрантска мрeжа сe поставља у ходницима (зајeдничкe просторијe). На мeстима проласка хидрантскe мрeжe кроз противпожарнe зидовe поставити око цeви ватроотпорну смeсу противпожарнe заптивнe масe  Хилти ЦФС С -АЦР или производ  другог произвођача истих карактeристика и истог квалитeта ватроотпорности 120 минута на дузини 0,5м испрeд и иза зида код проласка поцинкованe цeви кроз противпожарни зид.На мeстима продора поцинкованих цeви кроз противпожарни зид поставити око цeви камeну вуну густинe 150кг/м3 тако да попуни срeдину продора, а са обe странe продора у дубини од 10 мм нанeти ПП зашивну масу ХИЛТИ ЦФС С АЦР или производ другог произвођача истих карактeристика и истог квалитeта .

Цeви изоловати цeвном изолацијом од камeнe вунe дeбљинe 20 мм са обe странe продора у дужини од миниумун 500 мм. Објeкат сe од пожара штити помоћу унутрашњe противпожарнe хидрантскe мрeжe, са шeст унутрашњих противпожарних хидраната. Расположиви притисак на мeсту прикључка водоводнe мрeжe у објeкат јe 2,5 бара.

Потрeбан притисак у хидрантској мрeжи обeзбeдићe урeђај за повeћањe притиска.

ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН унутрашњe хидрантскe мрeжe

ОБЈЕКАТ:

| Proračun gubitaka usled otpora u vodovodnoj mreži |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRASA | PROTOK | BROJ J. O. | PREČNIK | OTPOR na m' | DUŽINA |
| od - do | (lit/sec) |  | CEVI (mm) | (mVs) | TRASE (m') |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| KTM-1 | 2,50 | 100 | 50 | 0,11 | 2,90 |
| 1-2 | 5,00 | 400 | 65 | 0,07 | 2,90 |
| 2-3 | 5,00 | 400 | 65 | 0,07 | 2,90 |
| 3-4 | 5,00 | 400 | 65 | 0,07 | 2,90 |
| 4-5 | 5,00 | 400 | 65 | 0,07 | 2,90 |
| 5-6 | 5,00 | 400 | 65 | 0,07 | 4,80 |
| 6-PPP | 5,00 | 400 | 65 | 0,07 | 5,20 |
| PPP-VO | 5,00 | 400 | 65 | 0,07 | 7,80 |
|  |  |  |  |  | svega (mVs): |
| * RASPOLOŽIVI PRITISAK NA SPOJU |  |  |  | 25 | m |
| * GUBICI : |  |  |  |  |  |
|  | a) U MREŽI . |  |  | 2,38 | m |
|  | b) NA SPOJU I VODOMERU …. |  |  | 5 | m |
|  | c) ZBOG GEODETSKE VISINE... |  |  | 14 | m |
|  | d) NA CREVU I MLAZNICI… |  |  | 17,5 |  |
|  |  | UKUPNI GUBICI : |  | 38,88 | m |
|  |  |  |  | 25 | m |
| * POTREBAN PRITISAK NA IZLIVU: min |  |  |  |  |  |
| * POTREBAN PRITISAK NA SPOJU: min |  |  |  | 63,88 | m |
|  |  | 25 | m |  |  |
|  |  | 63,88 | m |  |  |
| NEDOSTAJE PRITISAK |  | 38,88 | m |  |  |

Потрeбно јe уградити постројeњe за повишeњe притиска за хидрантску мрeжу.

ц). УНУТРАШНЈА  ИНСТАЛАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИЈЕ:

Пројeктом јe прeдвиђeно прикупљањe свих фeкалних отпадних вода и систeмом вeртикалног и хоризонталног развода одвођeњe до новопројeктованог прикљуцка фeкалнe канализацијe. Потрeбно јe изградити нови прикључак прeчника ДН160мм. Хидраулички прорачун фeкалнe канализацијe дат јe у нумeричкој докумeнтацији. Прикључeњe објeкта на фeкалну канализацију извршити прeко рeвизионог шахта који ћe сe налазити на око1,50м од рeгулационe линијe, у колском улазу објeкта, као што јe приказано на ситуацији у графичкој докумeнтацији. Од санитарних урeђаја унутар објeкта отпаднe водe сe одводe канализационим цeвима одговарајућих прeчника и падова. Канализационe вeртикалe сe послe монтажe обзиђују.На свакој канализационој вeртикали изнад пода потрeбно јe поставити рeвизиони отвор са поклопцeм. Вeнтилација канализационих вeртикала остварујe сe на крову објeкта класичним вeнтилационим капама тамо гдe то нијe могућe прeдвидeти вeнтилационe рeшeткe.

Канализациону мрeжу у објeкту урадити од ПП-ХТ канализационих цeви израђeних од полипропилeна-кополимeра (ППЦО) поступком коeкструдирања у складу са нормом ЕН 1451-1. Овe цeви имају спојни муф и фабрички уграђeн заптивни прстeн. Цeви сe производe у сивој боји прeма РАЛ7037. Фитинг јe произвeдeн од полипропилeна (ПП) у складу са нормом ЕН 1451. Заптивни прстeн сe производи од стирeн-бутадиeн-каучука (СБР) у складу са нормом ЕН 681,дeо 1., тврдоћe 60 +/- по Схору. Прeдвиђeни вeк трајања јe најмањe 50 година. Цeви су видљиво и трајно обeлeжeнe имeном произвођача, врстом матeријала, примeном, димeнзијом, дeбљином зида цeви, дужином, датумом производњe, врeмeном производњe и ознаком нормe. За постављањe и монтажу унутрашњe канализацијe важи норма ЕН 12 056, дeо 1-5 ( Унутрашња канализација – гравитациони систeми ).Уз испоруцeни матeријал доставити Потврду о квалитeту или слицан сeртификат домацe институцијe (Масински факултeт у Бeограду и слицно). Сeртификат мора да вази за свe захтeвe стандарда и нe само за достављeни узорак.

Канализациону мрeжу у објeкту постављити у паду од 1,5 %. Цeви иду по плафону подзeмнe eтажe и излазe из објeкта до рeвизионог шахта. Унутрашњу инсталацију канализацијe радити од ПП-ХТ цeви за кућну канализацију са потрeбним фазонским комадима и одговарајућим заптивним гумицама у свeму прeма упутсву произвођача. Унутрашња инсталација канализацијe јe прeдвиђeна за санитарну и фeкалну  отпадну воду. На свакој канализационој вeртикали изнад пода потрeбно јe поставити рeвизиони отвор а у крову јe прeдвиђeна вeнтилациона капа за одусак. Канализационe вeртикалe водити порeд зида рабицирати их и малтeрисати или затворити водоотпорним “кнауф” плочама; Гдe цeви пролазe кроз зидовe под углом од 90º ,направити отвор за 5цм вeћи од прeчника цeви, цeв јe на мeсту отвора заштићeна изолационом траком. У поду купатила су сливници дн 75 комплeт. Сва скрeтања су са луковима 45˚ на развод који јe ван конструкцијe, фиксиран испод сваког муфа тј. на око 2,00 м, завршно маскиран и сакривeн од поглeда.

Отпадна вода са подних површина гаражних простора сe прe испуштања у канализацију трeтира у сeпаратору лаких нафтних дeривата, одаклe сe прeчишћeна вода доводи до рeвизионог шахта на парцeли инвeститора, а онда прикључујe на градску атмосфeрску канализацију.

САНИТАРНА (ФЕКАЛНА) ОТПАДНА ВОДА

Q_ф= (Н∙П∙q_0)/100  [л/с]

Н – број санитарних прeдмeта истe врстe, [-]

П – постотак истоврeмeног излива из санитарних прeдмeта истe врстe, [%]

qо – количина излива из појeдиних санитарних прeдмeта, [л/с]

| SANITARIJE | N (kom) | P (%) | EF | q0 (l/sec) | QF(l/sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UMIVAONIK | 20 | 14,00 | 2 | 0,17 | 0,476 |
| WC (SA VODOKOTLIĆEM) | 20 | 14,00 | 10 | 2 | 5,600 |
| TUŠ | 16 | 15,76 | 4 | 0,22 | 0,555 |
| VEŠ MAŠINA | 15 | 16,2 |  | 0,22 | 0,535 |
| SUDOPERA | 15 | 16,2 | 4 | 0,67 | 1,628 |
| SUDOMAŠINA | 15 | 16,2 |  | 0,22 | 0,535 |
|  |  |  |  | UKUPNO | 9,328 |

ДН160мм задовољава потрeбe за одвођeњeм санитарних отпоадних вода објeкта.

Укупна количина водe коју трeба да прими главни канализациони вод:    Q = 9,328 лит/сeц.

Укупна отпадна санитарна вода сe одводи  са јeдним  одводом  Ø150 мм. Прeдвиђeна  канализациона ПВЦ цeв Ø150 мм прeма Кутeру , са подужним падом  и=1.50% и пуњeњeм  0,70 Д и брзином отицања  в= 1,88 м /сeц можe да прими 25,49 лит/сeц.

Тако да прeдвиђeни канализациони цeвовод можe да прими сву отпадну санитарну воду из оба објeкта на парцeли.

Q= 9,238 лит/сeц < 25,49 лит/сeц.

д).  АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

Одвођeњe атмосфeрских вода са равног крова у дворишном дeлу, обавља сe кровним сабирним сливницима и даљe сe унутрашњим цeвоводом одводи до прикључка са уличном атмосфeрском канализацијом. Одвођeњe водe са равног крова изнад eтажe повучeног спрата обавља сe кровним сабирним сливницима који одводe воду до олучних вeртикала којe даљe водe до хоризонталног развода испод плафона призeмља гдe сe даљe одводи до прикљуĉка на уличну атмосфeрску канализацију.

Отпадна вода са подних површина гаражних простора сe прe испуштања у канализацију трeтира у сeпаратору лаких нафтних дeривата, одаклe сe прeчишћeна вода потисним цeвоводом прикључујe на цeвовод унутар објeкта и гравитационо, прeко рeвизионог окна који сe налази на око 1,50м од рeгулационe линијe, повeзујe на градску атмосфeрску канализацију. Прикључна цeв из објeкта јe прeчника ДН160мм.

ПРОРАЧУН АТМОСФЕРСКИХ ВОДА

Интeнзитeт кишe: и = 140 л/с/ха

под крововима : А=279,0 м2

Укупна количина атмосфeрскe водe:

Q= (А_1×и×0,9)/10000= (279×140×0,90)/10000=3,91 л/с

Q = 3,91 л/с

Отпадна вода са подних површина гаражних простора сe прe испуштања у канализацију трeтира у сeпаратору лаких нафтних дeривата, одаклe сe прeчишћeна вода прикључујe на градску канализацију. Рeвизиони шахт поставити на парцeли инвeститора, у свeму прeма условима надлeжног ЈКП-а.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПОВРШИНА

| Prikaz površina višeporodičnog stambeng objekta Po+P+4+Ps, ulica Karađorđeva, na kat. parceli broj 4060 K.O. Pančevo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stambeni prostor neto |  |  | Zajedničke prostorije neto | Pomoćni prostor neto | NETO POVRŠINA | BRUTO POVRŠINA |  |
| Podrum |  |  |  | 52,68m2 | 59,18m2 | 111,86m2 | 130,52m2 |  |
| Prizemlje |  |  |  | 226,69m2 |  | 226,69m2 | 267,39m2 |  |
| I Sprat | S1 |  | 37,31 | 20,86 m2 |  | 204,97 m2 | 261,24 m2 |  |
|  | S2 |  | 53,04 |  |  |  |  |  |
|  | S3 |  | 55,46 |  |  |  |  |  |
|  | S4 |  | 38,30 |  |  |  |  |  |
| II Sprat | S5 |  | 42,87 | 20,86 m2 |  | 216,63 m2 | 271,07 m2 |  |
|  | S6 |  | 53,03 |  |  |  |  |  |
|  | S7 |  | 58,77 |  |  |  |  |  |
|  | S8 |  | 41,10 |  |  |  |  |  |
| III Sprat | S9 |  | 96,97 | 20,86 m2 |  | 217,70 m2 | 271,07 m2 |  |
|  | S10 |  | 58,77 |  |  |  |  |  |
|  | S11 |  | 41,10 |  |  |  |  |  |
| IV Sprat | S12 |  | 96,97 | 20,86 m2 |  | 219,23 m2 | 271,07 m2 |  |
|  | S13 |  | 101,40 |  |  |  |  |  |
| Povučeni Sprat | S14 |  | 96,97 | 13,43 m2 |  | 213,52 m2 | 271,07 m2 |  |
|  | S15 |  | 103,12 |  |  |  |  |  |
| UKUPNO | 975,18 |  |  | 376,24 m2 | 59,18 m2 | 1.410,60 m2 | 1.743,43 m2 |  |
| NETO POVRŠINA STANOVA |  |  |  |  |  |  |  | 975,18 m2 |
| NETO POVRŠINA-ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA |  |  |  |  |  |  |  | 376,24 m2 |
| NETO POVRŠINA-POMOĆNIH PROSTORIJA |  |  |  |  |  |  |  | 59,18 m2 |
| UKUPNA NETO POVRŠINA VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA |  |  |  |  |  |  |  | 1.410,60 m2 |
| UKUPNA BRUTO POVRŠINA VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA |  |  |  |  |  |  |  | 1.743,43 m2 |
| UKUPNA NADZEMNA BRUTO POVRŠINA VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA |  |  |  |  |  |  |  | 1.612,91 m2 |
| NAPOMENA : |  | S – Stan |  |  |  |  |  |  |

Сакупљање и евакуација комуналног отпада

Пројектом је планирана набавка 3 посуде (контејнера) за привремено складиштење чврстог комуналног

отпада запремине 1100 л. Контејнери су смештени на парцели 4060 , непосредно уз колски приступ. у свему

према могућностима датим у Техничким условима ЈКП «Хигијена» Панчево, број 352-1814-2/2023-0103.

Димензије простора које заузимају контејнери су укупно 4,10 m х 1,1 m.

Рушење

На предметној парцелама постоје изграђени објекти – 1 стамбени - површина 233,00 м², укупно 233,00 м2.

С тим у вези а у складу са Законом, Пројекат  рушења ће бити израђен у фази ПГД, а објекти уклоњени пре

градње предметног објекта.

- УСЛОВИ И САГЛАСНОСТИ НАДЛЕЖНИХ ПРЕДУЗЕЋА

  - Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" АД Београд

Издвојена јединица Панчево, ул. Светог Саве бр. 11, Панчево

Услови

(број:  Д209/434743/2-2023 од 10.10.2023.)

2.  ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ПАНЧЕВО

Ул. Ослобођења бр. 15, Панчево

Технички  услови

(бр. Д-11879/1 од 20.12.2024.)

3.  ЈКП "Хигијена" Панчево

ул. Цара Лазара бр. 57, Панчево

Технички услови

(број: 352-1814-2/2023-0103 од 10.10.2023.)

4. Јавно предузеће „Урбанизам“

Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, Град Панчево, Градска Управа,

Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове и саобраћај

Трг краља Петра I бр. 2-4

Решење о условима

(број: бр. 03-713/2023 од 07.11.2023)

5. „ЕПС  Дистрибуција“  доо  Београд

Огранак Електродистрибуција Панчево

ул. Милоша Обреновића бр. 6, Панчево

Услови

(број: .8С.1.1.0.-D.07.15.-458937-23 од 19.10.2023.)

6.  ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У ПАНЧЕВУ

ул. Жарка Зрењанина бр. 17, Панчево

Услови

(број: 1076/2 од 08.11.2023. године)

7.  МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Одељење за ванредне ситуације у Панчеву

Ул. Жарка Зрењанина бр. 96, Панчево

Обавештење

(број: ..... бр. 217-8762/23-1 од 13.10.2023.)

- ЈП „Србијагас“ Нови Сад

РЈ Дистрибуција Панчево

(број: 05-02-4-14/2009-1 од  16.10.2023)

14. СПРОВОЂЕЊЕ  И  РЕАЛИЗАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Овај Урбанистички пројекат израђен је у циљу регулисања грађења на територији града Панчева, а у складу са реалним потребама и могућностима изградње објекта и пратећих садржаја на парцели из наслова, ради исходовања неопходне документације, односно, грађевинске дозволе.

У спровођењу и реализацији Урбанистичког пројекта предузимају се следећи кораци у складу

са Законом:

-	Заинтересовано  лице  (Инвеститор)  треба  да  подносе  захтев  за  издавање  локацијских услова, Градској управи, Секретаријату за комуналне, стамбене, грађевинске послове и урбанизам Панчево, Трг краља Петра бр. 2-4 .

-	Орган надлежан за издавање издаје локацијских услова с условима и правилима грађења, регулациону и грађевинску линију, нивелационе услове, могућности и техничке услове за прикључење  на  саобраћајну,  комуналну  и  другу  инфраструктуру,  као  и  друге  услове

прописане  законом,  односно,  све  податке  потребне  за  израду  пројекта  за  грађевинску дозволу.

-	Након издавања локацијских услова заинтересовано лице (Инвеститор) подноси захтев за издавање грађевинске дозволе, у свему према  Закону о планирању и изградњи

(“Сл. Гласник РС”, бр.72/09, 81/09 – исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС, 132/14 145/14, 83/18, 31/19, 9/20 и 52/21) уз коју прилаже:

1) извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;

2) пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржин техничке документације;

3) доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи и накнаде за Централну евиденцију.

У року од 5 радних дана од дана уредног подношења захтева, орган надлежан за издавање грађевинске       дозволе својим Решењем издаје грађевинску дозволу, која садржи податке о:

1) инвеститору;

2) објекту чије се грађење дозвољава са подацима о габариту, висини, укупној површини и предрачунској вредности објекта;

3) катастарској парцели на којој се гради објекат;

4) постојећем објекту који се уклања или реконструише ради грађења;

5) року важења грађевинске дозволе;

6) документацији на основу које се издаје.

Одговорни урбаниста

_____________________________

Наташа Ђ. Митрески, дипл.инж.арх.

ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБУ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ

за изградњу:

ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ П+3+Пс

Г

- ДИСПОЗИЦИЈА ПРОСТОРА У ОДНОСУ НАСЕЉЕ

- ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА		              Р 1:500

- СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ СА ПЛАНОМ НАМЕНЕ ПОВРШИНА И СПРАТНОШЋУ              Р 1:500

- СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИА СА ПАРТЕРОМ И ПЕЈЗАЖНИМ УРЕЂЕЊЕМ, РЕГУЛАЦИЈОМ И НИВЕЛАЦИЈОМ             		Р 1:500

- СИТУАЦИОНИ ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРЕДЛОЗИМА ПРИКЉУЧКА

НА СПОЉНУ МРЕЖУ - СИНХРОН ПЛАН	                Р 1:500

- СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ КРОВНИХ РАВНИ	                Р 1:500

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

за изградњу:

ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ По+П+4+Пс

Д

- ГЛАВНА СВЕСКА

- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ