	[image: image10.png]3ABO[M 3A
JABHO 3[0PABJbE
NMAHUYERO



[image: image11.jpg]e
ATC
01-229

JIABOPATOPUIA
3A UCMTUTUBAHE
ISO/IEC 17025





	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Пастерова 2, 
Тел.Фаx.013/312-725
	ОБР-213

	ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ МЕРЕЊИМА 
ПОВРШИНСКИХ ВОДА
	Број извештаја: 01-377/8-2022  
Датум извештаја: 20.07.2022.


Завод за јавно здравље Панчево      OБР-213: Извештај о извршеним мерењима површинских вода бр. 01-377/8-2022  од 20.07.2022.

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
ОДЕЉЕЊЕ ХИГИЈЕНЕ
И З В Е Ш Т А Ј
О ИЗВРШЕНИМ МЕРЕЊИМА ПОВРШИНСКИХ ВОДА
ТАМИШ, ДУНАВ, ПОЊАВИЦА И ЈЕЗЕРО У КАЧАРЕВУ
II КАМПАЊА 2022. ГОДИНЕ
15.07.2022. ГОДИНЕ
САДРЖАЈ: 
1.
УВОД
3
2.
ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ КОЈА ВРШИ МЕРЕЊА И                   О КОРИСНИЦИМА УСЛУГA
4
2.1 Подаци о овлашћеној лабораторији која врши мерења
4
2.2 Подаци о кориснику услуга
4
2.3 Сертификати и овлашћења
4
3.
МЕТОДОЛОГИЈА
5
4.
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА
8
4.1 Река Тамиш
9
4.2 Река Дунав
12
4. 3 Поњавица
14
4. 4 Купалиште У Иванову
16
4. 5 Језеро У Качареву
18
5.
ОЦЕНА ЕКОЛОШКОГ СТАТУСА И КВАЛИТЕТА ВОДЕ (SWQI)
20
6.
ЗАКЉУЧАК И ПРЕПОРУКЕ
21
7.
ПРИЛОГ
233

	· Извештај о испитивању број 1502/1 од 20.07.2022. (број страна  4)
· Извештај о испитивању број 1502/2 од 20.07.2022. (број страна  4)
· Извештај о испитивању број 1502/3 од 20.07.2022. (број страна  4)
· Извештај о испитивању број 1503/1 од 20.07.2022. (број страна  4)
· Извештај о испитивању број 1503/2 од 20.07.2022. (број страна  4)
· Извештај о испитивању број 1503/3 од 20.07.2022. (број страна  4)
· Извештај о испитивању број 1506/1 од 20.07.2022. (број страна  4)
· Извештај о испитивању број 1506/2 од 20.07.2022. (број страна  4)
· Извештај о испитивању број 1506/3 од 20.07.2022. (број страна  4)
· КРАЈ ИЗВЕШТАЈА  –
	· 


1. УВОД
Под праћењем здравствене исправности воде за купање која је део водног тела површинске воде, на којој се очекује велики број купача, а која није решењем санитарне испекције под трајном забраном купања подразумева се њено узорковање, лабораторијско испитивање (физичко-хемијско, микробиолошко и биолошко), као и оцена њене здравствене исправности током трајања сезоне купања. Сезона је календарски период године када се може очекивати велики број купача, а у складу са локалним временским условима и локалним обичајима.
У току сезоне купања препоручује се да се редовно обавештава јавност о здравственој исправности воде за купање, а посебно у случајевима када је дошло до загађења воде које може угрозити здравље купача или проглашавања забране купања од стране санитарног инспектора. Обавештавање се врши путем средстава јавног информисања. 
Испитивање квалитета површинских вода које се користе за купање и рекреацију становништва на територији града Панчева у 2022. години врши се по захтеву и за рачун Града Панчева, на основу Уговора о набавци услуге испитивања квалитета површинских вода (Тамиш, Дунав, Поњавица, језеро у Качареву, Иваново) број XI-13-404-127/2022, наш број 01-377/6-2022 од 30.06.2022. године. Уговором су дефинисане тачке узорковања (купалишта) на којима ће се вршити испитивање квалитета површинских вода, обим и динамика испитивања. 
Дефинисане тачке узорковања (купалишта) за испитивање квалитета површинских вода: 
1. Река Тамиш – купалиште у Панчеву
2. Река Тамиш – купалиште у Глогоњу
3. Река Тамиш – купалиште у Јабуци
4. Река Дунав – купалиште Бела Стена лево од шпица
5. Река Дунав – купалиште Бела Стена десно од шпица
6. Река Поњавица – купалиште у Омољици
7. Река Поњавица – купалиште у Банатском Брестовцу
8. Купалиште у Иванову
9. Језеро у Качареву
Дефинисан обим микробиолошких анализа: фекалне колиформне бактерије, укупне колиформне бактерије, цревне ентерококе и број аеробних хетеротрофа (одређивање броја културабилних микроорганизама). 
Дефинисан обим физичко-хемијских анализа: температура воде, pH, суспендоване материје, растворени кисеоник, засићеност кисеоником, BPK5, HPK (бихроматна метода), ХПК (перманганатна метода), нитрати, нитрити, амонијум јон, укупан азот, ортофосфати, укупан фосфор, сулфати, хлориди, одређивање укупног остатка после испарења на 105º C (укупна минерализација), електропроводљивост на 20ºC, арсен, укупни хром, бакар, гвожђе, цинк, олово, кадмијум, жива и никл, површински активне материје / анјонски детерџенти. 
Уговором је дефинисана динамика испитивање квалитета површинских вода на подручју града Панчева кроз шест кампања, у равномерним временским размацима у зависности од метеоролошких услова, а према договору са управом Града Панчева од дана закључења уговора до 15. септембра 2022. године.
2. ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ КОЈА ВРШИ МЕРЕЊА И                   О КОРИСНИЦИМА УСЛУГA
2.1 Подаци о овлашћеној лабораторији која врши мерења
	Подаци о овлашћеној лабораторији

	Назив
	Завод за јавно здравље Панчево

	Адреса
	Пастерова 2

	Седиште
	26000 Панчево

	Тел/факс
	013 312 725

	Е-mail
	higijena@zjzpa.org.rs

	Лица за контакт
	Дубравка Николовски, 062 886 97 15


2.2 Подаци о кориснику услуга
	Подаци о кориснику услуга

	Назив
	Градска управа града Панчево

	Адреса
	Трг краља Петра I 2-4

	Седиште
	Панчево

	Тел/факс
	013 308 842, 013 351 298

	Е-mail
	ekologija@pancevo.rs; ljilja.drazilov@pancevo.rs; zdenka.miljkovic@pancevo.rs
vesna.petkovic-borovnica@pancevo.rs

	Лица за контакт
	Весна Петковић – Боровница, 064 866 22 48


2.3 Сертификати и овлашћења
Сертификатом о акредитацији (акредитациони број 01-229) потврђено је да Завод за јавно здравље Панчево задовољава захтеве стандарда SRPS ISО/IEC 17025:2017 те је компетентан за обављање послова узорковања и испитивања који су специфицирани у Решењу о утврђивању обима акредитације. 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије је издало овлашћење под бројем 325-00-600/2020-07 од 16.06.2020. године којим је овластио Завод за јавно здравље Панчево за узорковање и микробиолошка и физичко-хемијска испитивања површинских, подземних и отпадних вода. 
3. МЕТОДОЛОГИЈА
Узорковање и руковање узорцима вршено је у складу са стандардима који дефинишу узорковање:
· SRPS ISO 5667-1:2008 Квалитет воде - Узимање узорака Део 1: Смернице за израду програма узимања узорака и поступке узимања узорака;
· SRPS ISO 5667-3:2018 Квалитет воде - Узимање узорака Део 3: Заштита узорака и руковање узорцима воде; 
· SRPS ISO 5667-4:2019 Квалитет воде - Узимање узорака Део 4: Упутство за узимање узорака из природних и вештачких језера; 
· SRPS EN ISO 19458:2009 Квалитет воде – Узимање узорака за микробиолошке анализе.
Током испитивања коришћене су валидоване и акредитоване методе према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017, а методе микробиолошких и физичко-хемијских испитивања приказане су у извештајима о испитивању воде.
Примењено је бинарно правило одлучивања "једноставног прихватања" дефинисано у процедури ПР-12.
Примењена законска регулатива:
· Закон о водама (Сл.гласник РС, број 30/2010, 93/2012,  101/2016 и  95/2018)
· Уредбa о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Сл. гласник РС, број 50/2012), 
· Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (Сл. гласник РС, број 24/2014),
· Правилник о опасним материјама у водама (Сл. гласник СРС број 31/82)
· Правилник о условима које морају да испуњавају предузећа и друга правна лица која врше одређену врсту испитивања квалитета површинских и подземних вода, као и испитивање квалитета отпадних вода (Сл. гласник РС, број 41/1994 и 47/1994),
· Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине („Сл. гласник РС“ број 37/2011), (Serbian Water Quality Index (SWQI)),
· Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода (Сл.гласник РС, број 74/2011),
· Стручно методолошко упутство за праћење здравствене исправности површинских вода које се користе за рекреацију у Републици Србији (Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут, Центар за хигијену и хуману екологију, Одсек за безбедност воде за пиће и купалишта, мај 2013. године)
Према граничним вредностима параметара загађујућих материја у површинским водама Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС, број 50/2012) одређене су границе између класа еколошког статуса и класа еколошког потенцијала на следећи начин:
Класа I: Одговара одличном еколошком статусу. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (салмонида и ципринида) и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз предходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде). 
Класа II: Одговара добром еколошком статусу. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту риба (ципринида) и могу се користити у исте сврхе и под истим условима као и површинске воде које припадају класи I. 
Класа III: Опис класе одговара умереном еколошком статусу. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних вредности елемената квалитета услове за живот и заштиту ципринида и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз предходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде). 
Класа IV: Одговара слабом еколошком статусу. Површинске воде које припадају овој класи на основу граничних вредности елемената квалитета могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз примену комбинације предходно наведених третмана и унапређених метода третмана, наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде). 
Класа V: Одговара лошем еколошком статусу. Површинске воде које припадају овој класи не могу се користити ни у једну сврху.
Оцена еколошког статуса водних тела површинских вода је приказана на следећи начин (табела 1).
Табела 1. Оцена еколошког статуса
	оцена еколошког статуса
	боја

	одличан
	плава

	добар
	зелена

	умерен
	жута

	слаб
	наранџаста

	лош
	црвена


За процену квалитета површинске воде коришћен је Српски индекс квалитета воде (Serbian Water Quality Index - SWQI) који је наведен у Правилнику о националној листи индикатора заштите животне средине („Сл. гласник РС“ број 37/2011). Десет параметара физичко-хемијског и микробиолошког квалитета (засићеност кисеоником, БПК5, амонијум јон, pH вредност, укупни оксиди азота (збир нитрата и нитрита), ортофосфати, суспендовне материје, температура, електропроводљивост и колиформне бактерије) су агрегирани у један индексни број на основу кога је дат описни композитни индикатор квалитета површинских вода. За израчунавање индекса квалитета вода је коришћена апликација на сајту Агенције за заштиту животне средине. 
Методом SWQI дефинисано је пет описних индикатора површинских вода према њиховој намени и степену чистоће:
а) Одличан - воде које се у природном стању уз филтрацију и дезинфекцију, могу употребљавати за снабдевање насеља водом и у прехрамбеној индустрији, а површинске воде и за гајење племенитих врста риба (salmonidae);
б) Веома добар и Добар - воде које се у природном стању могу употребљавати за купање и рекреацију грађана, за спортове на води, за гајење других врста риба (cyprinidae), или које се уз савремене методе пречишћавања могу употребљавати за снабдевање насеља водом за пиће и у прехрамбеној индустрији;
ц) Лош - воде које се могу употребљавати за наводњавање, а после савремених метода пречишћавања и у индустрији, осим прехрамбеној;
д) Веома лош - воде које својим квалитетом неповољно делују на животну средину, и могу се употребљавати само после примене посебних метода пречишћавања.
Српски индекс квалитета воде (SWQI) је приказан на следећи начин (табела 2).
Табела 2. Српски индекс квалитета воде
	SWQI
	Нумерички индикатор
	100-90
	84-89
	72-83
	39-71
	0-38
	Нема података*

	
	Описни индикатор
	Одличан
	Веома добар
	Добар
	Лош
	Веома лош
	


*није било мерења или је недовољан број параметара за израчунавање SWQI
4. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА
Стручне екипе Завода за јавно здравље Панчево извршиле су 15.07.2022. године обилазак и узорковање површинских вода које се користе за купање и рекреацију на територији Града Панчева.
На терену је извршен обилазак терена, процењена уређеност обале и присуство видљивих отпадних материја, одређена је замућеност и мирис воде. Извршена су мерења: температуре ваздуха и воде. Узорковање је обављено у периоду од 07:50h до 11:15h, по прописаној методологији, са конзервацијом потребних параметара. Резултати мерења на терену приказани су у табелама од 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13 и 15. 
Транспорт узорака до лабораторија Завода за јавно здравље Панчево је извршен у прописаном времену након узорковања, у преносним возилима са расхладним коморама или акумулаторским фрижидерима на прописаној температури у циљу заштите узорка.
Према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС“, број 50/2012), као и Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл.гласник РС“, број 74/2011) врши се разврставање у класе. Резултати испитивања према наведној Уредби приказани су табелама 6, 9, 12, 14 и 16.  
Резултати параметара који се налазе ван класе која одговара води за купање и рекреацију су осенчени. Вода која припада класи I, II или III може се користити за купање и рекреацију.
4.1  РЕКА ТАМИШ
Табела 3-5. Извештаји о извршеном хигијенском надзору и резултати мерења на терену
	Табела 3.   РЕКА ТАМИШ - КУПАЛИШТЕ У ПАНЧЕВУ

	ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ   V3969
Време узорковања (h)
10:30
Температура ваздуха (0C)
33,0
Температура воде (0C)
26,3
Барометарски притисак (hPa)
1003
pH
7,22
Електропроводљивост (µS/cm)
449,7
Растворени кисеоник (mg/L)
4,64
ГПС кординате
N 44º52'20'' 
Е 20º37'98'' 
Локални налаз
Обала уређена,  нису присутне видљиве отпадне материје; 
Вода без боје, лако замућена,  без мириса, отпадних материја и видљивог талога; 
Време сунчано, без ветра.

	[image: image1.jpg]12022/07/15 10:24
84m 1003hPa
44°52' 207N 020°37 98" NE






	Табела 4.  РЕКА ТАМИШ - КУПАЛИШТЕ У ЈАБУЦИ

	[image: image2.jpg]



	


	Табела 5. РЕКА ТАМИШ - КУПАЛИШТЕ У ГЛОГОЊУ

	ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ    V3966
Време узорковања (h)
10:35
Температура ваздуха (0C)
30,2
Температура воде (0C)
25,1
Барометарски притисак (hPa)
1006
pH
8,21
Електропроводљивост (µS/cm)
595
Растворени кисеоник (mg/L)
4,08
ГПС кординате
N 44º58'55''
Е 20º31'06''
Локални налаз
Обала уређена,  нису присутне видљиве отпадне материје; 
Вода зелене боје, лако замућена,  без мириса, отпадних материја и видљивог талога; 
Време сунчано, без ветра.

	[image: image3.jpg]o P T

RSN T

2022/07/15 10:32
68m 1006hPa
44°58’ 55"N 020°31" 06”E

B e







Табела 6. Резултати испитивања узорака на купалиштима реке Тамиш 
	
	НАЗИВ УЗОРКА
	ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ КЛАСЕ*

	
	РЕКА ТАМИШ
	

	ПОКАЗАТЕЉ
	ПАНЧЕВО
	ЈАБУКА
	ГЛОГОЊ
	I
	II
	III
	IV
	V

	РЕЗУЛТАТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА

	Општи
	
	
	
	
	
	
	
	

	pH
	7,22
	8,26
	8,21
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	6,5-8,5
	<6,5 или >8,5

	Суспендоване материје (mg/L)
	6,6
	21
	5,6
	25
	25
	-
	-
	-

	Кисеонични режим

	Растворени кисеоник            (mgО2/L)
	4,64
	4,23
	4,08
	-
	-
	5
	4
	<4

	Засићеност кисеоником (%)
	56,4
	53,4
	48,7
	-
	-
	-
	-
	-

	BPK5 (mgО2/L)
	<3
	<3
	<3
	-
	-
	7
	25
	>25

	HPK– бихроматна метода (mgО2/L)
	<30
	<30
	<30
	10
	15
	30
	125
	>125

	HPK– перманганатна метода (mgО2/L)
	2,7
	1,6
	1,9
	5
	10
	20
	50
	>50

	Нутријенти

	Укупан азот (mgN/L)
	3,8
	6,0
	11,2
	1
	2
	8
	15
	>15

	Нитрати (mgN/L)
	0,56
	0,75
	0,77
	-
	-
	6
	15
	>15

	Нитрити (mgN/L)
	0,003
	<0,002
	<0,002
	0,01
	0,03
	0,12
	0,30
	>0,30

	Амонијум јон (mgN/L)
	<0,06
	<0,06
	<0,06
	-
	-
	0,6
	1,5
	>1,5

	Укупан фосфор (mgP/L)
	0,09
	0,13
	0,10
	-
	-
	0,4
	1
	>1

	Ортофосфати (mgP/L)
	0,08
	0,09
	0,09
	-
	-
	0,2
	0,5
	>0,5

	Салинитет

	Хлориди ( mg/L)
	22,6
	24,4
	26,2
	50
	-
	150
	250
	>250

	Сулфати (mg/L)
	28,8
	35,2
	34,6
	50
	100
	200
	300
	>300

	Укупна 
минерализација (mg/L)
	155
	141
	128
	<1000
	1000
	1300
	1500
	>1500

	Електроповодљивост на 20º (µS/cm)
	449,7
	362
	595
	<1000
	1000
	1500
	3000
	>3000

	Укупна тврдоћа (mgCaCO3/L)
	82
	81
	85
	-
	-
	-
	-
	-

	Метали

	Арсен 
	1,6
	1,7
	1,6
	<5 
	10
	50
	100
	>100

	Бакар 
	<0,5
	<0,5
	<0,5
	40
	40
	500
	1000
	>1000

	Укупни хром
	<0,5
	<0,5
	<0,5
	25
	50
	100
	250
	>250

	Цинк 
	0,9
	10
	14
	300
	1000
	2000
	5000
	>5000

	Гвожђе – укупно (µg/L)
	572
	600
	497
	200
	500
	1000
	2000
	>2000

	Олово (µg/L)
	<0,5
	<0,5
	<0,5
	-
	-
	-
	-
	-

	Кадмијум (µg/L)
	<0,5
	<0,5
	<0,5
	-
	-
	-
	-
	-

	Жива (µg/L)
	<0,5
	<0,5
	<0,5
	-
	-
	-
	-
	-

	Никл (µg/L)
	<0,5
	1,8
	2,4
	-
	-
	-
	-
	-

	Органске супстанце

	Површински активне материје (као лаурилсулфат) (µg/L)
	<25
	<25
	<25
	100
	200
	300
	500
	>500

	РЕЗУЛТАТИ МИКРОБИОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА

	Укупне колиформне бактерије (MPN/100mL)
	4390
	>241960
	29870
	500
	10000
	100000
	1000000
	>1000000

	Фекалне колиформне бактерије (MPN/100mL)
	<100
	6200
	860
	100
	1000
	10000
	100000
	>100000

	Цревне ентерококе**  (MPN/100mL)
	<40
	10800
	5504
	200
	400
	4000
	40000
	>40000

	Број аеробних хетеротофа –Кохл (cfu/mL)
	391
	44545
	33636
	500
	10000
	100000
	750000
	>750000


· Уредбa о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Сл. гласник РС, бр. 50/2012, Прилог 1, Табела 1. Граничне вредности загађујућих материја у површинским водама)
**     Фекални стрептокок припада групи цревних ентерокока
На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, са аспекта испитиваних параметара, контролисани узорак воде реке Тамиш (купалиште у Панчеву) задовољава критеријуме за водна тела тип 1 (велике низијске реке) за класу IV (слаб еколошки статус) због снижених вредности за растворени кисеоник. Контролисани узорак воде реке Тамиш  на купалишту у Јабуци задовољава критеријуме за класу за класу IV (слаб еколошки статус) због снижених вредности за растворени кисеоник и микробиолошких особина (повећаног броја укупних колиформних бактерије и цревних ентерокока). Контролисани узорак воде реке Тамиш  на купалишту у Глогоњу задовољава критеријуме за класу за класу IV (слаб еколошки статус) због снижених вредности за растворени кисеоник,  повишених вредности за укупни азот и микробиолошких особина (повећаног броја цревних ентерокока).
Површинске воде које припадају овој класи не могу се користити за купање и рекреацију.
4.2  РЕКА ДУНАВ
Табела 7-8. Извештаји о извршеном хигијенском надзору и резултати мерења на терену
	Табела 7. РЕКА ДУНАВ - КУПАЛИШТЕ БЕЛА СТЕНА 
ЛЕВО ОД ШПИЦА

	ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ     V3971
Време узорковања (h)
11:15
Температура ваздуха (0C)
36,0
Температура воде (0C)
24,4
Барометарски притисак (hPa)
1005
pH
7,69
Електропроводљивост (µS/cm)
424,2
Растворени кисеоник (mg/L)
7,09
ГПС кординате
N 44º50'87''
Е 20º35'18''
Локални налаз
Обала уређена,  нису присутне видљиве отпадне материје; 
Вода жута, лако замућена,  без мириса, отпадних материја и видљивог талога; 
Време сунчано, без ветра.

	[image: image4.jpg]2022/07/15 11:10

67m 1005hPa
44°50° 87”N 020°35" 18”NE






	Табела 8. РЕКА ДУНАВ - КУПАЛИШТЕ БЕЛА СТЕНА 
ДЕСНО ОД ШПИЦА

	[image: image5.jpg]2022/07/15  10:53
-81m 1003hPa ,
44°50° 99”N 020°35' 08"NE




	


Табела 9. Резултати испитивања узорака реке Дунав на купалишту Бела Стена                 

На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, са аспекта испитиваних параметара, контролисани узорак реке Дунав купалиште Бела Стена (лево од шпица) задовољава критеријуме за водна тела тип 1 (велике низијске реке) за класу IV (слаб еколошки статус) због повишених вредности укупног азота.  Контролисани узорак реке Дунав купалиште Бела Стена (десно од шпица) задовољава критеријуме за класу III (умерен еколошки статус).
Површинске воде које припадају III класи се могу користити за купање и рекреацију.
4. 3  ПОЊАВИЦА
Табела 10-11. Извештаји о извршеном хигијенском надзору и резултати мерења на терену
	Табела 10. ПОЊАВИЦА - КУПАЛИШТЕ У ОМОЉИЦИ

	ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ   V3962
Време узорковања (h)
7:50
Температура ваздуха (0C)
25,2
Температура воде (0C)
23,6
Барометарски притисак (hPa)
1005
pH
8,66
Електропроводљивост (µS/cm)
1231
Растворени кисеоник (mg/L)
3,11
ГПС кординате
N 44º44'39''
Е 20º45'61''
Локални налаз
Обала није уређена,  нису присутне видљиве отпадне материје;
Вода зелене боје, лако замућена,  без мириса, присутне су отпадне материје; 
Време сунчано, без ветра.

	[image: image6.jpg]2022/07/15 07:50

93m 1005hPa
44°44" 39N 020°45° 61”NE






	Табела 11. ПОЊАВИЦА - КУПАЛИШТЕ У БАНАТСКОМ БРЕСТОВЦУ

	[image: image7.jpg]2022/07/15 08:21
89m  1005hPa
44° 47’ 95"N 020°48' 17" NE




	


Тaбелa 12. Резултати испитивања узорака воде Поњавице

На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, са аспекта испитиваних параметара, контролисани узорaк воде Поњавице (купалиште у Омољици) одговара класи V (лош еколошки статус) за вештачка водна тела због повећаних вредности рН, ХПК (бихроматна метода) и снижених вредности раствореног кисеоника.  Вредности параметара БПК5 и арсен припарају класи IV (слаб еколошки статус). Вредности за суспендоване материје су изнад класе II. За остале класе не постоје дефинисане граничне вредности за овај параметар. 
Контролисани узорaк воде Поњавице (купалиште у Банатском Брестовцу) одговара класи III (умерен еколошки статус).
Површинске воде које припадају класи III се могу користити за купање и рекреацију.
4. 4  КУПАЛИШТЕ У ИВАНОВУ
Тaбela 13. Извештаји о извршеном хигијенском надзору и резултати мерења на терену
	Табела 13.  КУПАЛИШТЕ У ИВАНОВУ

	ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ   V3964
Време узорковања (h)
9:00
Температура ваздуха (0C)
27,8
Температура воде (0C)
25,8
Барометарски притисак (hPa)
1006
pH
6,65
Електропроводљивост (µS/cm)
677,5
Растворени кисеоник (mg/L)
5,97
ГПС кординате
N 44º43'62''
Е 20º42'24''
Локални налаз
Обала није уређена,  нису присутне видљиве отпадне материје;
Вода зелене боје, лако замућена,  без мириса, отпадних материја и видљивог талога; 
Време сунчано, без ветра.

	[image: image8.jpg]2022/07/15 08:54

79 1006hPa f
44°43' 62”N 020°42’ 24”NE ‘






Табела 14. Резултати испитивања узорака воде на купалишту у Иванову

На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, са аспекта испитиваних параметара, контролисани узорак са купалишта у Иванову задовољавају критеријуме за класу IV (слаб еколошки статус) за измерене вредности БПК5,  укупан фосфор и гвожђе. Вредности за суспендоване материје су изнад класе II. За остале класе не постоје дефинисане граничне вредности за овај параметар. 
Површинске воде које припадају овој класи не могу се користити за купање и рекреацију.
4. 5  ЈЕЗЕРО У КАЧАРЕВУ
Табела 15. Извештаји о извршеном хигијенском надзору и резултати мерења на терену
	Табела 14. ЈЕЗЕРО У КАЧАРЕВУ

	[image: image9.jpg]V457 357N 020°42 527




	


Табела 16. Резултати испитивања узорака воде језера у Качареву

На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања утврђено је да контролисани узорак језера у Качареву, са аспекта испитиваних параметара задовољава критеријуме за вештачка водна тела, за класу IV (слаб еколошки статус) због повишених вредности за укупни азот.
Површинске воде које припадају овој класи не могу се користити за купање и рекреацију.
5. ОЦЕНА ЕКОЛОШКОГ СТАТУСА И КВАЛИТЕТА ВОДЕ (SWQI)
Табела 17. Збирни приказ оцене еколошког статуса и индекса квалитета површинских вода за купање и рекреацију
	РБ
	Локација
	Мерно место
	Циклус узорковања
	Класа
	Оцена еколошког статуса
	SWQI

	
	
	
	
	Општи параметри
	Кисеонични режим
	Нутријенти
	Салинитет
	Метали
	Органске супстанце
	Микробиолошки параметри
	
	Нумерички индикатор
	Описни индикатор

	1.
	Река Тамиш
	Купалиште Панчево
	II
	I
	IV
	III
	I
	III
	I
	II
	IV
	70
	ЛОШ

	
	
	Купалиште Јабука
	
	I
	IV
	III
	I
	III
	I
	IV
	IV
	60
	ЛОШ

	
	
	Купалиште Глогоњ
	
	I
	IV
	IV
	I
	II
	I
	IV
	IV
	64
	ЛОШ

	2.
	Река Дунав
	Купалиште лево од шпица
	II
	I
	I
	IV
	I
	I
	I
	III
	IV
	76
	ДОБАР

	
	
	Купалиште десно од шпица
	
	I
	I
	III
	I
	II
	I
	III
	III
	77
	ДОБАР

	3.
	Поњавица
	Купалиште у Омољици
	II
	V
	V
	III
	III
	IV
	I
	III
	V
	46
	ЛОШ

	
	
	Купалиште у Банатском Брестовцу
	
	I
	III
	III
	III
	III
	I
	III
	III
	69
	ЛОШ

	4.
	Иваново
	Купалиште у Иванову
	II
	III
	IV
	IV
	I
	IV
	I
	III
	IV
	52
	ЛОШ

	5.
	Језеро Качарево
	Купалиште на језеру у Качареву
	II
	I
	I
	IV
	II
	I
	I
	III
	IV
	66
	ЛОШ


6. ЗАКЉУЧАК И ПРЕПОРУКЕ
На основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања утврђено је да се вода:
1. Купалишта реке Дунав – Бела стена десно од шпица, Поњавице - купалишта у Банатском Брестовцу МОГУ КОРИСТИТИ У СВРХУ КУПАЊА И РЕКРЕАЦИЈЕ.
2. Купалишта реке Тамиш у Панчеву, Јабуци и Глогоњу, реке Дунав – Бела стена лево од шпица, Поњавице - купалишта у Омољици, купалишта у Иванову и на језеру у Качареву се НЕ ПРЕПОРУЧУЈУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗА КУПАЊЕ И РЕКРЕАЦИЈУ.
Са аспекта микробиолошког загађења не препоручују се за купање и рекреацију воде купалишта у Јабуци и Глогоњу.
ПРЕПОРУКА
Вода и материје које се из урбаних подручја, индустрије и пољопривредних области сливају у водна тела могу довести до прекомерне количине нутријената и слабог кисеоничног режима и последично еутрофикације водних тела што проузрокује еколошке промене и доводи до смањења еколошког статуса. Овај процес може имати негативан утицај на коришћење воде за људску употребу. Ова загађења су већа при високим температурама и смањеном водостају реке.
Потребно је уредити сва купалишта у смислу обезбеђења одговарајуће инфраструктуре, опреме, садржаја и редовног одржавања. 
Свако купалиште мора бити обезбеђено санитарно-хигијенским условима (хигијенско исправна вода за пиће, санитарни објекти, тушеви, кабине за пресвлачење, корпе за отпатке), безбедносним (спасилачка служба, ограђивање са речне стране међусобно повезаним бовама како би се онемогућио приступ чамцима, једрилицама, даскама за једрење или скутерима простору за купање) и другим условима. 
Пристаништа за пристајање чамаца морају бити организована, видно обележена и удаљена од купалишта. 
Не препоручује се стални боравак већих пловних објеката (сплавова, старих бродова и сл) који угрожавају ток реке задржавањем отпадних материја које плове на површини и испуштањем својих фекалних вода без пречишћавања. 
Прилаз купалишту треба да има организован паркинг простор. 
На купалишту се могу организовати спортско-рекреативне активности на обали (као што су одбојка, игралишта за децу, фудбал на песку и сл.), а у акваторијуму (пожељно на крајевима купалишта) могуће је организовати остале спортске активности (тобогани, педалине и сл.) које искључују купање на том простору. Ови делови морају бити адекватно обележени бовама. 
С обзиром да се нека купалишта налазе у крајњем току река или су изложена утицају непречишћених отпадних вода из урбане средине, а друга немају довољан проток који би омогућио довољан степен самопречишћавања водног тела, потребно је повремено измуљавање и насипање чистог песка или шљунка на обалу и приобално подручје. Шеталиште и купалиште треба редовно чистити и уклањати отпадне материје.
Корисници купалишта треба да чувају површине плаже и вегетацију на купалиштима.
Становништво треба у већем проценту да буде прикључено на градску канализацију како би се смањио утицај фекалних отпадних вода на површинске воде у близини купалишта. 
Све фекалне отпадне воде из насеља треба пречистити пре испуста у реципијент.
Сачинити катастар плажа и купалишта који треба да садржи евиденцију о просторној организацији уређених купалишта, дефинисан простор на коме се могу постављати сунцобрани и лежаљке, пролази и комуникације, положај санитарних објеката, тушева и кабина за пресвлачење, информативне табле, куле или пунктови за спасиоце, просторе за забаву и рекреацију, плажни мобилијар и пристаништа. 
С обзиром на велики број становника који обухвата град Панчево са насељеним местима, размотрити изградњу више јавних отворених базена са аква парковима уз спортско-рекреативне садржаје и различите форме урбаног зеленила. У овим објектима (пример је и језеро у Качареву) је лакше контролисати хигијенске услове и обезбедити задовољавајући квалитет воде за купање и рекреацију. 
Специјалиста хигијене
____________________________

Прим. др Дубравка Николовски
7.  ПРИЛОГ 
	· Извештај о испитивању број 1502/1 од 20.07.2022. (број страна  4)
· Извештај о испитивању број 1502/2 од 20.07.2022. (број страна  4)
· Извештај о испитивању број 1502/3 од 20.07.2022. (број страна  4)
· Извештај о испитивању број 1503/1 од 20.07.2022. (број страна  4)
· Извештај о испитивању број 1503/2 од 20.07.2022. (број страна  4)
· Извештај о испитивању број 1503/3 од 20.07.2022. (број страна  4)
· Извештај о испитивању број 1506/1 од 20.07.2022. (број страна  4)
· Извештај о испитивању број 1506/2 од 20.07.2022. (број страна  4)
· Извештај о испитивању број 1506/3 од 20.07.2022. (број страна  4)
· КРАЈ ИЗВЕШТАЈА  –
	· 


ПОКАЗАТЕЉ�
НАЗИВ УЗОРКА�
ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ КЛАСЕ*�
�
�
БЕЛА СТЕНА�
�
�
�
ЛЕВО ОД ШПИЦА�
ДЕСНО ОД ШПИЦА�
I�
II�
III�
IV�
V�
�
РЕЗУЛТАТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА�
�
Општи�
�
�
�
�
�
�
�
�
pH�
7,69�
8,32�
6,5-8,5�
6,5-8,5�
6,5-8,5�
6,5-8,5�
<6,5 или >8,5�
�
Суспендоване материје (mg/L)�
9,2�
3,8�
25�
25�
-�
-�
-�
�
Кисеонични режим�
�
�
�
�
�
�
�
�
Растворени кисеоник (mgО2/L)�
7,09�
6,79�
-�
-�
5�
4�
<4�
�
Засићеност кисеоником (%)�
82,3�
81,0�
-�
-�
-�
-�
-�
�
BPK5 (mgО2/L)�
3,7�
4,0�
-�
-�
7�
25�
>25�
�
HPK– бихроматна метода (mgО2/L)�
<30�
<30�
10�
15�
30�
125�
>125�
�
HPK– перманганатна метода (mgО2/L)�
3,5�
1,8�
5�
10�
20�
50�
>50�
�
Нутријенти�
�
�
�
�
�
�
�
�
Укупан азот (mgN/L)�
8,8�
4,3�
1�
2�
8�
15�
>15�
�
Нитрати (mgN/L)�
1,2�
1,1�
-�
-�
6�
15�
>15�
�
Нитрити (mgN/L)�
0,005�
0,005�
0,01�
0,03�
0,12�
0,30�
>0,30�
�
Амонијум јон (mgN/L)�
<0,06�
<0,06�
-�
-�
0,6�
1,5�
>1,5�
�
Укупан фосфор (mgP/L)�
0,09�
0,10�
-�
-�
0,4�
1�
>1�
�
Ортофосфати (mgP/L)�
0,09�
<0,01�
-�
-�
0,2�
0,5�
>0,5�
�
Салинитет�
�
�
�
�
�
�
�
�
Хлориди ( mg/L)�
18,2�
18,7�
50�
-�
150�
250�
>250�
�
Сулфати (mg/L)�
34,6�
30,1�
50�
100�
200�
300�
>300�
�
Укупна 


минерализација (mg/L)�
263�
138�
<1000�
1000�
1300�
1500�
>1500�
�
Електроповодљивост на 20º (µS/cm)�
424,2�
412�
<1000�
1000�
1500�
3000�
>3000�
�
Укупна тврдоћа (mgCaCO3/L)�
114�
109�
-�
-�
-�
-�
-�
�
Метали�
�
�
�
�
�
�
�
�
Арсен (µg/L)�
1,6�
1,5�
<5 �
10�
50�
100�
>100�
�
Бакар (µg/L)�
<0,5�
2,4�
40�
40�
500�
1000�
>1000�
�
Укупни хром(µg/L)�
<0,5�
<0,5�
25�
50�
100�
250�
>250�
�
Цинк (µg/L)�
43,5�
45,5�
300�
1000�
2000�
5000�
>5000�
�
Гвожђе – укупно (µg/L)�
165�
418�
200�
500�
1000�
2000�
>2000�
�
Олово (µg/L)�
<0,5�
9,0�
-�
-�
-�
-�
-�
�
Кадмијум (µg/L)�
<0,5�
<0,5�
-�
-�
-�
-�
-�
�
Жива (µg/L)�
<0,5�
<0,5�
-�
-�
-�
-�
-�
�
Никл (µg/L)�
<0,5�
1,5�
-�
-�
-�
-�
-�
�
Органске супстанце�
�
Површински активне материје (као лаурилсулфат) (µg/L)�
<25�
<25�
100�
200�
300�
500�
>500�
�
РЕЗУЛТАТИ МИКРОБИОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА�
�
Укупне колиформне бактерије (MPN/100mL)�
17230�
13740�
500�
10000�
100000�
1000000�
>1000000�
�
Фекалне колиформне бактерије (MPN/100mL)�
3150�
4080�
100�
1000�
10000�
100000�
>100000�
�
Цревне ентерококе**  (MPN/100mL)�
<40�
80�
200�
400�
4000�
40000�
>40000�
�
Број аеробних хетеротрофа –Кохл (cfu/mL)�
10909�
10636�
500�
10000�
100000�
750000�
>750000�
�
 





ПОКАЗАТЕЉ�
НАЗИВ УЗОРКА�
ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ КЛАСЕ�
�
�
ПОЊАВИЦА�
�
�
�
ОМОЉИЦА�
БАНАТСКИ


БРЕСТОВАЦ�
I�
II�
III�
IV�
V�
�
РЕЗУЛТАТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА�
�
Општи�
�
�
�
�
�
�
�
�
pH�
8,66�
6,63�
6,5-8,5�
6,5-8,5�
6,5-8,5�
6,5-8,5�
<6,5 или >8,5�
�
Суспендоване материје (mg/L)�
43�
15,8�
25�
25�
-�
-�
-�
�
Кисеонични режим�
�
�
�
�
�
�
�
�
Растворени кисеоник (mgО2/L)�
3,11�
7,25�
-�
-�
5�
4�
<4�
�
Засићеност кисеоником (%)�
36,4�
86,5�
-�
-�
-�
-�
-�
�
BPK5 (mgО2/L)�
13,3�
5,3�
-�
-�
7�
25�
>25�
�
HPK– бихроматна метода (mgО2/L)�
33,8�
30�
10�
15�
30�
125�
>125�
�
HPK– перманганатна метода (mgО2/L)�
12�
10,9�
5�
10�
20�
50�
>50�
�
Нутријенти�
�
�
�
�
�
�
�
�
Укупан азот (mgN/L)�
6,7�
6,7�
1�
2�
8�
15�
>15�
�
Нитрати (mgN/L)�
1,5�
1,8�
-�
-�
6�
15�
>15�
�
Нитрити (mgN/L)�
<0,002�
<0,002�
0,01�
0,03�
0,12�
0,30�
>0,30�
�
Амонијум јон (mgN/L)�
0,18�
0,19�
-�
-�
0,6�
1,5�
>1,5�
�
Укупан фосфор (mgP/L)�
0,30�
0,10�
-�
-�
0,4�
1�
>1�
�
Ортофосфати (mgP/L)�
<0,01�
<0,01�
-�
-�
0,2�
0,5�
>0,5�
�
Салинитет�
�
�
�
�
�
�
�
�
Хлориди ( mg/L)�
45,5�
50,0�
50�
-�
150�
250�
>250�
�
Сулфати (mg/L)�
46,1�
106�
50�
100�
200�
300�
>300�
�
Укупна 


минерализација (mg/L)�
525�
508�
<1000�
1000�
1300�
1500�
>1500�
�
Електроповодљивост на 20º (µS/cm)�
1231�
1207�
<1000�
1000�
1500�
3000�
>3000�
�
Укупна тврдоћа (mgCaCO3/L)�
473�
515�
-�
-�
-�
-�
-�
�
Метали�
�
�
�
�
�
�
�
�
Арсен (µg/L)�
57�
41�
<5 �
10�
50�
100�
>100�
�
Бакар (µg/L)�
<0,5�
<0,5�
112�
112�
500�
1000�
>1000�
�
Укупни хром(µg/L)�
<0,5�
<0,5�
25�
50�
100�
250�
>250�
�
Цинк (µg/L)�
70�
31�
500�
2000�
2000�
5000�
>5000�
�
Гвожђе – укупно (µg/L)�
331�
84�
200�
500�
1000�
2000�
>2000�
�
Олово (µg/L)�
<0,5�
<0,5�
-�
-�
-�
-�
-�
�
Кадмијум (µg/L)�
<0,5�
<0,5�
-�
-�
-�
-�
-�
�
Жива (µg/L)�
<0,5�
<0,5�
-�
-�
-�
-�
-�
�
Никл (µg/L)�
<0,5�
3,3�
-�
-�
-�
-�
-�
�
Органске супстанце�
�
�
�
�
�
�
�
�
Површински активне материје (као лаурилсулфат) (µg/L)�
<25�
<25�
100�
200�
300�
500�
>500�
�
РЕЗУЛТАТИ МИКРОБИОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА�
�
Укупне колиформне бактерије (MPN/100mL)�
17220�
12810�
500�
10000�
100000�
1000000�
>1000000�
�
Фекалне колиформне бактерије (MPN/100mL)�
<100�
<100�
100�
1000�
10000�
100000�
>100000�
�
Цревне ентерококе (MPN/100mL)�
40�
<40�
200�
400�
4000�
40000�
>40000�
�
Број аеробних хетеротофа –Коhl (cfu/mL)�
3455�
645�
500�
10000�
100000�
750000�
>750000�
�
 





ПОКАЗАТЕЉ�
НАЗИВ УЗОРКА�
ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ КЛАСЕ*�
�
�
КУПАЛИШТЕ�
�
�
�
У ИВАНОВУ�
I�
II�
III�
IV�
V�
�
РЕЗУЛТАТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА�
�
Општи�
�
�
�
�
�
�
�
pH�
6,65�
6,5-8,5�
6,5-8,5�
6,5-8,5�
6,5-8,5�
<6,5 или >8,5�
�
Суспендоване материје (mg/L)�
113�
25�
25�
-�
-�
-�
�
Кисеонични режим�
�
�
�
�
�
�
�
Растворени кисеоник (mgО2/L)�
5,97�
-�
-�
5�
4�
<4�
�
Засићеност кисеоником (%)�
72,6�
-�
-�
-�
-�
-�
�
BPK5 (mgО2/L)�
9,5�
-�
-�
7�
25�
>25�
�
HPK– бихроматна метода (mgО2/L)�
<30�
10�
15�
30�
125�
>125�
�
HPK– перманганатна метода (mgО2/L)�
11,8�
5�
10�
20�
50�
>50�
�
Нутријенти�
�
�
�
�
�
�
�
Укупан азот (mgN/L)�
7,2�
1�
2�
8�
15�
>15�
�
Нитрати (mgN/L)�
1,2�
-�
-�
6�
15�
>15�
�
Нитрити (mgN/L)�
<0,002�
0,01�
0,03�
0,12�
0,30�
>0,30�
�
Амонијум јон (mgN/L)�
0,14�
-�
-�
0,6�
1,5�
>1,5�
�
Укупан фосфор (mgP/L)�
0,56�
-�
-�
0,4�
1�
>1�
�
Ортофосфати (mgP/L)�
0,18�
-�
-�
0,2�
0,5�
>0,5�
�
Салинитет�
�
�
�
�
�
�
�
Хлориди ( mg/L)�
37,5�
50�
-�
150�
250�
>250�
�
Сулфати (mg/L)�
42,2�
50�
100�
200�
300�
>300�
�
Укупна 


минерализација (mg/L)�
319�
<1000�
1000�
1300�
1500�
>1500�
�
Електроповодљивост на 20º (µS/cm)�
677,5�
<1000�
1000�
1500�
3000�
>3000�
�
Укупна тврдоћа (mgCaCO3/L)�
229�
-�
-�
-�
-�
-�
�
Метали�
�
�
�
�
�
�
�
Арсен �
6,2�
<5 �
10�
50�
100�
>100�
�
Бакар �
0,9�
112�
112�
500�
1000�
>1000�
�
Укупни хром�
<0,5�
25�
50�
100�
250�
>250�
�
Цинк �
22�
500�
2000�
2000�
5000�
>5000�
�
Гвожђе – укупно (µg/L)�
1020�
200�
500�
1000�
2000�
>2000�
�
Олово (µg/L)�
3,0�
-�
-�
-�
-�
-�
�
Кадмијум (µg/L)�
<0,5�
-�
-�
-�
-�
-�
�
Жива (µg/L)�
<0,5�
-�
-�
-�
-�
-�
�
Никл (µg/L)�
1,1�
-�
-�
-�
-�
-�
�
Органске супстанце�
�
�
�
�
�
�
�
Површински активне материје (као лаурилсулфат) (µg/L)�
<25�
100�
200�
300�
500�
>500�
�
РЕЗУЛТАТИ МИКРОБИОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА�
�
Укупне колиформне бактерије (MPN/100mL)�
28510�
500�
10000�
100000�
1000000�
>1000000�
�
Фекалне колиформне бактерије (MPN/100mL)�
<100�
100�
1000�
10000�
100000�
>100000�
�
Цревне ентерококе**  (MPN/100mL)�
<40�
200�
400�
4000�
40000�
>40000�
�
Број аеробних хетеротофа –Кохл (cfu/mL)�
891�
500�
10000�
100000�
750000�
>750000�
�
 





ПОКАЗАТЕЉ�
НАЗИВ УЗОРКА�
ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ КЛАСЕ*�
�
�
ЈЕЗЕРО�
�
�
�
У КАЧАРЕВУ�
I�
II�
III�
IV�
V�
�
РЕЗУЛТАТИ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА�
�
Општи�
�
�
�
�
�
�
�
pH�
8,18�
6,5-8,5�
6,5-8,5�
6,5-8,5�
6,5-8,5�
<6,5 или >8,5�
�
Суспендоване материје (mg/L)�
9,2�
25�
25�
-�
-�
-�
�
Кисеонични режим�
�
�
�
�
�
�
�
Растворени кисеоник (mgО2/L)�
5,02�
-�
-�
5�
4�
<4�
�
Засићеност кисеоником (%)�
58,8�
-�
-�
-�
-�
-�
�
BPK5 (mgО2/L)�
3,2�
-�
-�
7�
25�
>25�
�
HPK– бихроматна метода (mgО2/L)�
<30�
10�
15�
30�
125�
>125�
�
HPK– перманганатна метода (mgО2/L)�
1,3�
5�
10�
20�
50�
>50�
�
Нутријенти�
�
�
�
�
�
�
�
Укупан азот (mgN/L)�
11,2�
1�
2�
8�
15�
>15�
�
Нитрати (mgN/L)�
0,36�
-�
-�
6�
15�
>15�
�
Нитрити (mgN/L)�
<0,002�
0,01�
0,03�
0,12�
0,30�
>0,30�
�
Амонијум јон (mgN/L)�
<0,06�
-�
-�
0,6�
1,5�
>1,5�
�
Укупан фосфор (mgP/L)�
0,04�
-�
-�
0,4�
1�
>1�
�
Ортофосфати (mgP/L)�
<0,01�
-�
-�
0,2�
0,5�
>0,5�
�
Салинитет�
�
�
�
�
�
�
�
Хлориди ( mg/L)�
25,8�
50�
-�
150�
250�
>250�
�
Сулфати (mg/L)�
93,4�
50�
100�
200�
300�
>300�
�
Укупна 


минерализација (mg/L)�
363�
<1000�
1000�
1300�
1500�
>1500�
�
Електроповодљивост на 20º (µS/cm)�
957�
<1000�
1000�
1500�
3000�
>3000�
�
Укупна тврдоћа (mgCaCO3/L)�
217�
-�
-�
-�
-�
-�
�
Метали�
�
�
�
�
�
�
�
Арсен �
1,4�
<5 �
10�
50�
100�
>100�
�
Бакар �
<0,5�
112�
112�
500�
1000�
>1000�
�
Укупни хром�
<0,5�
25�
50�
100�
250�
>250�
�
Цинк �
19�
500�
2000�
2000�
5000�
>5000�
�
Гвожђе – укупно (µg/L)�
138�
200�
500�
1000�
2000�
>2000�
�
Олово (µg/L)�
<0,5�
-�
-�
-�
-�
-�
�
Кадмијум (µg/L)�
<0,5�
-�
-�
-�
-�
-�
�
Жива (µg/L)�
<0,5�
-�
-�
-�
-�
-�
�
Никл (µg/L)�
2,0�
-�
-�
-�
-�
-�
�
Органске супстанце�
�
�
�
�
�
�
�
Површински активне материје (као лаурилсулфат) (µg/L)�
<25�
100�
200�
300�
500�
>500�
�
РЕЗУЛТАТИ МИКРОБИОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА�
�
Укупне колиформне бактерије (MPN/100mL)�
91390�
500�
10000�
100000�
1000000�
>1000000�
�
Фекалне колиформне бактерије (MPN/100mL)�
<100�
100�
1000�
10000�
100000�
>100000�
�
Цревне ентерококе**  (MPN/100mL)�
164�
200�
400�
4000�
40000�
>40000�
�
Број аеробних хетеротофа –Кохл (cfu/mL)�
3818�
500�
10000�
100000�
750000�
>750000�
�
 

















ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ    V3965�
�
Време узорковања (h)�
10:00�
�
Температура ваздуха (0C)�
28,1�
�
Температура воде (0C)�
25,0�
�
Барометарски притисак (hPa)�
1006�
�
pH�
8,26�
�
Електропроводљивост (µS/cm)�
362�
�
Растворени кисеоник (mg/L)�
4,23�
�
ГПС кординате�
N 44º56'35''


 Е 20º34'22''�
�
Локални налаз�
Обала уређена,  нису присутне видљиве отпадне материје; 


Вода зелене боје, лако замућена,  без мириса, отпадних материја и видљивог талога; 


Време сунчано, без ветра.�
�
 





ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ     V3970�
�
Време узорковања (h)�
11:00�
�
Температура ваздуха (0C)�
36,3�
�
Температура воде (0C)�
24,7�
�
Барометарски притисак (hPa)�
1003�
�
pH�
8,32�
�
Електропроводљивост (µS/cm)�
412�
�
Растворени кисеоник (mg/L)�
6,79�
�
ГПС кординате�
N 44º50'99''


Е 20º35'08''�
�
Локални налаз�
Обала уређена,  нису присутне видљиве отпадне материје; 


Вода жута, лако замућена,  без мириса, отпадних материја и видљивог талога; 


Време сунчано, без ветра.�
�
 





ТЕРЕNСКИ ПАРАМЕТРИ   V3963�
�
Време узорковања (h)�
8:20�
�
Температура ваздуха (0C)�
26,3�
�
Температура воде (0C)�
25,5�
�
Барометарски притисак (hPa)�
1005�
�
pH�
6,63�
�
Електропроводљивост (µS/cm)�
1207�
�
Растворени кисеоник (mg/L)�
7,25�
�
ГПС кординате�
N 44º42'95''


Е 20º48'17''�
�
Локални налаз�
Обала није уређена,  нису присутне видљиве отпадне материје;


Вода зелене боје, лако замућена,  без мириса, присутне су отпадне материје; 


Време сунчано, без ветра.�
�
 





ТЕРЕНСКИ ПАРАМЕТРИ   V3967�
�
Време узорковања (h)�
9:10�
�
Температура ваздуха (0C)�
24,9�
�
Температура воде (0C)�
24,5�
�
Барометарски притисак (hPa)�
1004�
�
pH�
8,18�
�
Електропроводљивост (µS/cm)�
957�
�
Растворени кисеоник (mg/L)�
5,02�
�
ГПС кординате�
N 44º57'35''


Е 20º42'52''�
�
Локални налаз�
Обала уређена,  нису присутне видљиве отпадне материје;


Вода без боје, бистра,  без мириса, отпадних материја и видљивог талога; 


Време сунчано, без ветра.�
�
 








Извештај се може репродуковати и умножавати само у целости.
25/23

